山东省无棣县第一实验学校九年级物理《17.3电阻的测量》导学案

课前早知道

1．能够应用欧姆定律学习一种测量电阻的方法.

2.进一步掌握电压表、电流表的使用方法及规则.
3.通过使用滑动变阻器，进一步理解滑动变阻器在电路中的作用，巩固滑动变阻器的正确使用方法.

预习巧导航

重点：应用欧姆定律学习一种测量电阻的方法.

难点：理解滑动变阻器在电路中的作用，巩固滑动变阻器的正确使用方法.

小贴士

- 欧姆定律的公式：               ；

- 两个变形式分别是

- 测量未知电阻阻值的方法之一是用

- 测出电阻两端的       ，

用         测出流过电阻的        ，然后根据

课堂深探究

1、学生先做下题

用电压表测出一段导体两端的电压是7.2 V，用电流表测出通过这段导体的电流为0.4 A，这段导体的电阻是多少？

此题的启发：电阻的阻值可以利用欧姆定律的变形公式R=UI求算出来。

要利用变形公式R=UI求电阻，需要知道U、I值，怎么能知道灯泡两端的电压和电流呢？

2、实验：测量小灯泡的电阻

(1)、实验原理：              (2)、需要测量的物理量

(3)、实验电路

(4)、实验器材：

(5)、部分器材的作用分别是：

电压表：                  电流表：               滑动变阻器：

(6)、连接电路时应注意的问题有：

(7)、实验时应如何调节灯泡两端的电压值

(8)、将实验数据记录在下表[来源:学科网ZXXK]

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | [来源:学。科。网] |  |  |
| 3 |  |  |  |

(9)、比较计算出的几个电阻值，电阻的大小相同吗？            ，你对这一现象的解释是

为减小实验的误差，能否求小灯泡电阻的平均值

1．请将下图中的器材连接组成电路，测量小灯泡的电阻，并根据你连接的电路，说明要使灯泡两端的电压减小，滑动变阻器的滑片应怎样移动？

2．如上图是小明同学为测量小灯泡的电阻而连接的电路。他的连接有什么错误？请你帮他指出并纠正过来。

3. 甲、乙两个电阻的阻值分别为4Ω和8Ω，若将它们并联后接在12V的电源两端（电源电压保持不变），则通过甲电阻的电流是与乙电阻的电流之比是___________     ；若将两电阻串联到同一电源上，则通过他它们的电流之比是            。

4. 电阻Rx的阻值估计在6—10Ω之间，小红同学利用以下元件测量Rx的阻值，电路连接如下，其中有一根导线没有接好。

(1)请在实物图上补画所缺的一根导线，并在右边的虚线框中画出对应的电路图。

(2)在连接电路时，开关应_____；闭合开关前滑片P应置于滑动变阻器的

____端。(选填“A”或“B”)

(3)若某次测量时，两电表示数如下图所示，则I=___A,U=___V(4)根据实验数据可得Rx=______Ω。

自我反思港               失误点总结：

满意□                       ________________________

比较满意□                      _________________________

还需努力□                       _________________________