黑龙江齐齐哈尔阳光学校2014—2015学年度上期期中质量监测九年级物理试题（无答案）

一、单选题（每小题2分，共24分．在每题给的四个选项中只有一项是正确的）

1．以下说法符合事实的是                                   （   ）

A．学生用台灯工作电流为5 A        B．家庭照明电路的电压为1000 V

C．对人体的安全电压不高于36 V	  D．干电池的电压为2V

2．在通常情况下，下列选项中全部属于绝缘体的是             （   ）

A．陶瓷碗、干木棒                  B．金属、橡胶

C．塑料棒、大地                    D．橡皮、铅笔芯

3．下列说法正确的是                                       （   ）

A．马路上尘土飞扬，表明分子在做无规则运动

B．温度越高分子运动越剧烈

C．手相互摩擦发热，是靠热传递来改变内能的

D．一杯煤油用去一半，它的比热容减为原来的二分之一

4．下列说法正确的是                                       （ 　）

A．扩散现象只发生在气体之间，不会发生在固体和液体之间

B．液体和气体分子间有间隙，固体分子间没有间隙

C．南极的冰山温度很低，没有内能

D．分子之间存在引力和斥力

5．下面是小华对身边的一些电路进行观察分析后作出的判断，其中不正确的是                                                   （   ）

A．厨房中的抽油烟机里有照明灯和电动机，它们既能同时工作又能单独工作，它们是并联的

B．马路两旁的路灯，晚上同时亮早晨同时灭，它们是串联的

C．楼道中的电灯是由声控开关和光控开关共同控制的，只有在天暗并且有声音时才能亮，所以声控开关、光控开关及灯是串联的

D．一般家庭中都要安装照明灯和其它用电器，使用时互不影响，它们是并联的

+

图1

L1

L2

-

6．如图1所示，灯L1与L2串联，闭合开关S后，发现灯L1比L2亮，则通过两灯的电流I1与I2的大小关系是   　（　　）

A．I1＞I2                     B．I1＜I2

C．I1＝I2                     D．无法确定

O

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

U/V

I/A

甲

乙

图2

7．张华同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图2所示的图象，根据图象，下列说法错误的是 （   ）

A．当在导体乙的两端加上1 V的电压时，通过导体乙的电流为0.1 A

B．将甲、乙两导体并联后接到电压为3 V的电源上时，干路的电流0.9 A

C．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

D．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

8.下列几种说法中，正确的是　　　　　　　　　　　　　　　    （　　）

A．高温物体的内能一定大

B．内能大的物体，温度一定高

C．物体的内能减小，温度一定降低

D．物体的内能减小，温度可能降低

9．关于热机的效率，下列说法正确的是                        （　　）

A热机做的有用功多，效率一定高

B.热机的功率大，效率一定高

C.热机单位时间内耗费的燃料少，效率一定高

D.以上说法都不对

10.下列现象跟做功改变内能有关的是                            (    )

- 盛夏，太阳把稻田的水晒热

B．夜晚，看见流星在大气层中坠落

C．严冬季节用热水袋取暖

D．用擦酒精的方法使发烧者降温

11.Ａ、Ｂ、Ｃ三个轻质小球，已知Ａ带负电，Ａ和Ｂ互相吸引，Ｃ和Ａ互相排斥，则                                                    (    )

A．Ｂ一定带正电，Ｃ带负电

B．Ｂ可能不带电，Ｃ带负电

C．Ｂ可能带正电，Ｃ带正电

D．Ｂ一定不带电，Ｃ带正电[来

源12.甲乙两物体质量相等,甲物体温度降低20℃,乙物体温度升高15℃时,乙物体吸收热量是甲物体放出热量的2倍,甲乙两物体比热容之比是     (    )

A.3:8         B.8:3        C.4:3         D.3:2[来

二、双选题 （每小题3分，共9分．）

13.关于能量转化说法正确的是                                   (     )
   A.砂轮磨刀有动能转化为内能

B.陨石进入大气层成为流星时内能转化为机械能
   C.壶中水沸腾时壶盖跳动是水的动能转化为壶的动能
   D.给自行车打气气筒发热机械能转化为内能

14.实验室有甲、乙两只灯泡，甲标有“15V  1.OA”字样，乙标有“10V  0.5A”字样。现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压和电路中允许的最大电流为(不考虑温度对灯泡电阻的影响)                 (     )

A．25V            B．0.5A

图3

C．1.0A           D．17.5V

15．如图3所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A，断开S2后，电压表示数变为2V，则R2的电阻和电源电压分别是                  （　　 ）

A．4V            B．6V

C．20Ω          D．10Ω

三、填空题（每空1分, 第14题作图2分，共24分）

16．柴油机工作的四个冲程中，          冲程中燃气对活塞做功，压缩冲程中，气缸内的空气的内能          （选填“增加”、“减少”或“不变”）。

17．在一段导体两端加上2 V电压时，通过它的电流为0.4 A，若使它两端的电压升高到3 V，则通过它的电流为        A，这段导体的电阻为        Ω。

18．散热器常用水作为冷却剂，这是利用了水的比热容较      （选填“大”或“小”）的性质。如果散热器中装有10 kg的水，当温度升高了20 ℃时，水吸收了           J的热量。[已知c水=4.2×103 J／(kg·℃)]

19．如图4所示，在试管内装一些水，用橡胶塞塞住管口，将水加热一段时间，看到橡胶塞被冲出，请就这一实验过程，提出一个有关能量方面的物理问题，并作答：

问题：                                                           ；

回答：                                                           。

图4

图5

R1

R2

S

A

B

- 如图5所示，闭合开关S，要使R1、R2并联，请在A、B圆圈内填出电压表

“V”或电流表“A”，并标出两表的“+”、“-”接线柱。

21. 用热水袋使身体变暖，是利用 _______ 的方法使人身体内能增加；给自行车打气时，气筒会发热，是通过 ________ 的方法使打气筒内能增加．

22.用豆浆机做豆浆，从开始加热到豆浆煮熟的过程中，豆浆的内能     将         ，煮好的豆浆香气四溢是因为

23.在受太阳照射条件相同时，沿海地区比内陆地区温度变化小，这是因为                                 。所以在沿海地区白天风从

吹向           。（填“陆地”或“海面”）

24.一台单缸四冲程柴油机，飞轮的转速为3600r/min，该柴油机活塞1s对外做功      次。其效率为40%，消耗      Kg的柴油转化成的机械能是8.4×107J(柴油的热值为4.2×107J/Kg)

25．在R1 、R2并联的电路中，R1=15Ω，R2=20Ω，通过R1  的电流为0.4A．则R1两端的电压为       V，通过电阻R2      的电流为       A．

26．某电阻两端接1.5伏电压时，它的电阻是5欧。若将这个电阻两端改接2伏电压，它的电阻是_______ 欧 ，电流是         。

27．将电阻Rl与R2并联后接在电源两端时，通过它们的电流之比为3∶2，则它们的电阻之比为 __________。若把它们串联起来接在电源两端，那么   它们两端的电压之比为 ________ 。

四、简答题（每题5分）

28. 我国已明令禁止在公共场所吸烟，请用分子运动论的观点解释禁止在公共场所吸烟的道理？

29.有两个灯泡接在同一个电源上，不知道它们是并联还是串联，若断开其中一盏后，另外一盏应然亮着，你能判断它们是并联还是串联吗？说明理由。

五、实验与探究题（30题5分，31题8分，32题9分，共22分）

30．为了比较水和食用油的吸热能力。小明用两个相同的装置做了如图6所示的实验，用温度计测量液体吸收热量前后的温度值，并用钟表记录加热时间，实验数据记录如下表。

图6

| 物质 | 初始温度/℃ | 加热时间/min | 最后温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 20 | 6 | 45 |
| 食用油 | 20 | 6 | 68 |

（1）实验中，需要取          (选填“质量”或“体积”)相同的水和食用油装入两个相同的烧杯进行加热；

（2）用两个相同的装置分别给水和食用油加热6 min后，发现水升高的温度比食用油升高的温度           (选填“多”或“少”)；

（3）在此实验中，若要使水和食用油升高的温度相同，则要继续给          (选填“水”或“食用油”)加热一段时间，待两者升高的温度相同时，水吸收的热量           (选填“大于”、“小于”或“等于”)食用油吸收的热量；

（4）通过实验得出结论：水的吸热能力比食用油         (选填“强”或“弱”)。

31．某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系，他们取一段粗细均匀的金属  丝拉直连接在A、B接线柱上，在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P。实验室还提供了下列器材：电压表、电流表、电池组（电压3 V）、滑动变阻器（20 Ω 2 A）、刻度尺、开关和导线若干。

（1）为了测量AP段的电阻R，他们连接了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，把图7（甲）中还没有连接的一根导线接上，使电路完整；

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最             （选填“左”或“右”）端；

（3）某次实验中，测得电压表的读数为2.1 V，电流表指针偏转如图7（乙）所示，则电流表的读数为I=         A，此时金属丝AP段的电阻R=          Ω；

-

+

图甲

0.6

3

15

3

A

P

B

图7

0

0.2

A

0.4

0.6

0

1

2

3

0.6

3

图乙

（4）实验中移动金属夹P，分别测得AP段的长度l和对应的电阻值R，数据如下表：

| l/cm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |

分析表中数据可知：金属丝电阻的大小与长度成         （选填“正比”或“反比”）；

（5）根据探究结果，如果有一根材料和粗细与之相同的金属丝，长度为1 m，则它的电阻为            Ω；

（6）小虎同学认为，由于电源电压没有超过电压表所选量程的最大值，因此在闭合开关前，可以将变阻器的滑片置于任意位置。你认为他的想法是     （选填“正确”或“错误”）的，理由是                          。

32．小敏用如图8（甲）所示的电路图，研究通过导体的电流与导体电阻的关系，电源电压值为6 V，改变电阻R的阻值，调节滑动变阻器滑片，保持R两端的电压不变，记下对应的4次电流和电阻值，描绘在图8（乙）中。

图甲

S

A

V

R

R′

5

10

15

20

O

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

电阻/Ω

电流/A

0.6

3

15

3

图乙

图丙

图8

（1）连接电路时，开关应置于        （选填“断开”或“闭合”）状态；

（2）在图8（丙）中，用笔画线代替导线，将电压表正确连入电路；

（3）实验过程中，把定值电阻R由5Ω换为10Ω后，应向_________（选填“左”或“右”）端移动滑片，同时眼睛应注视            (选填序号)；

A．变阻器滑片      B．电压表示数       C．电流表示数

（4）图8（乙）中阴影部分面积表示的物理量是___________（选填“电流”、“电压”或“电阻”），这个物理量的值为              ；

（5）分析图8（乙）中的实验数据，可以得出的结论是：在电压一定时，电流与电阻成            比；

（6）实验过程中，如果出现了电压表无示数，电流表有示数，电路发生的故障可能是                                                       。

（7）实验中，他所选择的变阻器是________(选填序号)。

A．10 Ω  0.5 A      B．20 Ω  1 A       C．50 Ω  2 A

六、计算题（33题4分，34题7分，共11分。解答应写出必要的文字说明、解答步骤和公式，只写出最后答案不能得分）

33．随着生活条件的改善，小明家住上了新楼房，新楼房使用的是天然气。小明想：将一壶水烧开究竟需要多少天然气呢？他通过实践收集如下数据：水壶里放入2000 cm3、20 ℃的水，大火加热直至沸腾，他在物理书中查到天然气热值为8×107 J/m3。求：［气压为1标准大气压；c水＝4.2×103 J／(kg·℃)］

（1）烧开这壶水，水需要吸收多少热量？

（2）如果小明家天然气灶具的效率是40%，烧开这壶水需要燃烧多少立方米的天然气？

34．从2011年5月11日起，执行酒驾重罚新规定。交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理相当于图10所示。电源电压恒为9 V，传感器电阻R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，当酒精气体的浓度为0时，R2的电阻为80 Ω。使用前要通过调零旋钮(即滑动变阻器R1的滑片)对测试仪进行调零，此时电压表的示数为8 V。求：

(1)电压表的示数为8 V时，电流表的示数为多少?

(2)电压表的示数为8 V时，滑动变阻器R1的电阻值为多少?

(3)调零后，R1的电阻保持不变。某驾驶员对着测试仪吹气10 s，若电流表的示数达到0.3 A，表明驾驶员醉驾，此时电压表的示数为多少?

S

A

R1

R2

V

图10