江苏省泰兴市实验中学2015届九年级上学期期中考试物理试卷(解析版)

一、选择题（共12小题，每小题2分，满分24分）

1．杠杆在生产、生活中有着广泛的应用，如图所示，下列工具中属于费力杠杆的是（　　）

|  | A． | ①② | B． | ②③ | C． | ①③ | D． | ①④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 杠杆的分类．. |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；简单机械． |
| 分析： | 结合图片和生活经验，判断杠杆在使用过程中，动力臂和阻力臂的大小关系，再判断它是属于哪种类型的杠杆． |
| 解答： | 解：①起子在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆； ②镊子在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆； ③筷子在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆； ④羊角锤在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆． 故选B． |
| 点评： | 此题考查的是杠杆的分类和特点，主要包括以下几种： ①省力杠杆，动力臂大于阻力臂； ②费力杠杆，动力臂小于阻力臂； ③等臂杠杆，动力臂等于阻力臂． |

2．（2分）（2013•株洲）如图所示，健身员向下摆动脚踝使细绳拉着物体缓慢提升时，图中的滑轮是（　　）

|  | A． | 定滑轮，可省力 | B． | 动滑轮，可省力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 定滑轮，可改变力的方向 | D． | 动滑轮，可改变力的方向 |

| 考点： | 定滑轮及其工作特点．. |
| --- | --- |
| 专题： | 简单机械． |
| 分析： | 掌握定滑轮和动滑轮的区别，轴固定不动的滑轮是定滑轮，随物体一起升降的物体是动滑轮； 定滑轮不能省力，但可以改变用力的方向． |
| 解答： | 解：由图知，图中用的是定滑轮，可以改变力的方向，但不省力．所以ABD错误，C正确． 故选C． |
| 点评： | 此题考查了定滑轮和动滑轮的区别，关键是看滑轮是否随物体一起升降，同时考查了定滑轮和动滑轮的工作特点． |

3．（2分）（2013•南通）某同学的质量约为50kg，他以正常速度从教学楼的一楼走上二楼，请估算在此过程中该同学上楼的功率最接近于（　　）

|  | A． | 1W | B． | 10W | C． | 100W | D． | 1000W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 功率的计算．. |
| --- | --- |
| 专题： | 压轴题；功、功率、机械效率． |
| 分析： | 已知中学生的质量，可以得到体重，一层楼的高度在3m左右，爬一层楼的时间大约15s，据此计算上楼的功率． |
| 解答： | 解： 中学生爬楼的功率为P=====100W． 故选C． |
| 点评： | 物理学中，对各种物理量的估算能力，是我们应该加强锻炼的重要能力之一，这种能力的提高，对我们的生活同样具有很大的现实意义． |

4．（2分）（2009•重庆）如图所示，李晶同学将放在课桌边的文具盒水平推至课桌中央，她针对此过程提出了如下的猜想．你认为合理的是（　　）

|  | A． | 文具盒所受重力对它做了功 | B． | 文具盒所受支持力对它做了功 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 文具盒所受的推力F对它做了功 | D． | 在此过程中没有力对文具盒做功 |

| 考点： | 力是否做功的判断．. |
| --- | --- |
| 专题： | 压轴题． |
| 分析： | 判断力对物体是否做功关键是看力是否作用在物体上，物体是否在力的方向上移动距离． |
| 解答： | 解：物体在竖直方向上没有移动距离，故支持力和重力不做功，故A、B错误； 物体在推力的方向上移动了距离，所以推力对物体做功．故C正确、D错误． 故选C． |
| 点评： | 本题考查做功的必要条件，关键知道做功的条件是有力作用在物体上，物体在力的方向上移动距离． |

5．（2分）关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是（　　）

|  | A． | 物体放热，内能减少，温度一定降低 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 内能大的物体温度一定高 |
|  | C． | 热量从内能多的物体传给内能少的物体 |
|  | D． | 温度不同的两物体相互接触时，一定会发生内能的转移，热量的传递 |

| 考点： | 温度、热量与内能的关系．. |
| --- | --- |
| 专题： | 分子热运动、内能． |
| 分析： | （1）一切物体都具有内能，内能的大小跟质量、温度、状态有关． （2）物体的内能发生变化，可能表现在物体的温度变化，也可能是状态的变化． （3）热传递的条件，存在温度差，热量从温度高的物体传向温度低的物体． |
| 解答： | 解：A、物体放热，内能减少，温度不一定降低，如水凝固，放出热量，内能减小，但温度不变，故A错误； B、因为内能的大小跟质量、温度、状态有关，所以内能大的物体不一定温度高，可能是质量或状态引起的，故B错误； C、热量从温度高的物体传向温度低的物体，故C错误； D、热传递的条件是有温度差，因此温度不同的两物体相互接触时，一定会发生内能的转移，热量的传递．故D正确． 故选D． |
| 点评： | 本题主要考查学生对：温度、内能与热量关系，以及改变内能的两种方式的了解和掌握． |

6．（2分）小明用弹簧测力计两次沿水平方向拉着同一物体在同一水平面上运动，两次运动的s﹣t图象如图所示．其对应的弹簧测力计示数分别为F1、F2，相等时间内所做的功分别为W1、W2，则它们的关系正确的是（　　）

|  | A． | F1＞F2 W1＞W2 | B． | F1=F2 W1＞W2 | C． | F1=F2 W1＜W2 | D． | F1＜F2 W1＜W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 功的大小比较．. |
| --- | --- |
| 专题： | 功、功率、机械效率． |
| 分析： | （1）弹簧测力计拉动木块在水平面上匀速直线运动时，水平方向上木块受到拉力和滑动摩擦力作用，拉力和滑动摩擦力是一对平衡力． （2）滑动摩擦力大小跟压力大小和接触面粗糙程度有关． （3）根据W=FS判断拉力做的功． |
| 解答： | 解：（1）根据图象可知，物体两次都做匀速直线运动，拉力等于滑动摩擦力，由于压力和接触面的粗糙程度相同，因此滑动摩擦力相等，拉力也相等，即F1=F2． （2）从图象中可以判断出相同时间内第②次通过的距离小，根据公式W=FS，当拉力相等时，通过的距离越大，拉力做的功就越大，即W1＞W2． 故选B． |
| 点评： | 本题通过图象可以判断木块进行匀速直线运动，匀速直线运动的物体受到平衡力作用，根据平衡力条件判断拉力和滑动摩擦力大小关系，根据W=FS判断做功的大小． |

7．（2分）下面有关比热容的说法中正确的是（　　）

|  | A． | 比热容是物质的一种特性，只与物质的质量有关 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 汽车发动机用水来冷却，是因为水具有较大的比热容 |
|  | C． | 夏天在河边游玩感觉河水凉，但河边的岩石却很烫，原因是水的比热容比岩石小 |
|  | D． | 铜的比热容比铝小，所以在吸收相同的热量后铜升高的温度一定比铝高 |

| 考点： | 比热容的概念．. |
| --- | --- |
| 专题： | 比热容、热机、热值． |
| 分析： | 比热容是物质的一种特性，和物体吸收热量的多少、温度的高低、质量的大小都没有关系，与物质的种类、状态有关．但是物体吸收的热量可以通过Q=cm△t进行计算和判断它们之间的关系． |
| 解答： | 解：A、比热容是物质的一种特性，和物体吸收热量的多少、温度的高低、质量的大小都没有关系；故A错误； B、汽车发动机工作时产生大量热量，这些热量如果不迅速转移，就可能损害发动机，因此利用水的比热容大的特点把这些热迅速吸收，使发动机的温度不致升得太高．故B正确； C、因为水的比热容比岩石的大，相同质量的水和岩石比较，吸收相同的热量（都在太阳照射下），水的温度升高的少，河水是凉凉的，而岩石的温度升高的多，热得烫脚．故C错误； D、根据Q=cm△t可知，物体温度的变化与吸收热量的多少、比热容的大小以及质量有关，因此只确定比热容、热量的关系，不确定质量关系时，无法比较铜与铝温度变化的高低，故D错误． 故选B． |
| 点评： | 本题考查了水的比热容较大的应用以及比热容的特点，知道在生活中的现象和应用，要求学生牢固掌握并会解释． |

8．（2分）（2013•长沙）如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能．当开关S1闭合，S2断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关S1和S2都闭合时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明的作用．下列电路设计符合这种要求的是（　　）

|  | A． |  | B． |  | C． |  | D． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 电路图设计．. |
| --- | --- |
| 专题： | 压轴题；图析法． |
| 分析： | 串联电路的特点是各用电器之间相互影响，并联电路的特点是互不影响．再根据开关的作用来判断符合要求的电路图． |
| 解答： | 解：根据题意可以知道，灭蚊网和灯泡互不影响，因此属于并联，故A、B错误；答案C中S1闭合，S2断开时，灯泡亮，灭蚊网不工作，不符合题意，故C错误．综上所述，只有D符合题意． 故选D． |
| 点评： | 此题主要考查的是串并联电路的特点以及开关的作用，用排除法可以得出正确的答案，基础性题目，比较简单． |

9．（2分）（2009•淄博）如图所示，分别用甲、乙两套装置将同一物体匀速提升相同的高度，所用的拉力分别为 F甲、F乙，它们的机械效率分别为η甲、η乙．则下列关系正确的是（不计绳重与摩擦．且动滑轮重小于物重）（　　）

|  | A． | F甲＞F乙 η甲＞η乙 | B． | F甲＜F乙 η甲＜η乙 | C． | F甲＞F乙 η甲＜η乙 | D． | F甲＜F乙 η甲＞η乙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 滑轮（组）的机械效率；定滑轮及其工作特点；动滑轮及其工作特点．. |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题． |
| 分析： | 分别根据定滑轮和动滑轮的工作特点即可判断F甲和F乙，然后根据η甲=×100%，和η乙=×100%即可做出选择． |
| 解答： | 解：因为甲图是定滑轮，所以若不计绳重与摩擦．则F甲=G， 图乙是动滑轮，所以所以若不计绳重与摩擦，F乙=（G+G动） 又因为动滑轮重小于物重，所以F甲＞F乙， η甲=×100%=×100%=1， η乙=×100%=×100%＜1， 所以η甲＞η乙． 故选A． |
| 点评： | 此题涉及到的知识点不是很多，综合性很强，学习的时候要注意这些知识点之间的联系，做到学新而知故，在知识的融会贯通中得到更大的提升． |

10．（2分）如图7所示，小刚对子弹击穿木板靶心前后，子弹能量变化的问题进行了思考，有以下四点看法：你认为他的看法中，正确的是（　　）

①动能减少，是因为有部分机械能转化成内能

②动能减少，是因为子弹的机械能增加了

③动能减少，是因为子弹克服摩擦做了功

④动能减少，是因为子弹的机械能不变．

|  | A． | ①② | B． | ②③ | C． | ①③ | D． | ③④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 动能和势能的转化与守恒．. |
| --- | --- |
| 专题： | 机械能及其转化． |
| 分析： | 子弹击穿木板后，速度减小，动能减小．这个过程是子弹与木板发生了摩擦，子弹克服摩擦做了功，机械能减小，转化为内能． |
| 解答： | 解：①子弹击穿木板的过程中，子弹与木板存在摩擦，克服摩擦做功会使内能增大，所以是机械能转化成内能，导致动能减少．故此说法是正确的． ②击穿木板后，动能减小，所以机械能也是减小了．故此说法是错误的． ③子弹击穿木板，机械能转化为内能，是因为子弹克服摩擦做了功，做功的过程伴随着能量的转化．故此说法是正确的 ④子弹击穿木板后，速度减小了，所以动能减小，机械能也减小了．故此说法是错误的． 综上所述，正确的一共有两点：①③ 故选C． |
| 点评： | 本题考查的是克服摩擦做功内能增加，这个过程中能量的转化情况．做功的过程总是伴随着能量的转化或转移，所以平时可以多对一些常见的做功情况时产生的能量转化情况例子做分析． |

11．（2分）小高同学在做电学实验时，按如图所示连接电路，电源电压不变，闭合开关后，灯L1、L2都发光，一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变．产生这一现象的原因是（　　）

|  | A． | 灯L1断路 | B． | 灯L2短路 | C． | 灯L1短路 | D． | 灯L2断路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 电流表、电压表在判断电路故障中的应用．. |
| --- | --- |
| 专题： | 欧姆定律． |
| 分析： | 根据电路图可知，两灯泡并联，电流表测量通过L2的电流，电压表并联支路两端的电压（电源电压），若一灯灭了，电流表、电压表示数都不变，说明不亮的灯为开路． |
| 解答： | 解：两灯泡并联，电压表测量并联后的电压，也为电源电压，电流表与L2串联，测量L2的电流，若一灯灭了，两表示数不变，说明电压表能与电源相通，L2中的电流不变，故L1断路． 故选A． |
| 点评： | 本题考查了电路故障的判断．在判断故障时，会根据电压表的示数的变化判断：若电压表有示数，说明电压表与电源能相通，电压表两接线柱之间有开路；若电压表无示数，说明电压表被短路或与电源不能相通． |

12．（2分）（2013•海门市二模）如图所示，有轻质木板（质量可忽略不计）长为L，右端放一重为G的物块，并用一竖直向上的力F拉着，左端可绕O点转动．当物块向左做匀速滑动时，木板始终在水平位置保持静止，则下图所示的拉力F与物块运动时间t的关系图中，正确的是（　　）

|  | A． |  | B． |  | C． |  | D． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 杠杆的动态平衡分析；杠杆的平衡条件．. |
| --- | --- |
| 专题： | 推理法． |
| 分析： | 如图，在物体运动时间t后，杠杆受到物体的压力（阻力）等于物体重力，再确定动力臂和阻力臂，根据杠杆平衡得出F与t的关系式，结合图象进行判断． |
| 解答： | 解： 如图，动力臂为OA=L，杠杆受到物体的压力（阻力）F′=G，阻力臂为OB，OB=OA﹣vt=L﹣vt， ∵杠杆平衡， ∴F×OA=F′×OB=G×（OA﹣vt）， 即：F×L=G×（L﹣vt）， ∴F=G﹣t， 由此可知，当t=0时，F=G；当t增大时，F减小； 故选A． |
| 点评： | 本题考查了学生对杠杆平衡条件的掌握和运用，根据题意得出拉力F与时间t的关系式是本题的关键． |

二、填空题（共8小题，每小题2分，满分22分）

13．（2分）如图所示，用12N的水平推力推着重为60N的物体沿力的方向运动10m，则在这过程中，重力所做的功为　0　J，推力对物体做功为　120　J．

| 考点： | 功的计算．. |
| --- | --- |
| 专题： | 功、功率、机械效率． |
| 分析： | 计算做功是用力和在力的方向上移动距离的乘积．在重力方向上没移动距离，推力做功多少和重力没关系． |
| 解答： | 解：物体在重力方向上没移动距离，重力做功为0；推力做功W=Fs=12N×10m=120J． 故答案为：0；120． |
| 点评： | 本题考查功的计算以及做功的必备条件，属于基础题． |

14．（4分）家庭电路中的电视、电冰箱和电灯是　并　联的，控制电灯的开关与电灯是　串　联的．我国家庭电路的电压为　220　V，一节新干电池能提供的电压是　1.5　V．

| 考点： | 家庭电路的连接；电压．. |
| --- | --- |
| 专题： | 电压和电阻；电与热、生活用电． |
| 分析： | 家庭电路中用电器和用电器之间是并联的，开关和开关控制的用电器之间是串联的． 记住我国家庭电路的电压、对人体的安全电压和一节干电池的电压． |
| 解答： | 解：因为家庭电路中各用电器之间既可以单独工作又互不影响，因此家庭电路中的电视、电冰箱、电灯之间的连接方式为并联；开关和开关控制的电灯之间是串联的． 家庭电路的电压是220V，一节新干电池的电压是1.5V． 故答案为 并；串；220；1.5． |
| 点评： | 本题考查学生对生活中常见电源电压的了解及用电器与用电器、开关与用电器的连接方法，属于基础性的内容． |

15．（2分）（2013•大港区二模）一位物理老师用一只弹簧测力计称出了一只大象的质量．如图所示，吊车的吊钩在榜上的固定处距弹簧测力计一端的距离为9m，距系铁笼处的距离为9cm，此装置可视为　省力　杠杆（填“省力”“费力”和“等臂”）：当棒处于水平平衡时弹簧测力计的示数为200N．若不计棒及铁龙的重，则该大象的质量为　2　t．（g取10N/kg）

| 考点： | 杠杆的平衡条件．. |
| --- | --- |
| 专题： | 简单机械． |
| 分析： | （1）动力臂大于阻力臂的杠杆是省力杠杆； （2）根据杠杆的平衡条件求出大象的重力，根据G=mg求出大象的质量． |
| 解答： | 解：（1）由题目可知，动力臂为L1=9m，阻力臂为L2=9cm，动力臂大于阻力臂，为省力杠杆； （2）根据杠杆的平衡条件可得： F×L1=G×L2， 200N×9m=G×0.09m， 所以大象的重力为：G=20000N， 根据G=mg可得大象的质量： m===2000kg=2t． 故答案为：省力；2． |
| 点评： | 物理来源于生活，也服务于生活，联系实际观察、实验、多思多想是学好物理的最好的途径！ |

16．（2分）利用如图所示的斜面移动物体可以　省力　（选填“省力”或“省距”）．如果斜面长1m，高0.2m，现用平行于斜面的拉力，将重为10N的物体从斜面底端匀速拉上斜面顶端，此时斜面的机械效率为50%，则拉力大小为　4N　．

| 考点： | 斜面的机械效率．. |
| --- | --- |
| 专题： | 机械与功． |
| 分析： | （1）斜面也是一种简单机械，越陡越省力； （2）有用功等于克服物体的重力做的功，即W有用=Gh；机械效率等于有用功和总功的比值，即η=；总功等于拉力做的功，即W总=Fs；据此分析解答． |
| 解答： | 解：（1）根据功的原理：使用任何机械都不省功，利用斜面可以省力，但费了距离． （2）有用功等于克服物体的重力做的功， W有用=Gh=10N×0.2m=2J； ∵η=， ∴W总===4J 又∵W总=FL， ∴拉力大小F===4N． 故答案为：省力；4N． |
| 点评： | 本题考查了学生对斜面的机械效率、斜面的特点的了解和掌握．其中利用机械效率的变形公式来计算拉力是本题的难点，注意认真领会． |

17．（5分）如图甲所示装置，在透明塑料盒的底部钻一个孔，把电子式火花发生器的放电针紧紧地塞进孔中，打开塑料盒盖，向盒内滴入数滴酒精，再将盒盖盖紧，然后揿动电火花发生器的按钮，看到　盒盖飞出　，在此过程中，酒精燃烧后的燃气的　内　能转化为塞子的机械能．图　丙　中（选填“乙”或“丙”）汽油机的工作过程与这一实验过程中能量的转化是一致的．如果该机飞轮转速是3000r/min，则它每秒钟内对外做功　25　次，完成　100　个冲程．

| 考点： | 做功改变物体内能；有关热机的计算．. |
| --- | --- |
| 专题： | 分子热运动、内能；比热容、热机、热值． |
| 分析： | （1）内燃机的工作原理是气体的内能转化为机械能，对外做功； （2）根据曲轴的转动方向判断活塞的运行方向，再根据气门的关闭情况就可以确定是哪一个冲程； （3）根据每一个工作循环中，飞轮转动两圈，可利用已知条件算出每秒种对外做功的次数． |
| 解答： | 解： （1）电火花打火时，酒精气体燃烧膨胀做功，最后内能转化为盒盖的机械能，可以看到盒盖飞出； （2）图乙中的气门都关闭，活塞向上运行，气缸容积减小，是压缩冲程，此时机械能转化为内能，与电子式火花发生器的能量转化相反； 图丙中的气门都关闭，活塞向下运行，气缸容积增大，且上端的火花塞发出电火花，是做功冲程，在这一过程中，内能是转化为机械能的； （3）因为汽油机在一个工作循环中，飞轮转动两圈，对外做功一次，故可得出=50r/s，则每秒做功的次数为×50=25（次），并完成100个冲程． 故答案为：盒盖飞出；内；丙；25；100． |
| 点评： | 此题要考查了内燃机工作原理及过程，并从能量转化的角度与电子式火花发生器的工作原理进行了比较，同时考查了做功冲程与压缩冲程的区分． |

18．（3分）如图所示，如果闭合开关S1与S2、断开S3，则灯L1、L2是　并　联；如果只闭合开关S3，则灯L1、L2是　串　联；同时闭合开关　S1、S3　是不允许的．

| 考点： | 电路的基本连接方式．. |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；电流和电路． |
| 分析： | （1）串联电路电流只有一条路径，电流依次经过各用电器从正极回到电源负极；并联电路电流有多条路径，分别经过各用电器从电源正极回到负极； （2）电源短路是指用导线直接将电源两端相连，这种电路时不允许的． |
| 解答： | 解：当闭合开关S1与S2、断开S3时，电流从电源正极流来经过开关S2分支，一支经灯L1，另一支经灯L1、开关S1，然后两支汇合共同回到负极，所以灯L1、L2并联． 只闭合开关S3时，电流从电源正极流来，依次流过开关S3、灯L2、L1回到负极，所以灯L1、L2串联； 同时闭合开关S1、S3时，电流从电源正极经过S1、S3直接到电源负极，形成了电源短路，这种电路时不允许的． 故答案为：并；串；S1、S3． |
| 点评： | 解决此题型的关键是结合串并联电路的特点，根据题目中的开关组合判断电路的连接情况． |

19．（2分）如图所示的电路，灯L1、L2的连接方式是　串联　．已知电源电压为6V，电压表Vl的示数为1.5V，则电压表V2的示数为　4.5　V．

| 考点： | 串联电路的电压规律．. |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；电压和电阻． |
| 分析： | （1）电压表测内阻很大，在电路中相当于断路，判断电路的连接方式时可以直接去掉，然后几个用电器首尾相接的为串联、几个用电器首首相接尾尾相接的为并联判断串并联； （2）电压表使用时与用电器并联，先判断电表测量的电路元件，再根据串联电路的电压特点求出电压表V2的示数． |
| 解答： | 解：（1）∵电压表测内阻很大，在电路中相当于断路， ∴判断电路的连接方式时可以直接去掉， 由电路图可知，去掉两电压表后，两灯泡首尾相接，即为串联； （2）由电路图可知，电压表V1测L1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压， ∵串联电路中各支路两端的电压相等， ∴电压表V2的示数： U2=U﹣U1=6V﹣1.5V=4.5V． 故答案为：串联；4.5． |
| 点评： | 本题考查了电路串并联的辨别和串联电路的特点以及电压表的使用，明确串并联电路的特点是关键． |

20．（2分）如图甲所示电路，当开关S闭合后，电流表的指针偏转如图乙所示，其中a电流表测量的是通过　L1　（选填“电源”、“L1”或“L2”）的电流，b电流表的读数应为　1.2　A．

| 考点： | 并联电路的电流规律；电流表的读数方法．. |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；电流和电路． |
| 分析： | 由电路图可知，两灯泡并联，电流表a测L1支路的电流，电流表b测干路电流，根据并联电路的电流特点和电流表指针的位置确定b电流表的量程，再根据分度值读出示数． |
| 解答： | 解：由电路图可知，两灯泡并联，电流表a测L1支路的电流，电流表b测干路电流， ∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且b电流表指针的偏转角小于a电流表指针的偏转角， ∴b电流表的量程为0～3A，分度值为0.1A，示数为1.2A． 答案：L1；1.2． |
| 点评： | 本题考查了电流表的正确使用和读数以及并联电路的电流特点，关键是两电流表量程的选择． |

三、解答题（共10小题，满分54分）

21．（8分）用如图所示的滑轮组提起重为900N的物体A，使物体在1min内上升了4m，所用的拉力为400N，

求：（不计绳重以及绳和轮之间摩擦）

（1）拉力F克服物体的重力所做的功；

（2）拉力F做的功；

（3）拉力F做功的功率；

（4）该滑轮组的机械效率．

| 考点： | 功的计算；滑轮（组）的机械效率；功率的计算．. |
| --- | --- |
| 专题： | 功、功率、机械效率． |
| 分析： | 从滑轮组的结构图上看出，直接从动滑轮上引出的绳子股数n=3，s=3h． （1）知道物重G和升高的高度h，根据公式W有=Gh求出有用功； （2）知道拉力大小和拉力端移动的距离求出总功W总=Fs； （3）知道拉力做的总功和时间，根据公式P=求出拉力做功的功率； （4）知道有用功和总功，根据机械效率的公式η=求滑轮组的机械效率． |
| 解答： | 已知：物体A重为G=900N，上升高度h=4m，时间t=1min=60s，拉力为F=400N，n=3． 求：（1）力F克服物体的重力所做的功W有=？；（2）拉力F做的功W总=？；（3）拉力F做功的功率P=？；（4）该滑轮组的机械效率η=？ 解：（1）克服物体的重力所做的功： W有=Gh=900N×4m=3600J； （2）拉力移动距离s=3h=3×4m=12m， 拉力F做的功： W总=Fs=400N×12m=4800J； （3）拉力F做功的功率： P===80W； （4）该滑轮组的机械效率： η=×100%=×100%=75%． 答：（1）拉力F克服物体的重力所做的功为3600J； （2）拉力F做的功为4800J； （3）拉力F做功的功率为80W； （4）该滑轮组的机械效率为75%． |
| 点评： | 本题考查了使用滑轮组中有用功、总功、机械效率、功率的计算，利用好s=nh求出拉力移动的距离是本题的关键． |

22．（6分）小明学习了有关热学的知识后，知道水的比热容是4.2×103J/（kg•℃）．

（1）如果小明用燃气灶将质量为5kg、温度为20℃的水加热到100℃，则水需要吸收多少热量？

（2）小明烧水用的燃气灶使用的是热值为4.2×107J/kg的煤气，实际消耗的煤气为0.2kg，则煤气完全燃烧会放出多少热量？

（3）上述燃气灶烧水时的热效率为多少？（热效率等于水吸收的热量与燃料完全燃烧放出的热量之比）

| 考点： | 热量的计算；燃料的热值．. |
| --- | --- |
| 专题： | 分子热运动、内能；比热容、热机、热值． |
| 分析： | （1）已知水的质量与初末温度，由热量公式可以求出水吸收的热量． （2）已知煤气的热值与质量，由热值公式可以求出煤气完全燃烧释放的热量． （3）应用效率公式可以求出煤气灶的效率． |
| 解答： | 解：（1）水吸收的热量： Q吸=c水m水△t=4.2×103J/（kg•℃）×5kg×（100℃﹣20℃）=1.68×106J． （2）煤气完全燃烧释放的热量： Q放=m煤气q煤气=4.2×107J/kg×0.2kg=8.4×106J； （3）燃气灶的效率： η=×100%=×100%=20%； 答：（1）水需要吸收1.68×106J的热量； （2）煤气完全燃烧会放出8.4×106J的热； （3）燃气灶烧水时的热效率为20%． |
| 点评： | 本题考查了求水吸收的热量、煤气释放的热量、燃气灶的效率，应用热量公式、热值公式与效率公式即可正确解题，本题难度不大． |

23．（2分）（2014•泰兴市二模）如图所示为古代护城河上安装的吊桥，请在图中作出吊桥的重力F1和绳的拉力F2的力臂．

| 考点： | 力臂的画法．. |
| --- | --- |
| 专题： | 图像综合题． |
| 分析： | 明确图中杠杆的支点、动力以及阻力是画图的关键．力臂是从支点到力的作用线的距离．示意图是表示出力的三要素． |
| 解答： | 解：从支点O分别向力F1和F2的作用线引垂线，垂线段的长度即为力臂L1和L2． |
| 点评： | 本题考查了力的示意图和力臂的画法．画力臂关键是要作出支点到力的作用线的垂线段． |

24．（2分）（2011•太原）如图所示，试在两个虚线框内，选填“电源”和“开关”的符号，并满足当开关都闭合时两灯组成并联电路．

| 考点： | 串联电路和并联电路的辨别；电路图及元件符号；串、并联电路的设计．. |
| --- | --- |
| 专题： | 作图题；压轴题． |
| 分析： | 开关跟用电器之间属于串联使用，要使开关都闭合时两灯组成并联电路，把开关和电灯看作一个整体后，它们的首跟首相连，尾跟尾相连． |
| 解答： | 解：由图可知把图中的开关和与其串联的电灯看作一个整体后，另一个电灯和下面的虚线框跟它并列连接，所以下面的虚线框为开关，上面的虚线框为电源，如下图所示： |
| 点评： | 能否熟知并联电路的连接特点是本题的解题关键所在． |

25．（2分）根据如图所示的实物连线图，在虚线方框中画出对应的电路图．

| 考点： | 根据实物图画电路图．. |
| --- | --- |
| 专题： | 图像综合题． |
| 分析： | 根据实物图可知，两灯泡并联，开关S1控制整个电路，S2控制L2，根据实物图完成电路图即可． |
| 解答： | 解：电流从正极开始分支，一支经灯泡L1，另一支经开关S2、灯泡L2，然后两支汇合共同经过S1回到电源负极．如图所示： |
| 点评： | 本题考查根据实物图画电路图，关键是知道电路中各个用电器的连接情况，画电路图是初中物理的重点也是难点． |

26．（6分）在“测定动滑轮机械效率”的实验中，小明用如图所示的动滑轮提升钩码，不计绳重及摩擦，改变钩码的数量，正确操作后，记录的实验数据如下：

| 实验 序号 | 钩码重G/N | 钩码上升的高度 h/cm | 拉力F/N | 绳端移动的距离s/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 1.0 | 20.00 | 0.7 | 40.00 |
| ② | 2.0 | 20.00 | 1.2 | 40.00 |
| ③ | 3.0 | 20.00 | 1.7 | 40.00 |

（1）实验时，用手　竖直向上　匀速拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下的钩码缓缓上升．

（2）第①次实验时，测得动滑轮的机械效率为　71.4　%．

（3）第②次实验时，若钩码静止，拉力F的大小会　小于　（选填“大于”、“小于”或“等于”）1.2N．

（4）第③次实验时，若钩码上升的速度为0.05m/s，则拉力F的功率为　0.17　W．

（5）由表中实验数据，可以求得动滑轮重为　0.4　N．

（6）由表中实验数据分析可知，同一动滑轮，所提升物重增大，机械效率将　增大　（选填“增大”、“减小”或“不变”）．

| 考点： | 滑轮（组）机械效率的测量实验．. |
| --- | --- |
| 专题： | 实验题；测量型实验综合题． |
| 分析： | （1）在实验中，为了正确测出拉力的大小，应拉动弹簧测力计匀速上升； （2）根据表中实验数据，应用效率公式求出动滑轮的效率； （3）静止时，消除了摩擦力的影响，测力计示数变小； （4）拉力的功率即总功的功率，根据承担物重的绳子段数得出拉力的速度，根据公式P===Fv计算拉力的功率； （5）利用F=（G+G动）的变形式计算动滑轮重力； （6）由表中实验数据分析，机械效率的变化和物重变化的关系． |
| 解答： | 解：（1）在实验时，应用手竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下的钩码缓缓上升． （2）由表中实验数据可知，第①次实验测得动滑轮的机械效率η1=×100%=×100%≈71.4%； （3）静止时没有摩擦力，拉力等于钩码和动滑轮重力的一半，拉力小于1.2N． （4）动滑轮承重绳子股数n=2，拉力的速度v=nv钩码=2×0.05m/s=0.1m/s， 第③次实验时拉力的功率：P=Fv=1.7N×0.1m/s=0.17W； （5）由F=（G+G动）得，G动=nF﹣G=nF1﹣G1=2×0.7N﹣1N=0.4N， 根据表格中数据可知，动滑轮效率： η2=×100%=×100%≈83.3% η3=×100%=×100%≈88.2% 根据三次的机械效率及物重的变化可得同一动滑轮，所提升物重增大，机械效率将增大． 故答案为：（1）竖直向上；（2）71.4；（3）小于；（4）0.17；（5）0.4；（6）增大． |
| 点评： | 此题是测量滑轮组的机械效率，首先要熟练掌握机械效率的公式，会利用公式进行计算；同时考查了影响机械效率大小的因素及有关功率的计算，注意公式的推导． |

27．（7分）下面是探究“动能大小与哪些因素有关”的实验，实验中让铁球从斜面上自由滚下，去撞击水平面上的木块，请补全下面的实验过程：

（1）在探究动能大小与物体质量关系时，应使小球的质量　不同　（选填“相同”或“不同”），到达斜面底端时的　速度　相同．

（2）如图甲、乙所示，质量为m的小球与质量为2m的大球，从同一斜面的同一高度由静止释放，该实验是通过观察　木块被推开的距离　来比较铁球动能的大小．实验得到的结论是：　物体的速度一定时，质量越大动能越大　．

（3）在探究动能大小与物体运动速度的关系时，应将　甲、丙　两图比较，其中　甲　图中木块被推动的距离较远．

（4）若水平面绝对光滑，本实验　不能　（选填“能”或“不能”）达到探究目的．

| 考点： | 探究影响物体动能大小的因素．. |
| --- | --- |
| 专题： | 探究型实验综合题． |
| 分析： | 根据题干所给进行分析： （1）由于动能的大小可能给多个因素有关，应用控制变量法来分析，高度相同时，小球滑到相同的水平面的速度就会相同，是为了控制小球的速度相同，控制小球的质量不同，来探究动能与质量的关系； （2）实验中利用了转换法来进行探究活动，小球能够做功是观察小球推动小木块运动距离的远近来体现小球具有动能的大小； （3）为了探究动能大小与速度的关系应控小球的制质量不变，改变小球的速度，结合题干中甲、乙、丙三幅图分析小球质量和高度的关系，便可得出结论； （4）根据牛顿第一定律，若水平面绝对光滑，则木块不受摩擦力作用，运动后将保持匀速直线运动． |
| 解答： | 解：（1）高度相同时，小球滑到相同的水平面的速度就会相同，是为了控制小球的速度相同，题干中让质量不同的小球是控制小球的质量不同来探究动能大小与质量的关系； （2）物理学中，能够做功的多少表示具有能量的大小，实验中小球能够做功是体现在推动小木块运动，推动的距离越远，表示小球能够做的功越多，小球具有的动能就越大，所以通过观察小木块被推动的距离的大小，来判断小球动能的大小；由甲乙两图实验现象可得出结论：速度相同时，质量越大，物体具有的动能就越大； （3）动能的大小与两个因素（质量和速度）有关，为了探究动能大小与速度的关系应采用指控变量法，控制质量不变，改变速度，而在甲丙两图中是同一个小球A放置在不同的高度，控制了质量一定，改变了速度，符合题干要求； （4）若水平面绝对光滑，则木块不受摩擦力作用，将做匀速直线运动，因此无法显示被推动的距离，不能得出结论． 故答案为：（1）不同；速度； （2）木块被推开的距离； 物体的速度一定时，质量越大动能越大； （3）甲、丙； 甲； （4）不能． |
| 点评： | 明确本实验中研究动能大小的决定因素时运用了控制变量法，反映动能多少时运用了转换法． |

28．（6分）如图1所示是“探究不同物质吸热升温现象”的实验．将质量相等的沙子和水分别装在易拉罐中，并测出沙子和水的初温，然后用相同的酒精灯分别加热并不断搅拌，每隔lmin记录一次温度，实验记录如表：

| 加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 沙子 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | 水 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

（1）实验中，要求两只酒精灯完全相同，目的是：　加热相同时间，水和沙子吸收的热量相等　．

（2）根据实验数据，在图2中分别画出沙子和水的温度随时间变化的图象．

（3）分析图象可知，对于质量相等的沙子和水：吸收相等热量，水升温较　慢　（快/慢）；若使两者升高相同的温度，则水吸收的热量较　多　（多/少）．

（4）物质的这种属性叫比热容，在物理学中，可以用物体温度升高时吸收的热量与　它的质量和升高温度的乘积　之比来反映．

| 考点： | 探究比热容的实验．. |
| --- | --- |
| 专题： | 探究型实验综合题． |
| 分析： | （1）用相同的酒精灯加热，在相等时间内物体吸收的热量相等． （2）根据表中实验数据应用描点法作出图象． （3）分析图示图象，根据图示图象得出结论． （4）根据比热容的定义分析答题． |
| 解答： | 解：（1）实验用相同的酒精灯对物质加热，在相等时间内物质吸收的热量相等，实验中，要求两只酒精灯完全相同，目的是：加热相同时间，水和沙子吸收的热量相等． （2）根据表中实验数据在坐标系内描出对应点，然后作出图象如图所示： （3）由图示图象可知，对于质量相等的沙子和水：吸收相等热量，水升温较慢； 若使两者升高相同的温度，水需要的加热时间长，则水吸收的热量较多； （4）比热容：c=，在物理学中，可以用物体温度升高时吸收的热量与它的质量和升高温度的乘积之比来反映． 故答案为：（1）加热相同时间，水和沙子吸收的热量相等；（2）如图所示；（3）慢；多；（4）它的质量和升高温度的乘积． |
| 点评： | 本实验采用了控制变量法，在研究设计多个量的问题时，为了研究某两个量间的关系，要控制除这两个量外的其它各量保持不变，这就是控制变量法，在实验中要注意控制变量法的应用，同时考查了转换法及描点法图象的画法，并能根据数据进行分析得出结论． |

29．（7分）某同学学习了燃料的热值后，自己设计了一个实验来探究煤油和菜籽油的热值关系．实验时，他组装了如图所示的两套规格完全相同的装置，点燃两盏油灯，并每隔1min记录了杯中水的温度（见下表）．

| 加热的时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲杯水温/℃ | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 乙杯水温/℃ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

（1）甲图中，在安装、调整实验器材时，科学合理的顺序是：先调整并固定　B　的位置，再调整并固定　A　的位置（选填“A”或“B”）．

（2）为保证实验结论的可靠性，实验时，除了两套实验装置相同外，还需要控制：①　两杯中水的质量相等　、②　水的初温相同　．

（3）通过表中记录的数据，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大的是　煤油　．

（4）该同学实验前用天平测出了烧杯中水的质量及两油灯中燃料的质量，并根据记录的数据，利用公式Q水吸=c水m水（t﹣t0）计算出了水吸收的热量，他认为“用这个热量与油料质量的比”就能准确地计算出煤油或菜籽油的热值．你认为他的计算结果可靠吗？　不可靠　，为什么？　燃料不能完全燃烧或燃料燃烧后放出的热量不可能全部被水吸收　．

| 考点： | 控制变量法与探究性实验方案．. |
| --- | --- |
| 专题： | 探究型实验综合题． |
| 分析： | （1）安装实验器材时需要先固定B的位置，能够利用酒精灯的外焰给烧杯充分加热；然后再调整A的位置，使温度计的玻璃泡完全接触水，并且不要碰到烧杯壁和烧杯底； （2）探究两种燃料的热值时，需要控制水的质量和水的初温相同，并且酒精灯的加热时间也要相同； （3）由表格数据可知，在其它条件相同时，甲杯水的温度升高的较快，即甲酒精灯燃烧产生的热量多，所以其热值大； （4）燃料燃烧产生的热量不能完全被水吸收、存在热损失，所以直接计算得出的热值比实际值要小． |
| 解答： | 解：（1）为了利用酒精灯的外焰给烧杯充分加热，安装器材时需要先固定B的位置，然后再调整A的位置，并且不要碰到烧杯壁和烧杯底； （2）为了保证实验的可靠性，需要控制水的质量和水的初温相同，并且酒精灯的加热时间也要相同； （3）分析表格数据可知，甲杯水的温度升高的较快，即甲酒精灯燃烧产生的热量多，所以其中燃料的热值大； （4）因为燃料燃烧产生的热量不能完全被水吸收、存在热损失，所以直接计算得出的热值比实际值要小，因此这样的计算结果不可靠； 故答案为：（1）B、A； （2）①两杯中水的质量相等； ②水的初温相同； （3）煤油； （4）不可靠；燃料不能完全燃烧或燃料燃烧后放出的热量不可能全部被水吸收． |
| 点评： | 考查了试验装置的安装和试验过程中注意的有关事项，考生对实验题得分率不是太高，要求平时多加训练． |

30．（8分）实验小组用如图（1）所示的电路来探究并联电路中电流的关系，其实验思路如下：接好电路后，把电流表分别接入到A、B、C三处，测出第一组数据．为防止个别偶然因素的影响，他们采用以下两种方法之一来重复实验，并完成第二次和第三次测量．

方法一：改变电源电压；方法二：更换其中一条支路中的灯泡（规格不同）

（1）实验时，接好电路后，闭合开关发现两灯都亮．但由于连线较乱，一时无法确定两灯是串联还是并联，小明灵机一动，随意拆下一根导线，发现两灯都熄灭，因此他认定两灯是串联的，小明的结论是　不可靠　的（“可靠”或“不可靠”），理由是　若两个灯泡并联，拆下的是干路上的电线，两灯也会熄灭　．

（2）如图（2）是某同学连接的并联电路的局部图，某次实验中，测量完干路C处电流之后，某同学想测量通过L1的电流，为接入电流表，a、b、c、d四个接点中，最方便的导线拆接点是　d　点，同时注意，在拆接电路时，开关必须　断开　．

（3）该同学表格设计中存在的不足之处是：　没有标明单位　；

（4）若“试触”时出现图（3）中的实验现象，说明：　电流表的正负接线柱接反了

（5）表格补充完整后，对数据分析可知，后面两次实验是采用方法　一　（选填“一”或“二”）进行实验的；本实验可以得出的结论是：并联电路干路中的电流等于　各支路电流的和　．

|  | A处的电流IA | B处的电流IB | C处的电流IC |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 第二次测量 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
| 第三次测量 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |

| 考点： | 探究串并联电路中的电流特点实验．. |
| --- | --- |
| 专题： | 探究型实验综合题． |
| 分析： | （1）串联电路中电流只有一条路径；并联电路中有多条路径；串联电路和并联电路中各用电器的工作特点的不同之处：串联电路各用电器同时工作、同时不工作，互相影响；并联电路各用电器可以独立工作、互不影响；也可以同时工作，同时停止工作．因此根据电路的工作特点去分析用电器的连接方式． （2）电流表测支路电流，电流表应串联接入支路，根据电路图分析答题；拆接电路时应断开开关． （3）各测量数据应有单位； （4）电流应从电流表正接线柱流入，负接线柱流出，否则电流表指针将反向偏转． （5）根据电流表示数特点判断实验采用的方法；分析表中实验数据得出结论． |
| 解答： | 解：（1）两灯泡串联，拆开一根导线，电路断路，两灯泡熄灭；两灯泡并联时，拆开干路中的一根导线，两灯泡也同时熄灭，根据拆开电路中的一根导线两灯泡都熄灭不能判定两灯泡是串联的． （2）由图2所示电路图可知，测量完干路C处电流之后，某同学想测量通过L1的电流，为接入电流表，a、b、c、d四个接点中，最方便的导线拆接点是d点，同时注意，在拆接电路时，开关必须断开． （3）由表格可知，电流没有单位，这是错误的； （4）由图3所示电流表可知，电流表指针反向偏转，这是由于电流表正负接线柱接反造成的． （5）由表中实验数据可知，第2次与第3次实验时，电流值与第一次实验的电流值只是数值上发生了倍数变化，所以后面两次实验是通过改变电源电压进行实验的，即采用方法一进行实验；由表中实验数据可知，在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和． 故答案为：（1）不可靠；如果两灯泡并联，断开干路中的导线，两灯泡都熄灭；（2）d；断开；（3）缺少电流单位；（4）电流表正负接线柱接反了；（5）一；各支路电流之和． |
| 点评： | 本题考查电学实验的基本常识及并联电路的电流规律的实验探究．连接实验电路要注意将开关断开，为得出普遍性的结论，应多测几组数据进行分析，并考查了并联电路的电流规律． |