湖南省益阳市第六中学九年级物理《18.2电功率》教案

主备人：谢蒂

●教学目标

一、知识与技能

1、知道电功率是表示电流做功快慢的物理量。

2、知道电功率的单位是瓦或千瓦，和电能单位千瓦时的来历。

3、知道额定电功率和额定电压。

4、理解电功率和电流、电压之间的关系，会用功率公式P=Wt或P=UI进行简单的计算。

5、能区分用电器的额定功率与实际功率，额定电压与实际电压。

二、过程与方法

●教学过程

一、预习

1、电能表铝盘转动的快慢跟接入电路中的              有关。

2、在物理学中，用          表示电流做功的快慢。在相同的时间里，用电器消耗的电能越多，我们就说它的电功率越           。

3、电功率的符号用           表示，单位有             和        。其单位符号分别是            和            。这两者之间换算的关系是                。

4、电功率的公式有P=Wt或P=UI，从后一个公式和I=UR可得两个有用的变形公式P=      和P=          。

5、1千瓦·时的含义是                       。用电器实际电功率随着它       而改变。

6、用电器            时的电压叫额定电压，用电器在           下工作时的电功率叫额定功率。

7、电功率的测量：用电压表测出用电器的             ，用电流表测出用电器中的     ，根据公司           计算出电功率。

二、探究

教学点一：电功率

阅读课本中相关的内容

教师演示：分别把一只24W节能灯和一只500W的电吹风机接在同样的电路里，观察电能表铝盘转动的情况。

小组讨论：

3、根据P=Wt结合W=ULt公式可以得到另一个变形的公式是什么？

教学点三：额定电压、额定功率

带着问题阅读课本中相关的内容

教师演示：取一个标有“36V 25W”的灯泡，先后分别接入36V、24V和40V的电路中，进行观察比较。

1、“36V 25W”的灯泡接在什么电路中发光强烈、发光暗淡、正常发光？

2、用电器的实际功率随着什么会发生改变？灯的亮度取决于什么？

3、什么叫额定电压和额定功率？

4、同一个用电器会有多少个额定电压和额定电功率？多少个实际电压和实际电功率？

教学点四：电功率的测量

带着问题阅读课本中相应有关的内容

1、实验室中测量用电器的电功率应需用到哪些仪表？[来源:Z§xx§k.Com]

2、如何测量用电器的电功率？

3、实验中测电功率的实验原理是什么？

三、精导

王同学想利用电能表和一只手表测量某公牛牌用电器的电功率。他关闭家里其他用电器，只让此公牛牌电器工作，他发现在10分钟内电能表的表盘转过60转，你能帮他得出该用电器的功率吗？

小组讨论：

1、3000r/kW·h字样表示的含义是什么？

2、1kW·h的电能相当于多少焦耳的电功？

3、用电能表测用电器的电功率需要用到哪些物理知识？该用电器的功率是多少瓦？

四、提升

1、                           叫做额定电压，一般认为是用电器能承受的最高电压。                                  叫做额定功率

2、电灯泡上标着“PZ220 25”字样，其中PZ是                                 ，

220是指                             ， 25是指                                  。

3、当实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，当实际电压小于额定电压时，实际功率      额定功率，当实际电压大于额定电压时，实际功率     额定功率。

4、理论的分析证明，电功率P和电流I、电压U之间的关系是： P =

计算公式中各符号的意义及单位：

意义       单位

I-           -

U-           -

P-           -

例题： 某家庭用节能型日光灯的额定功率为11W（它的的亮度相当于60W的白炽灯）,使用时通过的电流是多少毫安？

1、一个“220V  800W”的电炉，正常工作时的电阻丝的电阻有多大？

2、一小灯泡灯上标有“6V 3W“字样，将它接在3V的电压下工作时，它的实际功率是多大？

●教学反思

[来源:学科网]