江苏省南京市高淳区2014-2015学年度第一学期九年级物理期末试题及答案

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题意）

1．如图所示的器具，属于省力杠杆的是（ ▲ ）

A． 镊子            B．独轮车          C．托盘天平           D． 筷子

2．下列生活场景中，通过做功来改变物体内能的是（ ▲ ）

A．搓动双手感到暖和                       B．用嘴向手“哈气”感到暖和

C．冬天晒太阳感到暖和                     D．围坐火炉烤火感到暖和

3．下列实例中，人对物体做功的是（ ▲ ）

A．学生背着书包在水平路面上匀速前进       B．人推车，车未动

C．足球被踢后，在草地上滚动一段距离       D．举重运动员将杠铃举起

F

第4题图

第5题图

4．如图所示的滑轮组，每个滑轮的重为20N，绳子重力及摩擦不计．用它匀速提升重为100N的物体，所用的拉力F是（ ▲ ）

A．50N            B．60N

C．70N            D．120N

5．如图所示为滚摆运动的现象，下列解释中不正确的是

（ ▲ ）

A．动能与势能可以相互转化

B．下降时重力势能减小、动能增大

C．上升的最大高度逐次降低，是由于受到重力作用

D．有部分机械能转化为内能

6．电熨斗通电一段时间后变得很烫，而连接电熨斗的导线不怎么热，主要是因为（ ▲ ）

A．导线的绝缘皮隔热                B．通过导线的电流小于通过电熨斗的电流

C．导线散热比电熨斗快              D．导线的电阻远小于电熨斗电热丝的电阻

3

1

5

-

V

A

B

C

D

P

S

L1

L2

第7题图

7．如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮．

出现这一现象的原因可能是（ ▲ ）

A．灯泡L2灯丝断了

B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了

D．滑动变阻器接触不良

8．如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，滑片P向右滑动时（ ▲ ）

R

A

V

P

S

L

第8题图

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变亮

C．灯泡的实际功率减小

D．电路的总功率增大

9．某同学在没有电流表的情况下（电源电压未知但不变），利用电压表和已知阻值的定值电阻R0，测量未知电阻Rx阻值，图中不能实现测量Rx阻值的电路图是（ ▲ ）

第9题图

A                    B	C	            D

10．下列做法不符合安全用电规范的是（ ▲ ）

A．用电器的金属外壳应接地

B．检查维修家用电器时，应将电源断开

C．为防止家庭电路中的熔丝频繁烧断，可用铜丝代替熔丝

D．使用测电笔时，手要接触测电笔尾部的金属电极

11．关于磁体、磁场和磁感线，以下说法中正确的是（ ▲ ）

A．铁和铝都能够被磁体吸引

B．磁体之间的相互作用是通过磁场发生的

C．磁感线是磁场中真实存在的曲线

D．磁感线从磁体的S极出来，回到磁体的N极

R2

V

A

P

S

R1

第12题图

12．如图所示，电源电压保持6V不变，电流表的量程为0~0.6A，电压表的量程为0~3V，定值电阻R1的规格为“10Ω 0.5A”，滑动变阻器R2的规格为“20Ω 1A” ．闭合开关，为了保证电路安全，在变阻器滑片P移动过程中，下列说法正确的是（ ▲ ）

A．电阻R1消耗功率允许的变化范围为0.4W~ 2.5W

B．电流表示数允许的变化范围为0.2A~0.3A

C．变阻器R2接入电路的阻值允许变化范围为2Ω~20Ω

D．电路消耗总功率允许的变化范围为1.2W~3W

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共28分）

第13题图

13．在探究“杠杆平衡条件”的实验中，保持杠杆在水平位置平衡，就可以直接从杠杆上读出  ▲  ．如图所示，在支点左侧20cm刻度处挂3个重均为0.5N的钩码，右侧30cm刻度尺用弹簧测力计沿竖直拉杠杆，使其水平平衡，此时弹簧测力计拉力为  ▲  N．保持弹簧测力计悬挂点不变，使其拉力方向斜向右下方，仍使杠杆水平平衡，弹簧测力计示数  ▲  ．（选填“变大”、“变小”或“不变”）

14．正常人的心脏推动血液流动的功率约为1.5W，那么在3s内心脏做的功是  ▲  J，这些功可把一个0.5N的鸡蛋匀速举高  ▲  m．

第15题图

15．如图是比较不同燃料热值的装置．

（1）酒精的热值为3.0×107J/kg，表示  ▲  ；

（2）当酒精和碎纸片完全燃烧时，需要记下  ▲  ；

（3）在(a)装置中，酒精的质量为10g，烧杯中水的质量为200g、初温为20℃．点燃酒精直至烧完，此时温度计示数上升到70℃，给水加热的效率为  ▲  %．［水的比热容为4.2×103J/(kg·℃］

16．两只定值电阻，甲标有“10Ω 0.5A”，乙标有“20Ω 0.3A”，如果把它们串联起来，电路两端允许加的最大电压为  ▲  V；如果把它们并联起来，干路中允许通过的最大电流为   ▲   A．

第18题图

第17题图

17．如图所示，先在一个配有活塞的厚壁玻璃筒里放一小团蘸了乙醚的棉花，然后迅速压下活塞，筒内棉花燃烧起来．对这一现象的解释是，活塞压缩玻璃筒内的空气，对筒内空气做了  ▲  ，使空气的  ▲  增加，温度升高，达到乙醚着火点．如图是汽油机工作时各冲程的示意图，从能量转化的角度看，其中与左图实验相同的是  ▲  ．如果该汽油机飞轮转速是1800r/min，则它每秒钟内对外做功  ▲  次．

18．一个标有“220V  800W”字样的电暖器，正常工作5h消耗的电能是  ▲  kw·h．小明家电能表表盘如图所示，若现在只有该电暖器工作，则该表的指示灯闪烁了  ▲  次，此时电能表上的示数变为  ▲  ．

19．某校物理兴趣小组设计了一种“电子秤”，实际上是压力测量仪，用它来称量物体的重力的大小，其原理结构如图所示．图中A为金属片，B为金属板，AB间有电阻不计的轻弹簧相连．R1＝24Ω，R2是最大值为72Ω的滑动变阻器，电源电压为12V不变，则图中重力表应该用  ▲  （选填“电流表”或“电压表”）；当称量物体重达到允许的最大值时，R2两端的电压为  ▲  V．

第19题图

R2

A

R1

P

甲

P2/W

R2/Ω

0.9

0.8

5

20

10

乙

第20题图

20．如图甲所示，电源电压为6V恒定不变，滑动变阻器R2最大阻值是20Ω．闭合开关，滑动变阻器的P—R图像如图乙所示，则R1=  ▲  Ω；当滑片P滑至最右端时，电流表的示数为  ▲  A，通电10s电流通过R1产生的热量是  ▲  J．

甲

乙

R

2

R

1

a

b

R

2

R

1

c

d

电  源

+

-

第20题图

S1

S2

R

L

第21题图

21．如图所示的电路中，电源电压恒定不变，电阻R的阻值为20Ω．闭合开关S2时，R和L是  ▲  联；在对S1和S2进行闭合或断开的各种操作中，电流表可读得0.5A和0.3A两个值，那么电源电压U=  ▲  V，灯泡电阻RL=  ▲  Ω（灯泡电阻不随温度变化）．

22．为了探究“电流通过导体产生的热量跟什么因素有关”，某同学将两段阻值不同的电阻丝R1、R2分别密封在两个完全相同的烧瓶中，并设计了如图所示的甲、乙两套装置．已知所用蓄电池电压相等且保持不变，R1<R2，装入烧瓶的煤油质量相等．实验中，电流通过导体产生热量的多少是通过炼油升高的温度体现出来的，这种方法叫  ▲  ．甲装置可探究电流通过导体产生的热量与  ▲  是否有关，在相同的通电时间内，温度计  ▲  所在烧瓶中的电阻丝产生的热量最多．

三、解答题（本题共8小题，共48分．解答29、30题时应有公式和解题过程）

23．（6分）按照题目要求作图：

（1）把羊角锤看作杠杆，如图用羊角锤拔钉子，O为支点，画出在A点施加的最小力F的示意图及其力臂l；

（2）根据如图所示通电螺线管周围的磁感线方向，在图中标出通电螺线管的N极和电源的正极；

第23题图

电源

A

O

（3）用笔画线代替导线将如图所示中电灯和开关正确连到电路中．

24．（6分）小明在“测滑轮组机械效率”的实验中，用如图甲所示的滑轮组进行了三次实验，实验数据如下表：

（1）分析表中数据，表中有一个数据的记录是错误的，该错误数据是  ▲  ；第3次实验中滑轮组的机械效率是  ▲  %；滑轮组的机械效率与  ▲  无关；

（2）小红在小明实验的基础上多使用一个滑轮也做了实验，如图乙所示，小红多使用一个滑轮，目的是为了改变  ▲  ．两位同学使用各自的滑轮组提升相同的重物（不计绳重及摩擦），那么所测机械效率是否相同：  ▲  ，理由是：  ▲  ．

25．（4分）如图所示，某兴趣小组在探究“电流跟电压、电阻关系”时，小明记录数据如下：

表Ⅰ                     表Ⅱ

| 实验 次数 | 电阻R1=10Ω |  |
| --- | --- | --- |
|  | U/V | I/A |
| 1 | 1 | 0.1 |
| 2 | 2 | 0.2 |
| 3 | 3 | 0.3 |

| 实验 次数 | 电压U=3V |  |
| --- | --- | --- |
|  | R1/Ω | I/A |
| 4 | 5 | 0.6 |
| 5 | 10 | 0.3 |
| 6 | 15 | 0.2 |

表Ⅱ

（1）在做表Ⅰ中的实验时，滑动变阻器的作用是  ▲  ，依次进行的第1、2、3次实验过程中，滑片P应向  ▲  （选填“左”或“右”）滑动；

（2）在做表Ⅱ中的实验时，电路中滑动变阻器的作用是  ▲  ，依次进行的第4、5、6次实验的过程中，滑片P应向  ▲  (选填“左”或“右”)滑动．

26．（6分）用伏安法测电阻，实验电路图如图，电源电压保持不变．

（1）该实验的原理是  ▲  ；

（2）闭合开关S前，滑动变阻器滑片P应置于  ▲  端（选填“A”或“B”）；

（3）小明用完好的器材按如图所示实验电路图连接电路，刚一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度，原因可能是：①  ▲  ②  ▲  ；

V

A

S

Rx

P

A

B

A

0.2

0

0.4

0.6

0.6

3

—

1

0

2

3

V

1

0

2

3

3

15

—

5

0

10

15

第26题图

（4）小华按图所示的实验电路图正确连接电路，进行实验，某次实验中电压表示数、电流表示数如图所示，则此时通过Rx的电流为  ▲  A，被测电阻Rx=  ▲  Ω．

27．（8分）在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为10Ω．

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整；

（2）小明连接好电路后，闭合开关，移动滑片，发现小灯泡始终不亮，且电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因可能是  ▲  ；（写出一种即可）

（3）小明闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图乙所示）为  ▲  V，则此时灯泡消耗的实际功率  ▲  额定功率(选填“＞”、“＜”或“＝”)；

（4）小明继续移动滑动变阻器的滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成I－U图像（图丙），根据图像，可计算出小灯泡的额定功率是  ▲  W；

（5）进一步分析图像可知，随着灯泡两端电压的增大，灯丝电阻逐渐  ▲  （选填“增大”、“减小”或“不变”），造成这一现象的原因可能是  ▲  ．

图23

甲

乙

P

S

第28题图

28．（5分）在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，小明制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路．

（1）当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数  ▲  （选填“增加”或“减少”)，说明电流越  ▲  ，电磁铁磁性越强；

（2）根据图示可知，  ▲  （选填“甲”或“乙”)的磁性强，说明电流一定时，  ▲  ，电磁铁磁性越强；

（3）电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是  ▲  ．

220V

S2

R1

R2

S1

第29题图

29．（7分）在综合实践活动中，小明设计了如图所示的电热水器的电路图．电热丝R1的阻值为44Ω，R2的阻值为2156Ω，电源电压恒为220V，不计温度对电阻的影响．求：

（1）只闭合开关S1，电热水器处于       （选填“保温”或“加热”）状态，此时电路中的电流是多大？

（2）同时闭合开关S1、S2，通电5min，能使5kg水的温度升高10℃，则此过程中水吸收的热量是多少？此状态下，该电热水器的效率是多少？[c水=4.2×103J/（kg·℃）]

L

A

R1

S1

S3

S2

P

甲

乙

第30题图

30．（6分）如图甲所示，电源电压恒定不变，小灯泡L上标有“6V 3W”字样．通过特殊金属材料制成的电阻R1的电流I1与它两端的电压U1的关系如图乙所示．求：

（1）小灯泡L正常发光时的电阻．

（2）闭合开关S1、S3，断开S2，当把滑片P移到最左端时，灯泡L正常发光，电流表的示数是多少？

（3）断开开关S1、S3，闭合S2，电流表示数为0.1A，此时滑动变阻器连入电路的电阻为10Ω，小灯泡消耗的实际功率为多少？

九年级物理参考答案

一、选择题（每题2分，共24分）

1.B   2.A   3.D   4.B  5.C   6.D   7.C   8.C   9.B   10.C   11.B   12.B

二、填空题（每题1分，共28分）

13. 力臂       1        变大

14.  4.5        9

15. （1）每千克的酒精完全燃烧放出的热量为3.0×107焦；

（2）温度计示数的变化（水升高的温度）           （3）14％

16.  9         0.75

17.  功        内能      B      15

18.  4         12800     0955.6

19.  电压表    9

20.  10        0.2       4

21.  并        6        30

22.  转换法    电阻     c

三、解答题（共48分）

23.（6分）每小题2分  力与力臂各一分；N极与正极各一分；开关接零线不得分。

24.（6分）（1）17  80%     上升的高度

（2）拉力的方向   相同        滑轮组提升的重物和动滑轮重相同

25.（4分）（1）改变定值电阻R两端的电压                左

（2）每次更换电阻时保证电阻两端电压不变      右

26.（6分）（1）R=UI                                       （2）B

（3）滑片没放在阻值最大端    电流表的量程选小了    （4）0.3     8

27.（8分）（1）（1根线1分，共2分）

（2）灯丝断路（其余答案只要合理也可）

（3）2.2     <     （4）0.5   （5）增大     灯丝电阻随温度的变化而变化

28.（5分）（1）增加   大     （2）甲    匝数越多    （3）同名磁极相互排斥

29.（7分）（1）保温（1分）    0.1A（2分）

（2）210000J（2分） 64%（2分）

30.（6分）（1）12Ω（2分）

（2）电阻电流0.45A（1分）   灯泡电流0.5A（1分）

（3）0.45（2分）