人教版2015年初中物理中考复习教学《第十八章 电功率》导学案

☆复习目标

1、知道电能的单位是焦耳、千瓦时及它们之间的关系。

2．加深对电功率的理解，体验额定功率和实际功率的区别。

3．巩固电流表和电压表的操作技能。

4．培养根据理论知识和探究目的设计实验方案、选用实验器材的能力。

☆重点：用伏安法测定小灯泡的额定功率和不在额定电压下的功率。

☆难点：额定功率、实际功率的理解；使用电流表、电压表和滑动变阻器的能力。

☆复 习 过 程

中考考点清单

考点一  电能

1.定义：电流所具有的能量称为电能。

2.单位：在国际单位制中，电能的单位是焦耳，简称焦，符号是J。电能的另一个单位是千瓦时，又称“度”，符号是kw·h。1kw·h=3.6×106J，1kw·h=1度。

3.测量工具：电能表。

（1）读数方法：电能表计数器前后两次读数之差，就是用户在这段时间内消耗的千瓦时，即用电度数。

（2）铭牌上通常所表参数的含义。

A.220V——表示电能表的额定电压。

B.10（20）A——表示电能表的额定电流为10A，在短时间内允许通过的最大电流为20A。

C.3000r/（kw·h）——表示用电1kw·h电能表转盘转3000转。

考点二  电功

1.定义：电流所做的功叫电功，用符号W表示。

2.公式：W=UIt。即电流在一段电路上所做的功，跟这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间成正比。

3.单位：在国际单位制中，电功的单位是焦耳，符号是J。常用的电功单位是“度”也叫“千瓦时”，符号kw·h。

适时总结

公式W=UIt，适用于任何电路，而公式的变形式W=I2Rt和W=U2Rt只适用于纯电阻电路，即将电能全部转化为热能的电路。

考点三  电功率

1.定义：电流在单位时间内所做的功叫做电功率，用符号“P”表示。

2.公式

（1）定义式P=W/t，其中W——电流做的功（用电器所消耗的电能），单位:焦（J）；

t——做功所用的时间，单位：秒（s）；P——用电器的功率，单位：瓦（W）。

（2）计算式：P=UI，即一段电路上的电功率跟这段电路两端的电压和电路中的电流成正比。

（3）推导式:P=I2R=U2R.

3.物理意义：电功率是用来表示电流做功快慢的物理量。

4.单位：瓦，千瓦，且1KW=103W

考点四  额定功率与实际功率

1.额定电压   用电器正常工作时的电压。（一般都标在用电器的铭牌上）

2.额定功率   用电器在额定电压下的功率。（标在用电器的铭牌上）

3.实际功率   用电器在实际工作下的电功率。用电器的实际功率可以等于额定功率，也可以不等于额定功率。

适时总结      实际功率与额定功率的关系：当U＞U额时，则P＞P额，灯很亮，易烧坏。当U＜U额时，则P＜P额，灯很暗或不发光。当U=U额时，则P=P额，灯正常发光。

考点五  电流的热效应

1.电流的热效应

电流通过导体时使导体发热的现象叫做电流的热效应，举例：电流通过电炉丝时，炉丝会热得发红；电流通过灯泡内的钨丝时，钨丝会发热至白炽状态等。

考点六  焦耳定律

1.内容：电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比，这个规律叫做焦耳定律。

2.数学表达式：Q=IRt,式中热量Q、电流I、电阻R、时间t的单位分别是J、A、Ω、s，且1J=1A2·Ω·s

适时总结：   电功与电热的对比

|  |  | 电 功 | 电 热 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 别 | 概 念 | 电流通过导体时做的功 | 电流通过导体时产生的热量 |
|  | 本 质 | 消耗电能的多少 | 把电能转化为内能的多少 |
|  | 公 式 | W=UIt | Q=I2Rt |
|  | 单 位 | J | J |
| 联 系 |  | 纯电阻电路：Q=W 非纯电阻电路：Q＜W |  |

基础检测

1.电能表是用来测量下列物理量中的（D）

A.电流     B.电压     C.电阻    D.电功

2.一只电能表标有“3000R/kw· h”字样，现观察转盘转了45圈，那么用电器共消耗电能是（D）

A.1.35×105J     B.1.35KW· h    C.0.15 KW· h   D.5.4×104J

3.下列不是电功率单位的是（D）   A.KW      B.J/s    C.VA    D. KW· h

4.一只小灯泡的额定电压是2.5V，把它接在2V的电源上时，流过的电流是0.4A。这只灯泡的额定功率是（A）  A.1.25W   B.0.8W    C.1.0W    D.12.5W

5.消耗同样多的电能，下列用电器中产生的热量最多的是（D）

A.电冰箱         B.空调       C.洗衣机     D.电饭煲

6.一只灯泡接在4V电路中，通过它的电流为0.4A，通电10S则下列说法中正确的是（C）

A.灯泡此时的电阻为15Ω        B.灯泡此时的功率为2.6W

C.电流对灯泡做的功为16J       D.灯丝放出的热量为40J

7.原来室内的电灯均正常发光，当把台灯的插座插入插座时，室内电灯全部熄灭，保险丝熔断，发生这一现象的原因可能是（B）

A.台灯灯丝断了    B.台灯插头内部短路    C.开关短路    D.用电器总功率过大

8.将两只额定电压相同的小灯泡、串联在电路中，如图1所示。闭合开关后，发现灯较亮，灯较暗，其原因是（C）

A.灯L1额定功率较大         B. 灯L2两端电压较大

C. 灯L1的电阻较大          D. 通过灯L1的电流较大

9.只将一个“220V  500W”的电熨斗接入示数为0 5 8 2 6的电能表所在的电路中，正常工作10h,消耗电能 5 KW·h，此时电能表示数变为 0587.6 。

10.小明家中的电能表如图2所示，从表盘信息可知，小明家接入的用电器总功率不能超过2200W。当家里只有微波炉工作时，电能表在1min内转60转，则微波炉消耗的电能为6×104J。

11.小华家买了一个家用电吹风，如图3甲所示。其简化电路如图3乙所示，主要技术参数如右表。

请解答如下问题：

（1）当电吹风吹冷风时，正常工作5min消耗的电能是多少？

（2）当选择开关旋至何处时，电吹风正常工作的功率最大？此时电路中的总电流是多大？

（3）当电路供电电压为200V时，电吹风电热丝的实际电功率为多大？（计算结果保留一位小数）

12.一个标有“220V  40W”的灯泡接在照明电路中

①求灯泡正常工作时，灯丝的电阻；

R=U2/P=220V2/40W=1210Ω。

②求正常工作5h，电流做的功；

W=Pt=0.04KW×5h=0.2 KW· h

③若甲在灯泡两端的实际电压只有110V，求灯泡的实际功率。

P实=U实/R= （110V）2/1210Ω=10W

备考满分挑战

1.下列家用电器中，利用电流热效应工作的是（D  ）

A．笔记本电脑           B．电冰箱            C．电风扇           D．电暖器

2.某阻值为4Ω的定值电阻，通过的电流为0.5A，则1min产生的热量是（  C ）

A.2J                B.30J             C.60J            D.120J

3.两盏白炽灯，甲标有“PZ220V  40W”，乙标有“PZ220V  25W”，比较它们的亮度，下列说法正确的是（ C ）

A.甲一定比乙亮                        B.乙一定比甲亮

C.都正常工作时，甲比乙亮              D. 都正常工作时，乙比甲亮

4.如图1所示的电路中，电源电压恒定不变，当开关S闭合后，（ A  ）

A．电压表的示数不变        B．电流表的示数变小

C．电路的总电阻变大        D．电路的总功率变小

5.标有“PZ220V  60W”的白炽灯正常工作电压为  220  V，额定功率  为11W的节能灯与该灯泡均正常发光时亮度相当，它们各自正常工作10h，节能灯消耗 0.49 kW·h的电能。

10.某同学利用图7甲所示的电路测量小灯泡的电功率。已知小灯泡L的额定电压为2.5V，定值电阻R0的阻值为20Ω，电源电压U保持不变。

（1）请根据图7甲将图7乙中的实验电路连接完整（导线不允许交叉）

（2）开关S连接触点“1”，滑动变阻器的滑片从最左端移到最右端时，电流表的指针在图7丙所示的位置，则电源电压U＝         V。

（3）开关S仍连接触点“1”，滑动变阻器的滑片向左移到某一位置时，电流表的示数为0.15A，则此时滑动变阻器接入电路的阻值为      Ω；再将开关S连接触点“2”，电流表的示数为0.2A，则小灯泡的实际功率为    W；为了使小灯泡正常发光，滑动变阻器的滑片应向        滑动。