人教版八年级物理下册《12.3机械效率》随堂练习题2（附答案）

1．从深为5m的井中直接将一桶水提出井口，已知桶重20N，桶中水重80N．若此人的目的是为了提水，则机械效率为       ，若此人的目的是为了捞桶，则机械效率为       ．

2．某人用机械做了8000J的功，其中额外功是有用功的13，那么该机械做的有用功是         J，机械效率是       ．

3．用一个动滑轮把重为200N的货物匀速提高4m，所用的拉力是125N，则有用功是         J，总功是          J，这个动滑轮的机械效率为            ．

4．工人用一根杠杆提升一桶油，他用250N向下的拉力拉过1.2m，油桶上升30cm，若杠杆的机械效率为90%，则油桶重为           N．

5．用一个滑轮组在6s内把84N的重物匀速提升4m时，在绳的自由端所加拉力大小为40N，自由端通过的距离为12m．则此过程中，有用功为      J，拉力做功的总功率为       W，滑轮组的机械效率为       ．

6．如图1所示，某同学用一个动滑轮匀速提起一袋重为180N的面

粉，所用的拉力为100N，则动滑轮的机械效率为      ．如果

用此动滑轮匀速提起一袋质量为25kg的大米，当拉绳子的速度

为       m/s时，拉力的功率为54W．（绳重与摩擦不计）       图1

图2

7．如图2所示，已知物重等于G，请你补充一个物理量，用物重G和补

充的物理量，求出动滑轮的机械效率．（绳重和摩擦忽略不计）

补充的物理量名称和符号：                     ；

机械效率η=                      ．

8．将动滑轮改为定滑轮使用后，在相同的时间内把同一物体匀速提高相同高度，则改动后与改动前比较                                             （    ）

A．节省了力      B．提高了功率      C．降低了效率    D．提高了效率

图3

9．用如图3所示的滑轮组把重100N的物体匀速提升0.5m，所用的拉力是80N，下列说法正确的是                                                 （    ）

A．总功是50J，有用功是80J

B．有用功是50J，额外功是20J

C．总功是100J，有用功是80J

D．总功是80J，机械效率是62.5%

10．要提高某机械的机械效率，应该                                   （    ）

A．减小外力所移动的距离        B．减小额外功占总功的百分比

C．减小总功                    D．减小外力

11．用一重10牛的动滑轮匀速提升重50牛的物体，实际工作时拉力F      （    ）

A．可能是35牛                      B．正好是30牛

C．正好是25牛                      D．要看被提升物体以多大的速度上升

图4

12．利用如图4所示的装置，用40牛的拉力使物体匀速上升，不计绳重和摩擦，整个装置的机械效率为75%．求：

（1）物体和动滑轮的重各是多少？

（2）若绳能承受的最大拉力为50牛，此装置的机械效率

最大可提高到多少？

13．工人师傅通常得用斜面把重物搬运到汽车上，如图2所示，汽车车厢底板高度h=1.5m，斜面长度s=3m，现用力F沿着斜面把

重力G=1800N的重物匀速拉到车上，若不计摩

擦F为       N；若实际拉力F’=1200N，则该

斜面的机械效率为       ．                              图5

乙

甲

丙

图6

14．如图6所示是一种塔式起重机的起重滑轮组，它是由一个动滑轮和两个定滑轮组成的．假如我们把钢丝绳照图中甲、乙、丙那样绕在

滑轮上，最省力的是图______的绕法；若钢丝绳最多

能承受7×104牛的拉力，在不计滑轮、吊钩自重及摩

擦时，最大能吊起重_________牛的货物．当吊起2.5

吨重的货物时，该起重滑轮组的机械效率为90%，则

钢丝绳_______（填“会”或“不会”）断裂．

15．用机械效率为70%的滑轮组将重为2240N货物拉起，所用的拉力为800N，则滑轮组的组合至少由几个定滑轮和几个动滑轮组成                     （    ）

A．1个定滑轮，1个动滑轮           B．2个定滑轮，1个动滑轮

C．1个定滑轮，2个动滑轮           D．2个定滑轮，2个动滑轮

16．施工工地上，一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它把同一物体匀速提升同样的高度，改进后和改进前相比较                                 （    ）

A．总功不变，有用功增加了          B．总功不变，额外功减少了

图7

C．有用功不变，总功减少了          D．做的有用功减少了

17．同学们在探究“影响滑轮组机械效率高低因素”时提出了下列假设：

①滑轮组机械效率高低可能与动滑轮重有关

②滑轮组机械效率高低可能与被提物重有关

③滑轮组机械效率高低可能与物体提升高度有关

④滑轮组机械效率高低可能与承重绳子段数有关

然后一位同学设计了如图7所示的两个滑轮组，进行对比实

验来验证提出的假设，则该实验验证的假设是                       （    ）

A．①             B．②              C．③            D．④

图8

乙

甲

18．如图8所示，小丽分别用甲、乙两滑轮把同一桶沙从一楼地面提到二楼地面，用甲滑轮所做的总功为W1，机械效率为η1；用乙滑轮所做的总功为W2，机械效率为η2，若不计绳重与摩擦，则                                       （    ）

A．W1 = W2   η1 = η2      B．W1 = W2   η1 < η2

C．W1 < W2   η1 > η2      D．W1 > W2   η1 < η2

19．如图9所示为“测滑轮组机械效率”的实验装置，小红同学进行了两次实验探究，得到如下两组数据．

| 实验次数 | 钩码的重力（N） | 钩码上升的高度（m） | 测力计示数（N） | 测力计上升的高度（m） | 机械效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.0 | 0.10 | 0.50 | 0.30 |  |
| 二 | 2.0 | 0.20 | 0.67 | 0.60 |  |

（1）根据实验数据计算出两次滑轮组工作的机械效率，填入表中．

（2）分析填入表中的机械效率，判断第    次测量的数据有明显错      图9

误，请猜想可能是哪个数据错误，并说出猜想的理由．

20．用如图10所示的滑轮组来拉动钢锭，已知钢锭与地面间的摩擦力f为1200N，若此时滑轮组的机械效率为80%．

（1）求拉绳子的力F至少为多大？

（2）如果想用更小的力拉动钢锭，请你提出一条可行性建议．  图10

图11

21．站在地面上的人用滑轮组把重960N的贷物由地面匀速提升到4m的高处，所用的时间是8s，人作用在绳子自由端的拉力为600N．（不计摩擦和绳重）

（1）依据题意在图11中画出绳子的绕法；

（2）请根据已知条件设疑并解答．（至少求出4个物理量）

参考答案：

1．80﹪  20﹪   2．6000   75﹪    3．800  1000   80﹪    4．90    5．336  80

70﹪   6．90﹪  0.4   7．略   8．D   9．D   10．B   11．A   12．（1）90N

（2）30N  80﹪   13．900  75﹪    14．甲   2.1×105   不会   15．C   16．C   17．B    18．C   19．（1）66.7   99.5 （2）2、测力计的示数错了，因为图中有3股绳在不计滑轮重和摩擦时，弹簧测力计的示数为0.67、但是滑轮重和摩擦肯定存在，所以弹簧测力计的示数应比0.67大才对。   20．（1）500N （2）可将绳上滑轮与钢锭上滑轮交换位置，这样就有4根绳子拉钢锭，更省力了。  21．（1）由于人站在地上，所以只能有 n=2一种情况，图略 （2）W有用=3840J ， W总=4800J，W额外=960J，

G总=240N， P有用=480W，P总=600W， v物=0.5m/s，v拉=1m/s等