广东省惠州市惠东县港口中学九年级物理《第十五章 电能与电功率》单元自我测评卷（沪粤版无答案）

（时间60分钟   满分100分）

一、选择题(每小题3分,共24分)

1. 下列过程中,电能转化为机械能的是         (        )

A.灯泡发光    B.给蓄电池充电    C.风力发电    D.电动机带动水泵抽水

2. 小红同学在做“探究串联电路电压的规律”的实验时，连好了如图15-1所

示的电路，接通开关后发现L1正常发光，L2只能微弱发光，对产生这一现象的

原因分析，你认为合理的是      (      )

A．灯泡L2发生了断路            B．灯泡L2发生了短路

C．由于灯泡L2的电阻较大，其实际功率较

D．由于灯泡L2的电阻较小，其实际功率较小                                     15-1

3. 表示电流做功快慢的物理量是：(       )

A.电压　      B.电功　     C.电功率　     D.电阻

4. 关于家庭电路，下列说法正确的是：   (       )

A.空气开关“跳闸”一定是出现了短路。

B.工作的用电器越多，总电阻越小。

C.电能表是测量总电功率的。

D.安在卧室的吊灯有三个灯泡，同时亮同时灭，这三个灯泡一定是并联。

5. 下列白炽电灯正常发光时，亮度最亮的是   (      )

A．“PZ220V  15W”  B．“PZ 220V 25W”   C．“PZ 220V  40W” D．“PZ 220V 60W”

6. 将一个标有“12V  15W”的灯泡接入某电路时，测得通过它的电流是1A，则它的实际功率（   ）

A．小于15W    B．等于15W    C．大于15W    D．不能确定

7. 规格分别为“3.8V  1.9W”和“2.5 V  1.25W”的甲、乙两只小灯泡，将它们串联后接到6V的电源上，两灯都发光，则     (       )

A．甲灯较亮       B．乙灯较亮       C．两灯一样亮        D．无法判断

8．标有“6V 3W”和“12V 3W”字样的两个灯泡L1、L2串联在15V的电源上，下列说法正确的是　（　　　　）

Ａ．灯L1正常发光  B ．灯L2正常发光 C．两灯都能正常发光   D．两灯都不能正常发光

二.填空题(每空2分,共26分)

9. 小华家电能表4月底的示数为，5月底的示数为,则小华家5月份消耗的电能_____________kW·h，应付电费_____________元(按每度电均价0．5元计算)．

10. 某灯泡上标有“PZ220 40”的字样，“PZ”表示普通白炽灯，它的额定功率是______________W，正常发光时灯丝的电阻是_______Ω、工作电流是_______A.

11. 图15-2是一个小灯泡的电流和电压变化规律图像，物理学中叫做伏安特性图像。由图像可知，当小灯泡在U=4V时，灯泡灯丝的电阻为________Ώ；当小灯泡中流过0.3A的电流时，它消耗的功率是___________W。

12. 某导体的电阻是2Ω，当通过1A电流时，导体的功率是__________W，通电1min时，导体上产生的热量是__________J.

13. 家用电能表上标有“220V  10（20）A”的字样，则此电能表的额定电流是       A；正常工作时用电器总功率不能超过                  KW。

14. 甲灯标有“220V 60W”、乙灯标有“220V 100W”字样，如果两灯泡钨丝长短一样，则钨丝较粗的是           灯，如果将两灯串联在220V的电源上，使用相同时间，甲、乙两灯消耗的电能之比是             。

三.实验探究题(第15题13分,第16题6分,共19分)

15.在“用电流表、电压表测灯泡电功率”的实验时，灯泡上标有“2.5V”字样。小丽设计了实验电路图，如图15-3甲所示。她还连接了部分实验电路，如图17-3乙所示。

(1)请在图乙上补画导线，使其成为完整的实验电路。要求：滑动变阻器的滑片P向右滑动时灯泡变亮。(2分)

甲                         乙                            丙

15-3

(2)连接电路前，开关应______；当确认电路连接正确，准备合上开关时，应将滑动变阻器的滑片P移到____端(选填“左”或“右”)。(4分)

(3)连接完实验电路后，小丽闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数且接近于电源电压。请帮助她分析电路出现故障的可能原因：_______________。(3分)

(4)小丽排除故障后，凋节滑动变阻器，使灯泡正常发光，此时电流表的示数如图17-3丙所示，示数为_____A，则灯泡的额定功率为_________W。(4分)

16. 小明同学利用电池组、电流表、电压表、滑动变阻器、开关和导线，做测定额定电压为2.5V的小灯泡功率的实验。

（1）请你在空白处设计出该实验的电路图；

（2）他根据设计的正确电路图进行实验，实验记录与计算如下表：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 2.5 | 2 | 3 |
| 电流（A） | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 功率（W） | 0.60 | 0.44 | 0.78 |

他注意到灯的亮度变化是：第一次比第二次亮，第三次比第一次更亮。根据他观察的现象和实验数据分析，可得出的结论是                                    ；

（3）小明突然想到，利用这个实验记录还可以用来计算灯丝的电阻，于是小明又绘制了以下表格，并完成了计算。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 2.5 | 2 | 3 |
| 电流（A） | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 灯丝电阻（Ω） | 10.42 | 9.09 | 11.54 |

根据小明的计算结果找出电阻随电压变化的规律是                             ；

这一规律产生的主要原因是                                                 。

四.计算题(每题6分,共12分)

| 17. 某型号的全自动洗衣机的铭牌如下表，请根据铭牌上的数据计算(答案保留两位小数） 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定容量 | 5kg |
| 整机质量 | 72kg |
| 机身尺寸 | 600x 560×850mm3 |
| 洗涤功率 | 330W |
| 加热温度[来源:Zxxk.Com] | 30℃一60℃ |
| 最大电流 | 5A |

(1)洗衣机正常洗涤时的工作电流。[来源:Zxxk.Com]

(2)洗农机在额定电压下工作时消耗的最大功率。

(3)某一次洗涤共用了0．5h，耗电多少度?

18. 有一种WSJ-60型号电热壶，其铭牌标志如图15-4所示。现将一满壶20℃的水在额定电压下烧开需时5min,已知外界气压为1标准大气压，水的比热容。=4.2 x 10'J/(kg·℃）。求：

（1) 水吸收的热量。

（2）电热壶的效率。

(3） 小明发现在用电高峰时烧开一满壶20℃的水需时6min 3s，那么此时实际电功率约是多少？

15-4

五.综合能力题(19题8分,20题7分,共15分)

19. 人类正面临能源危机，为选用节能交通信号灯的灯源，实验室通过实验发现下表中的LED灯和白炽灯在正常工作时，光照强度相同有关数据如下表

（1）请根据以上材料说明使用LED灯的两个优点(4分)

①___________                ___；②_______                   _______

| （2）LED灯正常工作时的电流是______________A．每天正常工作10小时，使用LED灯比使用白炽灯可节约电能________kW·h，可将______________kg的水从20℃加热到100℃．【c水=4.2×103J／(kg·℃)，结果保留两位小数】 二种灯 | LED灯 | 白炽灯 |
| --- | --- | --- |
| 发光原理 | 二极管发光 | 钨丝高温发光 |
| 额定电压 | 24伏 | 220伏 |
| 响应时间 | 10-9秒 | 10-3秒 |
| 额定功率 | 12瓦 | 100瓦 |

20. 半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大．如图7甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图像.根据这种半导体材料电阻的特性，小明和他的同学设计了一个电路（如图15-5乙），可以测定某一空间的温度，使用的器材如下：半导体电阻、电源、电流表（0—0.6A）、开关、定值电阻R0（10Ω）、导线若干．

（1）定值电阻R0的作用是什么？                                  ．

（2）当环境温度为20℃时，电流表的读数为0.2A，求电源的电压．

（3）电流表的读数为0.4A时，求当时环境温度和半导体电阻的电功率分别是多少．

15-5

t/℃

50

20

10

20

100

R/Ω

O

40

甲

A

R0

S

半导体电阻R

乙