湖北省恩施州利川市长顺中学2015-2016学年九年级（上）期中物理试题（解析版）

一、单项选择题（每小题2分，计24分）

1．下列物品中，通常情况下属于导体的是(     )

A．塑料笔杆	B．橡胶手套	C．不锈钢尺	D．陶瓷碗

2．年初福州森林公园的梅花开得好美，小雪不禁想起“墙角数枝梅，凌寒独自开，遥知不是雪，为有暗香来”．漫步丛中，她闻到淡淡梅花香，其原因是(     )

A．分子很小	B．分子间存在引力

C．分子在不停地做无规则运动	D．分子间存在斥力

3．如图所示，滑动变阻器与一灯泡串联接入电路，已知接线柱C接入电路，要使滑片P向左滑动时灯泡变亮，则电路的另一端(     )

A．只能接D点	B．只能接A点

C．只能接B点	D．接A点或接B点都可以

4．小红家卫生间安装了换气扇和照明灯，换气扇和照明灯的电路连接如图所示．下列说法中正确的是(     )

A．换气扇和照明灯不能同时工作

B．换气扇和照明灯只能同时工作

C．换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等

D．换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等

5．如图所示的电路中，闭合开关S1和S2，则(     )

A．灯泡L1亮，L2不亮	B．灯泡L2亮，L1不亮

C．灯泡L1、L2都不亮	D．灯泡L1、L2都亮

6．质量相等、初温相同的水和煤油，分别用两个相同的电加热器加热（不计热损失），加热过程中温度变化如图所示，则下列判断正确的是(     )

A．甲的比热容大，是水	B．甲的比热容大，是煤油

C．乙的比热容大，是水	D．乙的比热容大，是煤油

7．有一台单缸四冲程的柴油机，它工作时飞轮转速为1200r/min，则它的气缸内燃气1s对外做功(     )

A．20次	B．10次	C．600次	D．120次

8．如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列判断正确的是(     )

A．电压表示数变小，电流表示数变大

B．电压表示数变小，电流表示数变小

C．电压表和电流表的示数变化相反

D．电压表和电流表的示数的比值不变

9．小明用如图所示的电路．探究影响金属丝电阻大小的因素．他手边除了有电路中的器材外．还有一根金属丝，则(     )

A．只能探究电阻与金属丝长度的关系

B．只能探究电阻与金属丝横截面积的关系

C．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都能探究

D．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都不能探究

10．如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮．出现这一现象的原因不可能的是(     )

A．灯泡L2灯丝断了	B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了	D．滑动变阻器接触不良

11．如图所示，小宇运用电学知识设计了一个电子身高测量仪，其接入电路的电阻与接入电路的棒长成正比，金属杆cd和MP（右端P是滑片）与电路接触良好，杆cd和MP的电阻不计．当被测身高增加时，电压表的示数(     )

A．变大	B．变小	C．不变	D．无法确定

12．小军采用如图所示的电路，研究“通过某导体的电流与它的电阻关系”，他分别用5Ω和10Ω的电阻做两次实验，当完成第一次实验后，小军将A、B两点间的电阻R由5Ω更换为10Ω，闭合开关后，滑动变阻器应该(     )

A．保持变阻器滑片不动	B．将变阻器滑片向右移动

C．将变阻器滑片向左移动	D．更换阻值更大的滑动变阻器

二、填空题（每空1分，共20分）

13．将两个铅柱底面削平、削干净，紧压后它们“粘”在一起很难被拉开，是因为__________．

14．高空抛物现象被称为“悬在城市上空的痛”．据报道：一个30g的鸡蛋从18楼抛下来就可以砸破行人的头骨，从25楼抛下可使人当场死亡．由此可知，鸡蛋的重力势能与__________有关，下落过程是将重力势能转化为__________．

15．一节干电池的电压为__________伏．家庭电路中，电冰箱与电视机是__________的（选填“串联”或“并联”），家中电灯工作时将__________能转化为光能．

16．在汽油机的一个工作循环中，有__________个冲程，内能转化为机械能的是__________冲程；某汽车行驶100km消耗汽油7kg，这些汽油完全燃烧能放出__________J的热量．（汽油的热值q=4.6×107J/kg）

17．父亲节那天，小明给父亲启啤酒时，发现瓶口出现“白雾”，这是瓶内的气体冲出时，内能转化为__________能，使气体的内能减小，温度降低，水蒸气液化而产生的现象．这个现象说明__________可以改变物体的内能．

18．与头发摩擦过的塑料尺能吸引碎纸屑，这是__________现象．干燥的天气里，用塑料梳子梳头，头发会随梳子飘起来，这是因为梳子和头发带__________（选填同或异）种电荷相互吸引的缘故．

19．如图所示是道路维修时常用的路面钻机（俗称“啄木鸟”），该机械利用压缩气体推动活塞将钻头打入路面．气体推动活塞时是将__________能转化为__________能；“啄木鸟”中用到了柴油机，若其机械效率是40%，则完全燃烧50kg柴油对外做的有用功是__________J（柴油的热值是4.3×107J/kg）．

20．在一次军事演习中，一架飞机沿水平方向一边匀速飞行一边投放军用物资，在此过程中飞机的动能__________（选填“变大”、“变小”或“不变”），物资在加速下落过程中，动能和重力势能之间的转化情况是：__________．

21．轿车仪表盘上都有一个用来提醒司机车门是否关好的指示灯，若四个车门中任意一个车门未关好，该指示灯会一直发光，其工作原理如图所示．

（1）请具体说明保护电阻R0的作用__________．

（2）指出该电路的一处不足__________．

22．某定值电阻两端的电压由6V变为10V时，流过该电阻的电流增大了0.1A，那么这个定值电阻的阻值是__________Ω．

三、作图、实验探究题（作图每图2分、其他每空1分，共11分）

23．如图，在两个相同的烧杯中分别装有质量、初温都相同的水和沙子，用两个相同的酒精灯对其加热．

（1）加热相同时间后，分别测量两者的温度，发现沙子的温度明显高于水，这是因为__________；加热时搅拌沙子，目的是__________．

（2）在两烧杯上方分别盖上玻璃片，过一会儿发现装水烧杯上方的玻璃片内侧有小水珠，用手摸两个玻璃片，发现装__________（沙子/水）烧杯上方的玻璃片温度比较高，原因是__________．

24．小满暑假坐火车去北京，在火车上发现车厢后面有两个厕所，只有当两个厕所的门都关上时，车厢指示灯才会发光，指示牌才会显示“厕所有人”字样，提醒顾客两个厕所内都有人，请你把图中各元件符号连接成符合上述设计要求的电路图．

25．在探究“电压一定时，电流跟电阻的关系”的实验中，设计电路如图甲所示．

（1）连接电路前，开关必须__________．

（2）请根据图甲电路图用笔画线代替导线将图乙所示实物连接成完整电路（导线不允许交叉）．

（3）连接好电路，闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压．造成这一现象的原因可能是__________

A．电流表坏了____________________B．滑动变阻器短路

C．电阻处接触不良__________D．电阻短路

（4）排除故障进行实验，多次改变R的阻值，调节滑动变阻器，使电压示数保持不变，实验数据记录如下表．其中第5次实验电流表示数如图丙所示，其读数为__________A．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 电流V/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |  |

（5）实验结果是：__________．

四．计算题（9+6=15分）

26．新能源的开发利用为我们日常生活带来了极大的方便，如图是我们学校在暑假中安装的空气能热水器，其工作原理是通过少量的电量来驱动压缩机工作，把空气中的热量转移到水中，使水变热．外界气温为20℃时它每小时能将440L水从15℃升高到55℃，求：

（1）这些水吸收的热量是多少？

（2）若这些热量用效率为80%的锅炉为其加热，需要完全燃烧多少无烟煤？

（3）空气能热水器与锅炉相比有哪些优点？[c水=4.2×103J/（kg•℃），q烟=2.8×107J/kg]．

27．如图所示，电源电压为6V．闭合开关S，电压表V1示数为4V，电流表示数为0.4A．求：

（1）电压表V2的示数；

（2 ）R1、R2的阻值．

2015-2016学年湖北省恩施州利川市长顺中学九年级（上）期中物理试卷

一、单项选择题（每小题2分，计24分）

1．下列物品中，通常情况下属于导体的是(     )

A．塑料笔杆	B．橡胶手套	C．不锈钢尺	D．陶瓷碗

【考点】导体．

【专题】电流和电路．

【分析】（1）容易导电的物体是导体，不容易导电的物体是绝缘体；

（2）常见的导体包括：人体、大地、各种金属、酸碱盐的溶液、石墨等，常见的绝缘体包括：橡胶、陶瓷、塑料、玻璃等．

【解答】解：塑料笔杆、橡胶手套、陶瓷碗不容易导电，属于绝缘体；不锈钢尺是金属，容易导电，属于导体．

故选C．

【点评】导体和绝缘体不能死记硬背，记住相关的事例是解题的关键，属于基础知识的考查．

2．年初福州森林公园的梅花开得好美，小雪不禁想起“墙角数枝梅，凌寒独自开，遥知不是雪，为有暗香来”．漫步丛中，她闻到淡淡梅花香，其原因是(     )

A．分子很小	B．分子间存在引力

C．分子在不停地做无规则运动	D．分子间存在斥力

【考点】分子的运动．

【专题】应用题；分子热运动、内能．

【分析】由题意知，小雪闻到淡淡梅花香的原因是花香分子在不断地运动，进入人们的鼻子中，碰到嗅觉细胞，故闻到香味．

【解答】解：小雪闻到淡淡梅花香是因为梅花中含有香味的分子在不断的运动，飘入到作者鼻孔中的原因．说明了分子在不停地做无规则运动．

故选C．

【点评】古诗以精炼的语句描绘出如画一般的意境，从分子在不停地做无规则运动的角度可以解释其中远处闻到花香的原因．

3．如图所示，滑动变阻器与一灯泡串联接入电路，已知接线柱C接入电路，要使滑片P向左滑动时灯泡变亮，则电路的另一端(     )

A．只能接D点	B．只能接A点

C．只能接B点	D．接A点或接B点都可以

【考点】滑动变阻器的使用．

【专题】应用题．

【分析】先根据灯泡亮度的变化，推知电流变化，从而知道电阻的变化，就可知道滑动变阻器接入电路的电阻丝的长度的变化，从面确定接法．

【解答】解：由题可知，滑片P向左滑动时灯泡变亮，电阻要变小，电阻丝的长度必须变短，所以，电路的另一端要接A．

故选B．

【点评】知道滑动变阻器的原理，能够正确判断哪一段电阻丝被连入电路中是本题的解题关键．

4．小红家卫生间安装了换气扇和照明灯，换气扇和照明灯的电路连接如图所示．下列说法中正确的是(     )

A．换气扇和照明灯不能同时工作

B．换气扇和照明灯只能同时工作

C．换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等

D．换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等

【考点】并联电路的电压规律；电路的基本连接方式．

【专题】电流和电路；电压和电阻．

【分析】并联电路的特点：在并联电路中，从电源正极流出的电流在分支处要分为两路，每一路都有电流流过，因此即使某一支路断开，但另一支路仍会与干路构成通路．

【解答】解：AB、两电器并联并且都有单独开关控制，则通过电键的控制两用电器可以单独工作，也可以同时工作，故AB错误；

C、由于两电器功率不同，则电流不一定相同；故C错误；

D、由并联电路的特点可知工作时两端的电压一定相等，故D正确．

故选D．

【点评】本题考查并联电路的应用及特点，要结合串联和并联特点进行分析．

5．如图所示的电路中，闭合开关S1和S2，则(     )

A．灯泡L1亮，L2不亮	B．灯泡L2亮，L1不亮

C．灯泡L1、L2都不亮	D．灯泡L1、L2都亮

【考点】电路的三种状态．

【专题】图像综合题．

【分析】根据电路图分析电路结构，根据电路结构分析答题．

【解答】解：由电路图可知，闭合开关S1和S2时，只有灯L2接入电路，它与电源构成闭合回路，电压表与灯L2并联，灯L1被短路，灯L1不亮，灯L2亮；

故选B．

【点评】解决此类电路图分析问题时，首先要正确分析电路的连接方式，然后注意开关的作用以及短路现象．

6．质量相等、初温相同的水和煤油，分别用两个相同的电加热器加热（不计热损失），加热过程中温度变化如图所示，则下列判断正确的是(     )

A．甲的比热容大，是水	B．甲的比热容大，是煤油

C．乙的比热容大，是水	D．乙的比热容大，是煤油

【考点】比热容的概念．

【专题】比热容、热机、热值．

【分析】选同样的加热时间，甲和乙吸热相同，根据温度变化的多少判断，温度变化多的比热容小，温度变化少的比热容大，据此分析判断．

【解答】解：如图所示，在某一定时间时，甲的温度的变化量比乙的温度变化量大；

利用热量的计算公式Q=cm△t 分析，甲的比热容小，是煤油；乙的比热容大，是水．

故选C．

【点评】本题采用了控制变量法，这是一种常用的一种分析问题和探究物理问题的方法．学生要熟知其道理．

7．有一台单缸四冲程的柴油机，它工作时飞轮转速为1200r/min，则它的气缸内燃气1s对外做功(     )

A．20次	B．10次	C．600次	D．120次

【考点】有关热机的计算；内燃机的四个冲程．

【专题】计算题．

【分析】四冲程内燃机一个工作循环包括四个冲程，飞轮转两圈，对外做功一次．据此分析计算．

【解答】解：

∵柴油机的飞轮转速为1200r/min，

∴飞轮每秒转数：

n==20r，

∵每两圈对外做功一次，

∴每秒做功次数：

n′=10次．

故选B．

【点评】此题主要考查了内燃机的四冲程中做功次数与飞轮转数之间的关系．关键要搞清一个工作循环包括四个冲程、飞轮转两圈、对外做功一次．

8．如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列判断正确的是(     )

A．电压表示数变小，电流表示数变大

B．电压表示数变小，电流表示数变小

C．电压表和电流表的示数变化相反

D．电压表和电流表的示数的比值不变

【考点】电路的动态分析；欧姆定律的应用．

【专题】动态预测题．

【分析】由图可知滑动变阻器与定值电阻串联，电压表测量R1两端的电压；由图可知当滑片向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻减小，由欧姆定律可求得电路中电流的变化及电压表示数的变化．

【解答】解：当滑片向左移动时，滑动变阻器接入电阻减小，由欧姆定律可得，电路中电流增大，即电流表示数变大；

因电压表测量定值电阻R1两端的电压，由U=IR可得，R1两端的电压增大，即电流表示数变大；这时，电压表和电流表的示数的比值为定值电阻R1的阻值，所以不变．

故选D．

【点评】本题考查电路的动态分析，利用欧姆定律即可求解；但要注意电压表的接法，当电压表接在电源两端时，测量的为外部电路上的电压．

9．小明用如图所示的电路．探究影响金属丝电阻大小的因素．他手边除了有电路中的器材外．还有一根金属丝，则(     )

A．只能探究电阻与金属丝长度的关系

B．只能探究电阻与金属丝横截面积的关系

C．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都能探究

D．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都不能探究

【考点】影响电阻大小的因素．

【专题】实验题；控制变量法．

【分析】改变金属丝接入电路的长度，根据电流表的示数探究电阻与电阻丝长度的关系；

先将金属丝的一半接入电路，并记录电流表的示数，然后再将金属丝对折后接入电路，记下电流表的示数，根据两次示数确定电阻与电阻丝横截面积的关系．

【解答】解：将电阻丝的一段固定在A端，然后使B在电阻丝上滑动，通过电流表的示数即可探究电阻与电阻丝长度的关系；

将电阻丝的一半分别接入A、B两端，并记录电流表的示数；再将电阻丝对折后接入A、B两端，同时记下电流表的示数，通过比较电流的示数即可得出电阻与电阻丝横截面积的关系．

故选 C．

【点评】首先要知道决定电阻大小的因素，同时知道控制变量法的原理．

10．如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮．出现这一现象的原因不可能的是(     )

A．灯泡L2灯丝断了	B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了	D．滑动变阻器接触不良

【考点】电路的三种状态．

【专题】电流和电路．

【分析】在串联电路中，若只有一个用电器工作，则电路中不能发生断路，可能是另一个用电器发生了短路而造成的．

知道接触不良也是断路的一种．若发生断路，则整个电路都不会有电流，所有的用电器都不会工作．

【解答】解：A、若灯泡L2灯丝断了，则L1也不能发光，所以A错误；

B、若滑动变阻器短路了，则滑动变阻器不会引起L1亮度的变化，所以B错误；

C、若灯L2短路了，则L2不亮，L1照常发光，所以C正确；

D、若滑动变阻器接触不良，则整个电路断路，两灯都不亮，所以D错误．

故选ABD．

【点评】此题考查了电路故障的分析，首先掌握短路和断路的含义，才能根据题目中给出的情况作出判断．

11．如图所示，小宇运用电学知识设计了一个电子身高测量仪，其接入电路的电阻与接入电路的棒长成正比，金属杆cd和MP（右端P是滑片）与电路接触良好，杆cd和MP的电阻不计．当被测身高增加时，电压表的示数(     )

A．变大	B．变小	C．不变	D．无法确定

【考点】欧姆定律的应用；滑动变阻器的使用．

【专题】应用题；压轴题；欧姆定律．

【分析】如图所示，定值电阻R0和滑动变阻器R串联；根据升高增加时，滑片P的移动方向，判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化，由串联电路特点判断电压表示数如何变化．

【解答】解：由电路图可知，定值电阻R0和滑动变阻器R串联；电压表测滑动变阻器两端电压，被测身高增加时，

滑动变阻器电阻接入电路的长度增加，滑动变阻器接入电路的阻值变大，根据欧姆定律可知电路中的电流减小；

则定值电阻R0两端的电压减小，根据串联电路的电压特点可知：滑动变阻器的分压变大，因此电压表示数变大．

故选A．

【点评】本题考查了电路的动态变化，熟练应用串联电路特点及欧姆定律；明确身高的变化即电压表示数变化，分析清楚电路结构是正确解题的前提．

12．小军采用如图所示的电路，研究“通过某导体的电流与它的电阻关系”，他分别用5Ω和10Ω的电阻做两次实验，当完成第一次实验后，小军将A、B两点间的电阻R由5Ω更换为10Ω，闭合开关后，滑动变阻器应该(     )

A．保持变阻器滑片不动	B．将变阻器滑片向右移动

C．将变阻器滑片向左移动	D．更换阻值更大的滑动变阻器

【考点】欧姆定律的应用；滑动变阻器的使用．

【专题】应用题；压轴题；动态预测题．

【分析】要研究导体中的电流与电阻的关系，由控制变量法的思路可知，需要保证导体两端的电压不变，当电路中的电阻由5Ω换成10Ω时，导体两端的电压是否变化，怎样变化是此题的解题思路．

【解答】解：（1）将AB两点间5Ω的电阻更换为10Ω的电阻，闭合开关，电路总电阻变大，电流变小（电流表示数减小）AB间的电压增大（电压表的示数增大）；

（2）为保持AB间的电压不变，要移动滑片使AB间的电压减小：当滑动变阻器连入电路的电阻增大时，即将变阻器滑片向右移动，电路中电流变小，由U=IR可知，AB间的电压减小；

故选B．

【点评】电源电压不变，两串联电阻，当其中一个电阻增大时，其两端电压也增大，另一个电阻两端的电压同时减小．

二、填空题（每空1分，共20分）

13．将两个铅柱底面削平、削干净，紧压后它们“粘”在一起很难被拉开，是因为分子间存在着引力．

【考点】分子间的作用力．

【专题】应用题；分子热运动、内能．

【分析】本题根据分子动理论的相关内容解答，分子动理论内容为：物质是由大量分子组成的，分子在永不停息地做无规则运动，分子间存在相互的作用力．

【解答】解：将两个铅柱底面削平、削干净，紧压后它们“粘”在一起很难被拉开，是因为分子间存在着引力．

故答案为：分子间存在着引力．

【点评】分子动理论为考试中的热点，要求学生不但要掌握分子动理论的内容，也要注意所各内容所对应的现象．

14．高空抛物现象被称为“悬在城市上空的痛”．据报道：一个30g的鸡蛋从18楼抛下来就可以砸破行人的头骨，从25楼抛下可使人当场死亡．由此可知，鸡蛋的重力势能与高度有关，下落过程是将重力势能转化为动能．

【考点】势能的影响因素；动能和势能的转化与守恒．

【专题】应用题；信息给予题．

【分析】要分析鸡蛋的重力势能与什么因素有关，分析创设的情景，18楼与25楼相比，高度不同，从而可得出结论；分析下落过程重力势能的转化，需要用到能量转化的相关知识，思考哪个量减小了，哪个量增大了，得出能量是如何转化的．

【解答】解：根据鸡蛋从18楼抛下来就可以砸破行人的头骨，从25楼抛下可使人当场死亡，可知高度越高，造成的后果越严重，说明高度越高鸡蛋具有的重力势能就越大，从而得出重力势能与高度有关；

鸡蛋下落过程中，质量不变，高度减小，因此重力势能减小，同时速度增大，因此动能增加，增加的动能是由重力势能转化来的，即鸡蛋下落过程是将重力势能转化为动能；

故答案为：高度；动能．

【点评】本题涉及重力势能的影响因素、重力势能与动能之间的相互转化，解题是要熟记这些知识点，从题干中获取有用的信息，结合相关知识解决问题．

15．一节干电池的电压为1.5伏．家庭电路中，电冰箱与电视机是并联的（选填“串联”或“并联”），家中电灯工作时将电能转化为光能．

【考点】家庭电路的连接；电功的实质．

【专题】其他综合题．

【分析】①根据对生活中常见电压值的了解以及查看身边存在的电源直接写出答案．

②家庭电路的电压是220V，用电器的额定电压是220V，为了使用电器正常工作，相互不影响，用电器必须并联在家庭电路中．

③用电器是利用电能工作，用电器工作的过程就是把电能转化其它形式的能的过程．

【解答】解：

①一节干电池的电压是1.5V．

②因为家庭电路中各用电器之间既可以单独工作又互不影响，因此家庭电路中的电冰箱与电视机之间的连接方式为并联．

③电灯通过电流做功把电能转化为光能．

故答案为：1.5；并联；电．

【点评】①记住生活中一些常见的电压值：我国家庭电路的电压为220V；一节干电池的电压为1.5V；一节蓄电池的电压为2V；对人体安全的电压为不高于36V；手机电池的电压为3.7V．

②会根据串、并联电路的特点识别串并联电路，知道家庭电路中各用电器的连接方式为并联连接．

16．在汽油机的一个工作循环中，有四个冲程，内能转化为机械能的是做功冲程；某汽车行驶100km消耗汽油7kg，这些汽油完全燃烧能放出3.22×108J的热量．（汽油的热值q=4.6×107J/kg）

【考点】内燃机的四个冲程；热量的计算． [来源:Zxxk.Com]

【专题】比热容、热机、热值．

【分析】（1）汽油机的一个工作循环包括吸气、压缩、做功、排气四个冲程，其中压缩冲程将机械能转化成内能，做功冲程将内能转化成机械能；

（2）燃料完全燃烧放出的热量用公式Q=qm计算，其中q为燃料的热值．

【解答】解：（1）在汽油机的一个工作循环中，有四个冲程，汽油机的四个冲程中，实现将内能转化成机械能的是做功冲程；

（2）7kg汽油完全燃烧要放出的热量：Q放=mq=4.6×107J/kg×7kg=3.22×108J．

故答案为：四；做功；3.22×108．

【点评】本题考查了内燃机冲程的能量转化以及燃料燃烧放出的热量的计算，是比较基本的问题，要重点掌握．

17．父亲节那天，小明给父亲启啤酒时，发现瓶口出现“白雾”，这是瓶内的气体冲出时，内能转化为机械能，使气体的内能减小，温度降低，水蒸气液化而产生的现象．这个现象说明做功可以改变物体的内能．

【考点】液化及液化现象；做功改变物体内能．

【专题】机械能及其转化．

【分析】改变物体内能的两种方法：做功、热传递．对物体做功，物体的内能增加，机械能转化为内能；物体对外做功，物体的内能减少，内能转化为机械能．

【解答】解：启啤酒时，瓶子内气体对瓶盖做功，内能转化为机械能，内能减小，温度降低，水蒸气液化成“白雾”，

这个现象说明做功可改变物体的内能．

故答案为：机械；做功．

【点评】掌握改变物体内能的两种方法：做功和热传递．物体内能变化可能是温度变化，也可能是物态变化．

18．与头发摩擦过的塑料尺能吸引碎纸屑，这是摩擦起电现象．干燥的天气里，用塑料梳子梳头，头发会随梳子飘起来，这是因为梳子和头发带异（选填同或异）种电荷相互吸引的缘故．

【考点】摩擦起电；电荷间的相互作用规律．

【专题】电流和电路．

【分析】（1）摩擦现象生活中很常见，晚上睡觉前脱衣服时有火花；衣服上易沾有灰尘；梳子梳头发，头发随梳子飘起来等；

（2）电荷间的相互作用规律是：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．

【解答】解：（1）与头发摩擦过的塑料尺能吸引碎纸屑，这是摩擦起电现象；

（2）当梳子和头发相互摩擦时，梳子和头发带有异种电荷，由于异种电荷相互吸引，所以头发会随着梳子飞起来．

故答案为：摩擦起电；异．

【点评】本题考查了生活中的摩擦起电现象，这是生活中比较常见的现象，注重了物理和生活的联系，是中考常考的问题．

19．如图所示是道路维修时常用的路面钻机（俗称“啄木鸟”），该机械利用压缩气体推动活塞将钻头打入路面．气体推动活塞时是将气体的内能转化为活塞的机械能；“啄木鸟”中用到了柴油机，若其机械效率是40%，则完全燃烧50kg柴油对外做的有用功是8.6×108J（柴油的热值是4.3×107J/kg）．

【考点】有关热机的计算．

【专题】比热容、热机、热值．

【分析】要解答本题需掌握：（1）做功可以改变物体的内能，以及能量之间的转化；

（2）完全燃烧燃料产生的能量可以利用公式Q=qm进行计算，根据η=求出有用功．

【解答】解：（1）气体推动活塞，气体对活塞做功，气体的内能转化为活塞的机械能；

（2）完全燃烧50kg柴油产生的热量Q放=qm=4.3×107J/kg×50kg=2.15×109J；

∵η=

∴柴油对外做的有用功：W有用=Q放η=2.15×109J×40%=8.6×108J．

故答案为：气体的内；活塞的机械；8.6×108．

【点评】本题主要考查学生对改变物体内能的方法以及能量的转化，会利用压强公式和热量公式进行分析或计算问题．

20．在一次军事演习中，一架飞机沿水平方向一边匀速飞行一边投放军用物资，在此过程中飞机的动能变小（选填“变大”、“变小”或“不变”），物资在加速下落过程中，动能和重力势能之间的转化情况是：重力势能转化成动能．

【考点】动能和势能的大小变化；动能和势能的转化与守恒．

【专题】应用题；机械能及其转化．

【分析】（1）影响动能大小的影响因素：质量、速度．质量越大，速度越大，动能越大；

（2）影响重力势能大小的影响因素：质量、被举得高度．质量越大，高度越高，重力势能越大．

【解答】解：飞机沿水平方向一边匀速飞行一边投放军用物资，在此过程中飞机的速度不变，质量变小，所以动能变小；物资在加速下落过程中，质量不变，高度变小，重力势能变小，但速度越来越快，动能越来越大，所以，重力势能转化为动能．

故答案为：变小；重力势能转化为动能．

【点评】本题主要考查了动能和重力势能大小的判断，只要知道影响动能、重力势能大小的因素即可解答．

21．轿车仪表盘上都有一个用来提醒司机车门是否关好的指示灯，若四个车门中任意一个车门未关好，该指示灯会一直发光，其工作原理如图所示．

（1）请具体说明保护电阻R0的作用开门时保护指示灯；关门时保护电源．

（2）指出该电路的一处不足不能确定哪个门未关好．

【考点】串、并联电路的设计．

【专题】简答题．

【分析】由电路分析可知，四个开关是串联的，故有一个不闭合，即为断路，电流流过灯泡，当四门全关闭时，灯被短路而熄灭．

【解答】解：（1）当四个开关全闭合时，灯L被短路，故R0可防止电源被短路；当有门未关上时，灯发光，电阻可以防止灯泡中电流过大；

（2）本灯中四开关串联，只有全部闭合时才使灯熄灭，无法知道是哪一个未关好．

故答案为：（1）开门时保护指示灯；关门时保护电源；（2）不能确定哪个门未关好．

【点评】在实际应用中多个开关常常连在一起来完成不同的功能，要弄清开关控制作用．

22．某定值电阻两端的电压由6V变为10V时，流过该电阻的电流增大了0.1A，那么这个定值电阻的阻值是40Ω．

【考点】欧姆定律的应用；影响电阻大小的因素．

【专题】计算题；压轴题；方程法．

【分析】（1）影响电阻大小的因素有材料、长度、横截面积，另外还有温度；

（2）电阻是导体本身的一种性质，与电压和电流无关，电阻两端的电压或者电流改变时，电阻的阻值不变．

【解答】解：设这个定值电阻的阻值为R，由题意得：

+0.1A=，

解得R=40Ω．

故答案为：40．

【点评】牢记电阻是导体本身的一种性质，其大小不随着电压和电流的改变而改变，是解决此类问题的关键．

三、作图、实验探究题（作图每图2分、其他每空1分，共11分）

23．如图，在两个相同的烧杯中分别装有质量、初温都相同的水和沙子，用两个相同的酒精灯对其加热．

（1）加热相同时间后，分别测量两者的温度，发现沙子的温度明显高于水，这是因为沙子比热容小于水的比热容；加热时搅拌沙子，目的是使沙子受热均匀．

（2）在两烧杯上方分别盖上玻璃片，过一会儿发现装水烧杯上方的玻璃片内侧有小水珠，用手摸两个玻璃片，发现装水（沙子/水）烧杯上方的玻璃片温度比较高，原因是水蒸气液化放热．

【考点】比热容的概念；液化及液化现象．

【专题】探究型实验综合题．

【分析】（1）根据Q吸=cm△t变形公式△t=进行分析．

在加热过程中，为使沙子能够均匀受热，要不断进行搅拌．

（2）分析装水烧杯上方的玻璃片内侧水珠的形成原因，利用液化放热的原理进行解释．

【解答】解：（1）由Q吸=cm△t得，△t=，水和沙子的质量相同，吸收相同的热量，由于沙子的比热容小于水的比热容，所以温度变化较大．

加热时搅拌沙子，目的是使沙子能够均匀受热．

（2）装水烧杯上方的玻璃片内侧的小水珠是由于水蒸发形成的水蒸气遇冷液化形成的，在液化时要放热，所以烧杯上方的玻璃片温度比较高．

故答案为：（1）沙子比热容小于水的比热容；使沙子受热均匀；（2）水；水蒸气液化放热．

【点评】此题考查了学生对比热容的认识及理解，同时考查了物态变化中的液化现象及其特点．

24．小满暑假坐火车去北京，在火车上发现车厢后面有两个厕所，只有当两个厕所的门都关上时，车厢指示灯才会发光，指示牌才会显示“厕所有人”字样，提醒顾客两个厕所内都有人，请你把图中各元件符号连接成符合上述设计要求的电路图．

【考点】电路图设计．

【分析】根据串并联电路的特点进行分析，即两个开关串联，同时控制一个灯泡．

【解答】解：只有当两个厕所的门都关上时，车厢指示灯才会发光，说明两个门（开关）同时控制电路，只有都关闭才会形成闭合的回路．因此两门（开关）应串联．

故答案为：

．

【点评】此题中的情况在汽车中经常遇到，还有保鲜库常要两人保管钥匙．这些都用到了串联电路的知识．

25．在探究“电压一定时，电流跟电阻的关系”的实验中，设计电路如图甲所示．

（1）连接电路前，开关必须断开．

（2）请根据图甲电路图用笔画线代替导线将图乙所示实物连接成完整电路（导线不允许交叉）．

（3）连接好电路，闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压．造成这一现象的原因可能是C

A．电流表坏了____________________B．滑动变阻器短路

C．电阻处接触不良__________D．电阻短路

（4）排除故障进行实验，多次改变R的阻值，调节滑动变阻器，使电压示数保持不变，实验数据记录如下表．其中第5次实验电流表示数如图丙所示，其读数为0.12A．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 电流V/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |  |

（5）实验结果是：电压不变，导体中的电流与导体的电阻成反比．

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验．

【专题】探究型实验综合题．

【分析】（1）为保护电路，连接电路时，开关需断开，闭合开关前，滑动变阻器的滑片移至最大阻值处；

（2）根据电路图连接实物电路，滑动变阻器与电阻串联，要接一上一下，电压表与电阻并联，根据电阻两端的电压，判断电压表的量程；

（3）电流表没有示数，则电路发生断路，电压表有示数，则与电压表并联的电路断路；

（4）根据图丙判断电流表的量程和分度值，读出电流表的示数；

（5）分析表格中数据，得出电流和电阻的关系：电压不变，电流与电阻成反比．

【解答】解：（1）连接电路前，开关必须断开；

（2）由图知，需将电压表与电阻并联；

滑动变阻器与电阻串联，滑动变阻器已接了下面一个接线柱，可再接上面任意一个接线柱，如图所示：

（3）电流表没有示数，电路断路，电压表示数始终接近电源电压，则与电压表并联的电阻断路；

（4）由图丙知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.12A；

（5）由表格中数据可知，电压不变，电阻越大，电流越小，且电阻增大为原来的几倍，电流变减小为原来的几分之一，可知：

电压不变，电流与电阻成反比．

故答案为：（1）断开；（2）见上图；（3）C；（4）0.12；（5）电压不变，导体中的电流与导体的电阻成反比．

【点评】探究电流和阻的关系实验中，要控制电阻两端的电压不变，改变电阻的阻值，最后得出的结论是：电压不变，导体中的电流与导体的电阻成反比．有关电流表、电压表、滑动变阻器的接法及连接电路应该注意的问题，都是电学实验中经常考查到的，所以一定要熟练掌握．有关电路故障的分析，是电学实验中的难点，关键是搞清断路和短路现象的区别．

四．计算题（9+6=15分）

26．新能源的开发利用为我们日常生活带来了极大的方便，如图是我们学校在暑假中安装的空气能热水器，其工作原理是通过少量的电量来驱动压缩机工作，把空气中的热量转移到水中，使水变热．外界气温为20℃时它每小时能将440L水从15℃升高到55℃，求：

（1）这些水吸收的热量是多少？

（2）若这些热量用效率为80%的锅炉为其加热，需要完全燃烧多少无烟煤？

（3）空气能热水器与锅炉相比有哪些优点？[c水=4.2×103J/（kg•℃），q烟=2.8×107J/kg]．

【考点】热量的计算．

【专题】计算题；比热容、热机、热值．

【分析】（1）利用m=ρV求出水的质量、知道初温和末温，根据公式Q=cm（t﹣t0）求出水吸收的热量；

（2）根据效率η=求出无烟煤需要放出的热量，再根据公式Q=mq求出燃烧无烟煤的质量；

（3）比较空气能热水器与锅炉，空气能热水器的优点要从安全、节能、环保方面去考虑．

【解答】解：

（1）由ρ=得：水的质量m=ρV=1×103kg/m3×440×10﹣3m3=440kg，

水吸收的热量：

Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×440kg×（55℃﹣15℃）=7.392×107J；

（2）由η=知，Q放===9.24×107J；

由Q放=mq得需要的无烟煤质量：

m′===3.3kg；

（3）空气能热水器与锅炉相比，空气能热水器的优点：安全、节能、无污染等．

答：（1）这些水吸收的热量是7.392×107J；

（2）若这些热量用效率为80%的锅炉为其加热，需要完全燃烧3.3kg无烟煤？

（3）空气能热水器的优点：安全、节能、无污染等．

【点评】本题考查学生对空气能热水器的工作过程的理解和热量的计算，空气能热水器属于新产品，针对新产品，重大事件设计物理问题，都是中考的热点，一定要关注．

27．如图所示，电源电压为6V．闭合开关S，电压表V1示数为4V，电流表示数为0.4A．求：

（1）电压表V2的示数；

（2 ）R1、R2的阻值．

【考点】串联电路的电压规律；欧姆定律的应用．

【专题】计算题；压轴题．

【分析】首先分析电路图，可知R1、R2串联，电压表V1测量的是电阻R1两端的电压，电压表V2测量的是电阻R2两端的电压，电流表A测量总电流，

（1）已知电源电压和电阻R1两端的电压，根据串联电路的电压规律可求电阻R2两端的电压，即电压表V1的示数．

（2）根据欧姆定律可求R1、R2的阻值．

【解答】解：由图可知：电源电压为6V．R1、R2串联，电压表V1测量的是电阻R1两端的电压，为4V；电压表V2测量的是电阻R2两端的电压，电流表A测量总电流，

（1）由串联电路的电压规律可知：

U2=U﹣U1=6V﹣4V=2V；

即电压表V2的示数为2V．

（2）由I=得：

R1===10Ω，

R2===5Ω．

答：（1）电压表V2的示数为2V；

（2 ）R1、R2的阻值分别为10Ω、5Ω．

【点评】本题考查电阻和电压的计算，关键是知道在串、并联电路中电阻、电流和电压的规律；会灵活运用欧姆定律公式及其变形式．