| 学校：索堡中学 科目：九年级物理 授课时间： 课时数： 编写人：韩向飞 审核人：张永正、付晓波、王斌 学生姓名： 班级： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 第18讲 电能 电功 电功率 |  | 2.电功和电功率常用公式 基本公式; 导出公式. 电功; W= Pt =UIt; W=U2t/R= I2Rt. 电功率; P=Wt =UI; P =U2/R= I2R. 适用范围; 普遍适用; 纯电阻电路. 3.额定电压和额定功率 额定电压; 额定功率. 概念; 用电器正常工作的电压; 用电器在额定电压下的功率. 铭牌; 灯泡“PZ220 V40 W”指灯泡的为_______220 V，_______为40 W. 【提示】 用电器额定功率与外加电压和通过的电流无关． 考点三 测量小灯泡的电功率 测量小灯泡的电功率的实验 原理; P=_________. 电路图. 滑动变 阻器的 作用; （1）_______________ （2）改变_______和_________，从而实现多次测量. 实验 记录. 结论; 用电器两端电压不同，电功率就不同. 小灯泡两端电压越高，功率越大，灯泡越亮. 灯丝温度越高，灯丝电阻越大. 注意; 不能将多次测得的电功率求平均值. 【提示】 在测量小灯泡电功率的实验中，闭合开关后小灯泡不亮，不一定是小灯泡断路，还可能是由于滑动变阻器连入了最大阻值，导致电路中的电流很小，小灯泡无法发光． |  |
| 学习 目标 | 主要考查：电能表的使用，电功与电功率的计算，测量小灯泡的额定功率．有时还与热学知识、效率的知识综合考查．题型多以选择题、实验探究题、计算题的形式出现． |  |  |  |
| 学习过程（含前置性作业、课堂学习、随堂练习、提升性作业等） |  |  |  |  |
| 考点一 电能 - 电能 获取; ___________提供电能. 使用; 用电器将电能转化为其他形式的能. 单位; 国际单位; __________. 常用单位; _____________. 换算关系; 1 kW·h=_________J. 测量工具; 电能表. 2.电能表的认识和使用 作用; 测量电路___________. 单位; _______________. 参数; 220 V; 额定__________为220 V. 10（20）A; 标定__________为10 A,额定最大电流为20 A. 600 r/kW·h; 每用1度电，表的铝盘转_________转. 2 500 imp/kW·h; 每用1度电，表的指示灯闪___________次. 读数; 计数器末尾数字表示小数位. 测量电能方法; 较大的电能利用刻度盘示数测量，消耗的电能为前后两次示数差，即W=W2-W1. 较小的电能利用转盘圈数计量，消耗的电能为W=n/N kW·h（n为某段时间转盘转的圈数，N为表上参数）. 考点二 电功率 - 电功率 意义; 表示用电器消耗电能的_______________. 单位; ___________，符号W;1 kW=_______W. 定义; 用电器单位时间内______________. 公式; P=_____________. 【提示】 用电器功率大，说明用电器消耗电能快，但不一定消耗电能多． |  |  |  |
|  |  |  |  | 课后反思 |
|  |  |  |  | 批阅时间 |

| 学校：索堡中学 科目：九年级物理 授课时间： 课时数： 编写人：韩向飞 审核人：张永正、付晓波、王斌 学生姓名： 班级： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命题点1 电能表的相关计算 1．(2015·河北模拟)小明家电能表的铭牌上标有“220 V 10(40)A 1 500 r/kW·h”等字样．一天他在家中所有家用电器正常工作时，观察到电能表的铝盘在2 min内转过330 r，则用电器在这段时间内消耗的电能等于________ J．夏日来临，他家计划购买一台2.5 kW的空调，从电能表使用的角度考虑，他家________(填“允许”或“不允许”)增加这样一台空调． INCLUDEPICTURE "F:\\火线100\\2016\\光盘\\河北转稿\\K520.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "F:\\火线100\\2016\\光盘\\河北转稿\\K520.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\河北转稿\\K520.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\河北转稿\\K520.TIF" \* MERGEFORMATINET 2．(2015·山西)如图所示是现在家庭常用的电子式电能表表盘，表盘上标有3 200 imp/(kW·h)，表示每消耗1 kW·h的电能，指示灯闪烁3 200次．小明将某家用电器单独接在该电能表上正常工作6 min，电能表指示灯闪烁了320次．该家用电器的额定功率是________W，则这个家用电器可能是____________(填“电热水壶”“台灯”或“电视机”)． 命题点2 电路安全问题 3．(2014·兰州)在如图所示的电路中，电源电压恒为9 V，电压表的量程为0～15 V，电流表的量程为0～0.6 A，定值电阻R1的规格为“30 Ω 0.5 A”，滑动变阻器R2的规格为“20 Ω 1 A”，灯泡L上标有“6 V 3 W”的字样，假设灯丝的电阻不变，闭合开关，在不损坏电路元件的情况下，下列说法中正确的是( ) A．整个电路消耗的总功率的变化范围是3.375～4.5 W B．电压表示数的变化范围是3～6 V C．滑动变阻器允许的调节范围是5～20 Ω D．电流表示数的变化范围是0.1～0.5 A 4．(多选)(2015·石家庄桥西区模拟)如图所示电路中，电源电压为4.5 V，小灯泡上标有“4.5 V 2.25 W”的字样(设灯丝电阻不变)，滑动变阻器的最大阻值为30 Ω，电流表量程为0～0.6 A，两块电压表的量程均为0～3 V，以下说法正确的是( ) |  | A．滑片向左移动时，电流表示数减小，小灯泡变暗 B．滑片向右移动时，电压表V2示数的减小值等于电压表V1示数的增加值 C．滑动变阻器允许接入电路的阻值最小时，电路消耗的总功率为2.25 W D．滑动变阻器允许接入电路的阻值范围是4.5～18 Ω 5．(2015·眉山)如图所示，电源电压恒为7 V，电压表量程为0～3 V，电流表量程为0～0.6 A，滑动变阻器的规格为“20 Ω 1 A”，灯泡标有“6 V 3 W”字样，闭合开关，若两电表示数均不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定电压，不考虑灯丝电阻变化，下列说法正确的是( ) INCLUDEPICTURE "F:\\火线100\\2016\\光盘\\河北转稿\\K524.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "F:\\火线100\\2016\\光盘\\河北转稿\\K524.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\河北转稿\\K524.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\河北转稿\\K524.TIF" \* MERGEFORMATINET A．电压表示数变化范围2 V～3 V B．电流表示数变化范围0.2 A～0.5 A C．滑动变阻器连入电路的阻值变化范围2 Ω～9 Ω D．滑动变阻器的最大功率为0.5 W 命题点3 有关电功、电功率的图像问题 6．(2015·德阳)有两个电路元件A、B，把它们串联在电路中，如图乙所示，流过元件的电流与其两端的电压关系如图甲所示，闭合开关S，这时电流表的示数为0.4 A，则A、B两元件的电功率之比为( ) INCLUDEPICTURE "F:\\火线100\\2016\\光盘\\河北转稿\\K526.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "F:\\火线100\\2016\\光盘\\河北转稿\\K526.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\河北转稿\\K526.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\河北转稿\\K526.TIF" \* MERGEFORMATINET A．4∶5 B．5∶4 C．2∶3 D．1∶3 |  |
|  |  |  | 课后反思 |
|  |  |  | 批阅时间 |