2016中考物理复习备考教案—家庭安全用电

学习要求

1. 知道家庭电路中造成熔丝熔断的原因.

2. 知道熔丝(保险丝)的作用.

3. 会根据实际电路的需要，正确选用和安装熔丝的方法.

4. 知道安全电压。了解常见的几种触电情况和避免触电的方法.

5. 理解家庭电路的组成及其主要部分的作用.

6. 知道家庭电路中各电学器件的符号，会画简单的家庭电路图.

7. 知道火线与零线，会使用测电笔正确辨认火线和零线.

8. 知道安全用电的常识，知道常用的触电急救知识.

9. 培养理论联系实际的学习习惯，严格遵守操作规程的科学态度，以及综合运用物理知识分析、解决实际问题的能力.

学习指导

1. 家庭电路主要由进户线（电源线）、电能表、闸刀开关、熔断器、开关、插座和用电器等元件组成.

2. 家庭电路失火的原因是电压过高、用电器电流超载及线路中某处接触不良造成该处电阻加大而使局部线路过热.

3. 熔丝：

⑴熔丝是由电阻率较大、但熔点较低的铅锑合金制成的.

⑵熔丝的作用是当电路中的电流过大时熔丝发热并熔断，形成断路，从而保护用电器.

⑶更换熔丝时，要换成规格合适的熔丝，不能用铜丝或铁丝代替.

⑷自动空气开关是一种新型的保险装置，这种装置被附加在总开关上，不再采用熔丝，而是通过电磁原理来实现电路的断、开.

4. 触电：人体是导体，若体触及带电体，会有电流通过人体造成对人体的伤害.

⑴单线触电：站在地上的人触到火线，电流由火线进入人体流到大地，形成回路，造成伤害人体的事故.

⑵双线触电：站在绝缘体上的人若同时触到火线和零线，人体与电网形成回路，造成伤害人体的事故.

5. 插座：为了给电视机、洗衣机、电冰箱以及其他可以搬动的家用电器供电，需要安装插座.插座有两孔插座和三孔插座之分.使用三孔插座可以使有金属外壳的用电器有良好的接地保护作用.

6. 测电笔：用来辨别火线和零线的电工工具.使用时，用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，如果氖管发光，表示接触的是火线；若氖管不发光，表示接触的是零线.

7. 安全用电常识：

(1)一般情况下，人体的安全电压不高于36V.

(2) 安全用电的四不原则：不接触低压带电体；不靠近高压带电体；不弄湿用电器；不损坏绝缘体.

(3) 处理触电事故，首先切断电源.若有人触电，先切断电源,或用绝缘体使人脱离电源线；因电引起的火灾,要先切断电源,再泼水救火,一定不能带电泼水救火.

典型范例

例1．电工师傅检修电路时，手中备有的熔丝嫌粗，他便用螺丝刀在熔丝上揿一个切口，试说明他这样做的道理.

精析：熔丝的规格常用额定电流来表示，熔丝越粗额定电流越大，熔丝越细额定电流越小。电工手边备有的熔丝嫌粗，表明其额定电流较大，不符合电路要求。在熔丝上揿一切口，可减小熔丝的横截面积，使熔丝变细，额定电流变小，符合安全用电要求.

全解：这样做的目的是减小熔丝的横截面积，以减小熔丝的额定电流.

点评：熔丝有不同的规格，家庭电路中一般按额定电流选用熔丝，应使熔丝的额定电流等于或略大于电路的最大正常工作电流.选用熔丝时，既不能选得过大，也不能选得过小，过大起不到保护电路的作用，过小又及易造成电路断路。若熔丝嫌细，也可以把几段对折起来使用，以增大额定电流.

例2．闭合室内开关，发现灯不亮，但灯座完好，用测电笔检测灯座的两接线柱，发现测电笔氖管都发光，由此可判断                                        (    )

A.火线断路                B.灯泡灯丝断了

C.零线断路                D.无法判断

精析：根据题中所描述的现象可推知，一定是出现了断路.若火线断路，氖管不会发光；若灯丝断路，灯座两端不会使氖管发光；所以，只能是零线断路而导致灯不亮.

全解：本题应选C.

点评：照明电路中常出现的故障主要有下列四种： (1)开路； (2)短路； (3)过载；(4)漏电.在分析电路故障时，要根据具体情况作出正确的判断.

活动与探究

1. 拆一只测电笔，看看它有哪些部分组成？怎样用它来辨别火线和零线呢？请在老师或家长的监护下动手做做看，一定要注意安全.

2. 结合生活经验，你认为安全用电要注意哪些？请提出合理的建议.

思考与练习

一、填空题

1.家庭电路主要由             、             、             、             、

、             、             、等组成。为了考虑到用电安全，三线插座还应加接_      .

2.家庭电路的火线和零线之间的电压是___   _  ___V；对人体的安全电压是

V；为了避免电路中电流过大而造成危害，电路中必须安装             .

3.艺艺家买来的洗衣机上带的是三脚插头，由于家中没有三孔插座，于是把三脚插头安在两孔插座上，洗衣机照样工作，但这样做在                        时，容易造成触电事故.

4. 周末，小华在家开着空调看电视，妈妈打开电饭

DZ47-70A

最大工作电流     10A

漏电电流         ≤30mA

额定电压         220V

动作时间         ≤0.1s

锅做饭时，家里的自动空气开关“跳闸”了.则“跳闸”

的原因可能是           .根据小华家自动空气开关上

的铭牌如图所示，他家电路允许使用的用电器总功率最

大为          W.

二、选择题

5．在下列现象中：①插座中的两个线头相碰；②开关中的两个线头相碰；③电路中增加了大功率用电器；④户外输电线绝缘皮损坏．可能引起家中保险丝熔断的是  （    ）[来源:Z。xx。k.Com]

A．只有①、②          B．只有②、③

C．只有②、④          D．只有①、③

6．电工站在干燥的椅子上检修电路，下列情况中肯定不安全的是           （    ）

A．一手接触到火线

B．两只手都接触到火线

C．一只手接触火线，另一只手接触到水泥墙壁

D．一只手接触零线，另一只手接触到水泥墙壁

7．关于安全用电，下列做法中正确的是                                  （    ）

A．使用测电笔时，不能用手接触笔尾的金属体

B．发现有人触电时，要先切断电源，或用干木棒把电线挑开

C．发现线路起火时，可以立即泼水救火

D．发现高压输电线落在地面上时，用干木棒将其挑离地面

8．小鸟蹲在高压电线上并不会触电，其原因是                          （    ）

A．小鸟是绝缘体，所以不触电

B．小鸟两个爪间的电压低，不会使小鸟触电

C．小鸟生命力强，所以不触电

D．线路中电流太小，不能使小鸟触电

9．小明发现他家的电路中，使用的是一种外壳由塑料制成的“空气开关”，它可替代闸刀开关和熔断器.他观察到空气开关的额定电流是10A，那么，由这个“空气开关”控制的用电器的总功率最好                                        　（    ）

A．不大于220W             B．不大于1200W[来源:Z&xx&k.Com]

C．不大于2.2kW             D．没有限制

三、计算、论述题

10.你是否注意到，在用电高峰或家中使用大功率用电器时，家中的电灯发光会变暗?请你分析一下是什么原因造成的.

11.白炽灯是人们常用的照明用具.根据你对白炽灯的了解,请提出两个与物理知识有关的问题,并针对提出的问题作出简要回答.[来源:学科网]

例如：问题:白炽灯的灯丝用久了为什么会变细?

简答：在高温状态下灯丝升华造成的.

(1)问题:                                     ；

简答：                                      ．

(2) 问题:                                    ；

简答：                                      ．

12．某中学学生，星期天到乡镇上宣传安全用电常识，该校学生自制了宣传画，如图15-9甲、乙、丙。请你任选其中两幅为它配上简短的解说词．

图15-9

[来源:学。科。网Z。X。X。K]

图甲的解说词：                                               ．[来源:Zxxk.Com]

图乙的解说词：                                               ．

图丙的解说词：                                               ．

相关链接

家用电器之最

最早的白炽灯：白炽灯最早由谁发明的尚有争论.爱迪生在前人研究的基础上，于1879年10月21日制成了一只用碳化的棉线做灯丝的真空灯泡.通电后，这只灯泡足足亮了45个小时.这在当时可是个了不起的成就.

最早的电风扇：1882年,美国纽约的克罗卡日卡齐发动机厂成功研制了一台只有两个扇片的台式电风扇.

最早的收音机：1910年,美国纽约的戴弗雷斯特无线电话公司研制成功一台组装式收音机.

最早的电冰箱：1913年,美国的芝加哥一家公司研制成功一台家用电冰箱,它的外壳是木制的,里面安装了压缩制冷设备.

最早的电视机：1926年,英国的贝尔德研制成功一台黑白电视机.1941年,匈牙利籍美国科学家彼得·戈德马克研制成功一台彩色电视机.

最早的微波炉：1947年,美国研制成功一台加工食品的微波炉,当时叫雷达炉.

最早的录像机：1956年,美国的安派克齐公司研制成功一台录像机.

1.进户线  电能表  闸刀开关  熔断器  电灯  开关  插座  地线    2. 220V  不高于36V  熔断器   3. 金属外壳带电   4.过载  2200   5.D   6.C   7.B   8.B   9.C  10.导线上有电阻,使用大功率用电器时电流较大,导线上的电压也增大,从而使电灯两端的电压变小,发光就会变暗  11.略  12.甲图：不要用湿手拨开关；乙图：不要在电线上搭凉衣服；丙图：架设电视天线时，注意不要触及电线