【畅优新课堂】2016年秋人教版九年级物理全册增补习题：17.3《电阻的测量》

基础运用

1.伏安法测电阻实验的原理是                 ，在连接电路的过程中，开关必须处于          状态，滑动变阻器的滑片应位于阻值最      的一端．这主要是为了避免电路中          过大，以致烧坏有关元件．接通电源后，先通过滑动变阻器把小灯泡两端电压调到            ．测量时，从设备的安全考虑，应从额定电压开始逐次       电压，（填“升高”或“降低”）从而获得几组数据．

2．一个滑动变阻器上标有“10Ω，2A”当此变阻器和一个阻值为20Ω的电阻串联后接入一电源上，则电源电压的最大值应不超过        V。

3．有两个阻值分别为3Ω和5Ω的电阻R1和R2将它们串联接在电压为U的电源上，R1和R2两端的电压之比U1:U2=       若将它们并联在同一电源两端则流过它们的电流之比I1:I2=

4．已知两个定值电阻器，R1=4Ω，R2=8Ω将它们串联后总电阻为      Ω，若将它们并联后接在电路中总电阻为         Ω

5．现要测定标有“3．8 V ，0．3 A”字样的小灯泡正常发光时灯丝的电阻值．给你提供的实验器材如下：4．5 V和12 V的电源各一套（电源电压恒定），开关一只，导线若干，标有“5 Ω，2 A”和“10 Ω，1 A”的滑动变阻器各一只，量程为0．6 A和3 A的电流表各一只．量程为3 V和15 V的电压表各一只．要求测量时电表的示数必须超过所用量程的一半．（1）应选用          V的电源；（2）电流表的量程应选择         A；（3）电压表的量程应选择         V；（4）滑动变阻器的规格应选择          ．

图7-12

6．通过导体a、b的电流随电压的变化情况如图7-12所示，则导体a、b的电阻相比较（    ）

A．Ra＞Rb       B．Ra＝Rb      C．Ra＜Rb    　D．无法确定

7．在220V的照明电路中安装“13V,0．2A”的小彩灯,为使每盏灯都能在13V左右的电压下正常工作,正确的连接方法是(    )

A．将51个小彩灯串联                B．将51个小彩灯并联

C．将10个小彩灯串联                D．将17个小彩灯串联

8．修理电器需要一只150Ω的电阻，但只有电阻值分别为100Ω、200Ω、600Ω的电阻各一只，可代用的办法是(    )

A．把200Ω的电阻与600Ω的电阻串联起来

B．把100Ω的电阻与200Ω的电阻串联起来

C．把100Ω的电阻与200Ω的电阻并联起来

D．把200Ω的电阻与600Ω的电阻并联起来

9．某用电器的电阻是100Ω,允许通过的最大电流为0．2A,接入36V电路里,为了使用电器正常工作,必须：(    )

A．串联一个80Ω的电阻                       B．并联一个80Ω的电阻

C．串联一个160Ω的电阻                      D．并联一个160Ω的电阻

10．电路的电压不变，两个阻值相同的电阻并联后接入电路，通过某一电阻的电流为I并，把这两电阻串联后再接入同一电路，通过某一电阻电流为I串，则I并／I串为(     )

A．1：2           B．1：1           C ．2：1          D．4：1

11．有四组不同的电阻．已知R1＜R2，那么电阻值最小的是（    ）

A． R1、R2并联    B． R1、R2串联   C． 只有R1        D．只有 R2

12．电阻R1和R2并联,已知通过干路的电流强度为I,那么通过R1的电流强度为（    ）

A．R2R1+R2I        B．R1R1+R2I       C．R2+R1R2I       D．R1+R2R1+R2I

13．图7-13所示的电路中小灯泡正常发光．若将小灯泡和电流表的位置对换，则（      ）

A.小灯泡不会发光                    B.小灯泡会被烧坏

C.电流表示数不变                    D.电压表示数不变

14．一段均匀的电阻线，接在6V的电源上，通过它们的电流为200mA．若将这段电阻线等分成3段后，并联接在原电源上，则此时电路中的总电流为（     ）

图7-13

A．600mA         B．0.18 A         C．1.8 A           D．1.2A

15． 一段导体两端的电压为8 V时，通过导体的电流为0.8 A，当通过导体的电流增加0.2 A时  （    ）

A．导体两端的电压增加0.2V

B．导体两端的电压保持不变[来

C．导体的电阻减小2 Ω

D．导体的电阻仍为10 Ω

能力拓展

1．小宇做“测定小灯泡的电阻”实验(小灯泡标有“2.5V"字样)，在实验过程中得到了如下表所示的一组电压和电流的数据：

| 实验次序 | 1 | 2 | 3[ | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯泡两端的电压U（V） | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 通过灯泡的电流I（A） | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 |  | 0.31 |
| 灯泡发光情况 | 微亮—逐渐变亮 |  |  |  |  |  |

根据图7-14的实物电路，在方框内画出对应的电路图；

图7-15

图7-14

(2)在连接电路时，开关应处于    状态，这是为了                   ；闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至                ，这是为了                           ；

(3)正确连好电路后，闭合开关S，发现灯L不发光，故障的原因不可能是(    )；

A．电流表处有开路

B．电压表与灯泡相连接的导线接触不良

C．导线接触不良

D．小灯泡L的灯丝断了

(4)灯泡正常发光时，电流表的示数如图7-15所示，请将读数填入表格中的空格处．此时小灯泡的电阻为        ；(小数点后保留一位数字)

(5)分析比较表格中的数据可以看出，在灯丝中的电流逐渐增大的过程中，灯丝的电阻    ，进一步分析表明：

探究创新

1．小明所在的班级共有30位同学，常采用投票表决的方式来决定班级重大事宜，小明想设计一个表决统计器，来快速地获知投赞成票(或反对票)的人数。为此，小明准备了下列器材：电源(电压为2V且恒定)、开关(足够多)、电流表(表盘如图)、阻值100Ω的定值电阻(足够多)、导线若干

(1)画出表决器的电路原理图（可用“……”省去部分重复的电路）；

(2)通过计算改画图7-16中电流表的表盘刻度，使它能直接显示人数；

(3)写出表决器的使用方法

电路图：

使用方法：

图7-16

2．小明和小亮利用图7-17所示的电路测未知电阻的阻值．

（1）根据他们连接的实验电路可知，电表甲应是         表．

（2）实验中他们检查电路无误后闭合开关，观察了两电表的示数（如图7-18）．计算出被测电阻R＝         Ω．

（3）完成了上步计算后小明认为实验就完成了，小亮则认为，仅这样就得出电阻的阻值不够可靠．原因是         。

（4）为了得到更可靠的结果，你认为接下去他们的具体操作应是                      。

图7-17

图7-18

[来源:学科网]

参考答案

基础运用

1R=U/I 、断开、大、电流、额定电压、升高 ； 2.60 ；3.3:5、5:3；4.2.67Ω

5.4.5、15、0.6、10Ω、1A    6.C 7.D 8.D 9.A 10.D 11.A 12.A 13.A 14.C 15.D

能力拓展

图答-10

1.(1)略；(2)断开、避免接线错误损坏电路元件、最大阻值处、保护电路；（3）B；（4）9.6Ω；（5）变大、灯丝的电阻随温度的升高而增大

探究创新

1. (1)（2） 如图答-10所示；

(3)使用方法：使用0～0.6A量程，投赞成票的同学闭合开关(反对、弃权者都不动作)，读出电流表上的人数，即为赞成人数。

2．（1）电压；（2）10；（3）单独一次测量的结果误差可能较大；（4）调节滑动变阻器，改变定值电阻两端的电压和通过的电流，多次测量求平均值。