天津市2017届九年级全册物理同步练习：《16.3电阻》（AB组,附答案,新人教版）

A组

1. 导体对电流的              叫电阻，电阻是导体本身的一种      ，它的大小跟导体            、            、            和            有关。

2. 完成下列单位换算。

（1）0.3MΩ =      KΩ=      Ω;  (2)500Ω=      KΩ=      MΩ

3. 小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想:

猜想①:在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②:在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③:在温度不变时，导体的电阻与导体的横截面积有关。

供她选择的导体如下表所示:

| 序号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积(mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
| C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
| D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |

她画出了实验电路图，并按要求正确地连接了电路。请完成下列填空（只填序号）

（1）要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是        和        ；

（2）要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是        和        ；

（3）要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是        和        ；

（4）这种物理研究方法，通常叫做               。

4. 有三根相同材料制成的导体A、B、C。在相同的温度下，A比B长，粗细相同；C与B长度一样， C粗些。这三根导体的电阻由大到小的排列顺序为            。

5.  横截面积相同，电阻也相等的铝导线和镍格合金导线,导线较长的是（    ）

A . 铝导线	B. 镍铬合金线

C. 两条导线一样长	D.  以上情况都可能

6.  两段长短、粗细和材料都不相同的导体分别接在电压相同的电路中，则下列判断正确的是(    )

A. 长导体中的电流一定大些

B. 无论哪段导体被拉长后，通过的电流都一定变小

C. 短导体中的电流一定大些

D. 无论哪段导体被冷却后，通过的电流都一定变小

7. 在如图16 -3 -1所示电路中，开关闭合后，电流表的示数是0.6A，当缓慢地给线圈加热一段时间后，观察电流表的示数，可以看到电流表的示数将(  )。

A. 小于0.6A	B. 等于0.6A

C. 大于0.6人	D. 无法判断

8. 下列关于电阻的说法中正确的是(    )

A. 导体中不通电流时，不可能对电流有阻碍作用，此时导体没有电阻

B. 导体中通过的电流越大,导体的电阻越小

C. 某导体两端电压增大时，导体的电阻不变

D. 某导体两端电压减小时，导体的电阻增大

9. 美国《科学》杂志曾发表“新超导体将中国物理学家推到最前沿”的评述。这表明，在新超导体研究领域，我国取得了令人瞩目的成就。假如人们已研制出常温下的超导体，则可以用它制作（    ）

A. 家用保险丝	B. 白炽灯泡的灯丝

C. 电炉的电阻丝	D. 远距离输电导线

10. 关于半导体，以下说法不正确的是(    )

A. 半导体的导电性能受温度、光照等外界因素的影响远比金属导体大得多

B. 楼道灯自动开关中的光敏电阻就是半导体

C. 集成电路中有半导体材料

D. 半导体电阻为零

B组

1. 小文在探究“电阻的大小与什么因素有关”的活动中，发现实验器材中电阻丝只有一根，其他器材足够，如果要他完成下面的实验探究活动，其中不可能完成的是（    ）。

A. 探究导体电阻与长度的关系         B. 探究导体电阻与横截面积的关系

C. 探究导体电阻与材料的关系	D. 探究导体电阻与温度的关系

2. 用实验研究导体的材料、长度、横截面积对电阻的影响时，供选择的导体规格如下表:

| 材料 | 编号 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 材料 | 编号 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 铬 合 金 | ① | 1 | 0.5 | 锰 铜 合 | ⑤ | 1 | 0.5 |

|  | ② | 1 | 1 |  | ⑥ | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ③ | 1.5 | 0.5 |  | ⑦ | 1.5 | 0.5 |
|  | ④ | 1.5 | 1 |  | ⑧ | 1.5 | 1 |

你认为下面对导体选择最合理的一组是(    )。

A. ③ ④ ⑤ ⑥	B. ② ③ ⑥ ⑦

C. ① ⑤ ⑥ ⑦，	D. ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

3. 实验证明：导体的电阻R跟它的长度L成正比，跟它的横截面积S成反比，此规律称为电阻定律。写成公式则有R=ρL/S,式中的比例常量ρ跟导体的材料有关，是一个表示材料导电性能的物理量，称为材料的电阻率。横截面积和长度都相同的不同材料的导体，ρ值越大，电阻越大，若将粗细均匀的镍铭合金线均匀较长n倍，这时键铬合金线的电阻是原来的 (    )

A. n倍               B. n2倍

C. 1/ n2倍           D. 无法确定

4. 在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中， 小明设计了如图16 -3 -2电路。

（1）在连接电路时发现，还缺少一个元件，他应该在电路中再接入的元件是   。

（2）为粗略判断a、b两点间导体电阻的大小，可观察           。

（3）另有甲、乙两位同学分别对小明的电路作了如下的改进：甲把灯泡更换为电流表；乙在原电路中串联接入电流表。你认为       同学的改进更好一些，理由是                   。

5. 在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时，某老师引导学生作了如下的猜想：

猜想1：导体的电阻可能跟导体的横截面积有关；

猜想2：导体的电阻可能跟导体的长度有关；

猜想3:导体的电阻可能跟导体的材料有关。

图16 -3-3 是他们进行实验探究的器材，演示板上固定了四条金属电阻丝，a、b、c三条长度均是1 m ， d的长度是0.5 m；a、b的横截面积相同，材料不同；a、c的材料相同，但c的横截面积大于a；d的材料和横截面积都相同。

(1)在探究电阻跟横截面积的关系时，可依次把M、N 跟     两端连接，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根金属丝电阻的大小。

（2）依次把M、N跟a、d的两端连接，闭合开关，记下电流表示数，分析比较两根金属丝电阻的大小，可探究电阻跟                                 的关系，其结论是

。

(3)以上方法在研究物理问题时经常用到，被称为                  。

(4)一般说来，所有物体都有电阻。探究过程中，又有同学提出猜想4：电阻还可能跟温度有关。请用一个废灯泡的灯芯（如图16-3-4所示）设计一个实验来研究这个问题。

要求：①简述实验方法；②在图16 –3-4 上画出完整的设计电路图。

6. 探究导体的电阻跟导体长度的关系的电路如图16 -3-5所示，通过移动导线夹可改变接入电路中电阻丝的长度。

（1）请用笔画线代替导线将电路实物图补充完整。

（2）实验采取了如下操作步骤，其合理的顺序是（填序号）A. 将导线夹移到某一适当位置；

B. 调节滑动变阻器,使电流表和电压表的示数为某一适当值；

C. 记录电流表和电压表的示数，并用刻度尺测量接人电路中电阻丝的长度;

D. 连接电路；

E. 将滑动变阻器的滑片移到最左端；

F. 闭合开关；

G. 改变接人电路中电阻丝的长度,再测量几次。

（3）某次测量时,电压表的示数如图16 -3-6 所示，则电压为         V。

（4）将所测得的数据进行处理后，做出电阻丝的电阻与长度的关系图像如图16-3-7所示。分析图像可得出，导体的电阻与长度的关系是              。

答案

A组

1. 阻碍作用    性质    材料    长度     横截面积    温度

2.  (1)300    	3 x 105	     （2）.     0.5       5x10-4

3. ⑴A、C      ⑵C、D       (3)B、C        (4)控制变量法

5. A      6. B      7.  A       8.  C       9.  D      10.  D

B组

1. C    2. C    3. B

4.(1)开关     (2)灯泡的亮度（3）乙    灯泡能保护电路

5. （1）a ，c  (2)导体长度    在其他条件相同的情况下， 长度越长，电阻越大

（3）控制变量法    （4）①用酒精灯给灯丝加热，观察电流表示数的变化

②见图答16-9

6. （1）如图答16-10所示

（2）DEFABCG

(3) 0.8

(4)同种导体横截面积相同时，

电阻与长度成正比。