宁夏固原市西吉县2016-2017学年九年级（上）期中物理试卷（教科解析版）

一、选择题（每题3分，共21分．下列各题均只有一个正确选项，请将正确选项的代号用2B铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂．）

1．张华同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是（　　）

A．当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

B．将甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，干路中的电流为0.9A

C．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

D．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

2．初二物理兴趣小组的同学学习了功率知识后，进行了“比一比谁上楼功率大”的比赛．其中某同学从一楼跑到三楼用了10s，则他上楼过程中的功率大约是（　　）

A．3W	B．30W	C．300W	D．3000W

3．如图所示的是握力计的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB间有可收缩的导线，R0为保护电阻，电压表可显示压力的大小．则当握力F增加时电压表的示数将（　　）

A．变大	B．变小	C．不变	D．无法确定

4．在一段电阻不变的导体两端加20V电压时，通过的电流为1A；现在把该导体两端的电压变为5V，则此时通过该导体的电流和它的电阻分别为（　　）

A．0.25A、20Ω	B．1A、20Ω	C．0.4A、10Ω	D．1A、10Ω

5．如图，当开关S闭合后，两只灯泡均发光，两表均有示数．过一段时间后，发现电压表示数变为0，电流表示数增大．经查除小灯泡外其余器材连接良好，造成这种情况的原因可能是（　　）

A．灯L1短路	B．灯L2短路   C．灯L1断路	D．灯L1、L2均断路

6．如图，A、B、C三个物体的质量关系是mA＞mB＞mC，它们在同样大的力F作用下，并沿力的方向移动相同的距离S，则力F对三个物体所做的功（　　）

A．一样多	B．对A做的功最多

C．对B做的功最多	D．对C做的功最多

7．下列说法中正确的是（　　）

A．比热容不是物质本身的一种属性

B．通过做功可以改变物体的内能

C．物体的内能与温度无关

D．对物体做功会使物体的比热容增大

二、选择说明（选出各题唯一正确的答案，填在题后括号内，并说明理由．每题5分，共10分．不选，多选，错选均的0分．）

8．在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是　　．

A．改变电路中的电流      B．改变被测电阻两端的电压

C．改变被测电阻的阻值    D．保护电路

选择理由：　　．

9．甲乙两盏白炽灯并联在电路中，两灯都正常发光，且甲灯比乙灯亮，则下列回答错误的是

A．甲灯两端的电压比乙灯的大    B．甲灯的电阻比乙灯的小

C．通过甲灯的电流比乙灯的大    D．在相同的时间内，甲灯消耗的电能比乙灯的多

选择理由：　　．

三、填空题：（每空1分，共12分）

10．冬天，双手反复摩擦，手会感到暖和；用嘴对着双手“呵气”，手也会感到暖和．前者是利　　方式增加了手的内能，后者是利用　　方式增加了手的内能．

11．用一个动滑轮把重200N的货物匀速提高4m，所用的拉力是125N，则有用功是 　　J，总功是 　　J，这个动滑轮的机械效率是 　　．

12．小明用100N的力沿竖直方向将杠杆的一端拉下2m时，杠杆的另一端把320N的重物提高了0.5m，他做的有用功是　　 J，总功是　　 J，杠杆的机械效率是　　．

13．自行车下坡时，不瞪脚踏板速度也会越来越大，在此过程中，自行车的动能逐渐　　，自行车的重力势能逐渐　　．（选填“增大”、“减小”或“不变”）

14．海南岛四面环海，正常情况下，相比于内陆地区，早晚的气温变化比较　　（填“大”或“小”），主要是因为海水的　　比陆地砂石的比热容　　（填“大”或“小”）．

四、作图与简答题：（每小题4分，共8分）

15．根据图1的电路在图2的方框内画出电路图．

16．我国新疆沙漠地区流传一句话：“早穿皮袄午穿纱，晚上围着火炉吃西瓜”．试说明产生这一现象的原因．

五、实验与探究题：（每小题6分，共18分）

17．用同一热源加热，时间越长，物体吸收的热量越多，李思同学在研究物体升高的温度与吸收热量的关系的实验时，测得了如下数据：

| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 装线订 … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲物质的温度/℃ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | … |
| 乙物质的温度/℃ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | … |

已知甲、乙两物质的质量、初温相同，由实验数据你能得到哪些结论？至少说出两个．

18．在探究“通电电阻的电流与电压的关系”时，同学们进行了下列实验．

（1）实验前开关应　　，滑动变阻器的滑片P应处于　　，闭合开关，移动滑片P，电压表的示数变　　，电流表的示数变　　．

（2）当滑片P移到某一位置时，电压表和电流表的示数分别如图所示，则电压表的读数为　　V，电流表的读数为　　A．

（3）移动滑片P，读取了多组电压值和电流值，分析试验数据得出，通过定值电阻的电流与其两端电压成正比．实验中滑动变阻器的作用是（写出两条）：　　、　　．

19．如图所示，电流表量程为0～0.6A～3A，电压表量程为0～3V～15V，滑动变阻器阻值为0～10Ω，两节干电池（串联使用），一个开关还有若干导线．利用这些器材测一个约为5Ω左右的电阻的阻值．

（1）画出实验电路图；

（2）根据电路图连接实物图．

六、计算题：（每题题8分，共16分）

20．吃早饭的时候，妈妈用热水给小雪加热250g的袋装牛奶，为了使这袋牛奶的温度由12℃升高到42℃，妈妈至少要用60℃的热水多少千克？[该牛奶的比热容为2.5×103J/（㎏•℃），不计热量损失]．

21．如图所示：用40牛的拉力，使物体A匀速上升，不计绳重和摩擦，整个装置的机械效率为75%．求：

（1）物体A和动滑轮重各是多少牛？

（2）若绳能承受的最大拉力为50牛，此装置的机械效率可提高到多少？

2016-2017学年宁夏固原市西吉县九年级（上）期中物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每题3分，共21分．下列各题均只有一个正确选项，请将正确选项的代号用2B铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂．）

1．张华同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是（　　）

A．当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

B．将甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，干路中的电流为0.9A

C．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

D．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】（1）由图象可知，通过两电阻的电流与各自两端的电压成正比例函数即为定值电阻；

（2）从图象中读出1V时通过两端的电流，根据欧姆定律求出两电阻的阻值，然后比较两电阻的大小关系；

（3）根据电阻的并联特点求出两电阻并联时电路中的总电阻，利用欧姆定律求出干路中的电流．

【解答】解：（1）由图象可知，通过甲、乙两电阻的电流与各自两端的电压成正比例函数，

即通过导体甲、乙的电流与两端的电压成正比，故C正确，不符合题意；

（2）当U甲=U乙=1V时，I甲=0.2A，I乙=0.1A，故A正确，不符合题意；

由I=可得，甲、乙两电阻的阻值之比：

R甲===5Ω，R乙===10Ω，

则导体甲的电阻小于导体乙的电阻，故D不正确，符合题意；

（3）将甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，

因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，

所以，电路中的总电阻：

R===Ω，

干路中的电流：

I===0.9A，故B正确．

故选D．

2．初二物理兴趣小组的同学学习了功率知识后，进行了“比一比谁上楼功率大”的比赛．其中某同学从一楼跑到三楼用了10s，则他上楼过程中的功率大约是（　　）

A．3W	B．30W	C．300W	D．3000W

【考点】功率的计算；质量的估测；长度的估测；重力的计算．

【分析】上楼时要克服自身的重力做功，做功的大小等于重力和楼高的乘积．我们可以估测出人的质量，求出人的重力，再估测出楼高，利用公的计算公式W=Gh求出做的功．再利用功率计算公式P=求出功率．

【解答】解：质量约为50kg，一层楼高约为4m，人从一楼到三楼上升了两层楼高为8m．

∴上楼的功率：P=====400W，

A、B、C、D、四个选项中与400W数量级相同的是C选项．

故选C．

3．如图所示的是握力计的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB间有可收缩的导线，R0为保护电阻，电压表可显示压力的大小．则当握力F增加时电压表的示数将（　　）

A．变大	B．变小	C．不变	D．无法确定

【考点】欧姆定律的应用；滑动变阻器的使用．

【分析】由电路图可知，滑动变阻器与R0串联，电压表测滑动变阻器两端的电压；当握力F增加时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，进一步判断电压表示数的变化．

【解答】解：因为握力F增大时，滑片向下滑动，接入电路的阻值增大，总电阻随之增大，

根据欧姆定律可知，电路中电流变小，R0两端的电压减小；

根据串联电路总电压等于各支路电压之和可知，滑动变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大．

故选A．

4．在一段电阻不变的导体两端加20V电压时，通过的电流为1A；现在把该导体两端的电压变为5V，则此时通过该导体的电流和它的电阻分别为（　　）

A．0.25A、20Ω	B．1A、20Ω	C．0.4A、10Ω	D．1A、10Ω

【考点】欧姆定律的变形公式．

【分析】（1）已知导体两端的电压和通过的电流，根据欧姆定律求出导体的电阻；

（2）电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积、温度有关，与两端的电压和通过的电路无关，再根据欧姆定律求出该导体两端的电压变为5V时通过的电流．

【解答】解：由I=可得，导体的电阻：

R===20Ω，

因电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电路无关，

所以，当该导体两端的电压变为5V时，导体的电阻仍为20Ω不变，

此时通过导体的电流：

I′===0.25A．

故选：A．

5．如图，当开关S闭合后，两只灯泡均发光，两表均有示数．过一段时间后，发现电压表示数变为0，电流表示数增大．经查除小灯泡外其余器材连接良好，造成这种情况的原因可能是（　　）

A．灯L1短路	B．灯L2短路

C．灯L1断路	D．灯L1、L2均断路

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【分析】先分析电路的连接方式，即电阻和灯泡串联连接，电压表测量电阻两端的电压；然后根据选项逐一分析，并选出符合要求的选项．

【解答】解：A、如果灯L1短路，则为L2的基本电路，电压表示数为零，电流表示数变大．符合题意；

B、如果灯L2短路，则为L1的基本电路，电压表有示数且为电源电压，电流表示数变大．不符合题意；

C、如果灯L1断路，则电压表有示数且为电源电压，电流表示数为零．不符合题意；

D、如果灯L1、L2都断路，则整个电路断路，电压表和电流表示数均为零．不符合题意．

故选A．

6．如图，A、B、C三个物体的质量关系是mA＞mB＞mC，它们在同样大的力F作用下，并沿力的方向移动相同的距离S，则力F对三个物体所做的功（　　）

A．一样多	B．对A做的功最多

C．对B做的功最多	D．对C做的功最多

【考点】功的大小比较．

【分析】已知力F的大小和沿着力F的方向移动的距离s，根据功的计算公式W=FS可判断F对三个物体所做功的大小．

【解答】解：因为对三个物体的作用力都是大小相等的力F，三个物体在力F的方向上移动的距离都是s，

根据功的计算公式W=Fs可知，F对三个物体所做的功一样多．

故选：A．

7．下列说法中正确的是（　　）

A．比热容不是物质本身的一种属性

B．通过做功可以改变物体的内能

C．物体的内能与温度无关

D．对物体做功会使物体的比热容增大

【考点】比热容的概念；做功改变物体内能；热传递改变物体内能．

【分析】①质量是1kg的物体，温度升高1℃，吸收的热量叫这种物质的比热容．比热容是物质本身的一种特性，决定于物质的种类和状态，与质量、热量、温度变化无关．

②改变内能的方法有二：做功和热传递．

③内能与物体的温度有关：温度升高，内能增加．

【解答】解：

A、D、比热容是物质本身的一种属性，比热容与是否对物体做功无关．两选项均错误；

B、做功和热传递都能改变物体的内能．此选项正确；

C、内能与温度有关，温度升高内能增加．此选项错误．

故选B．

二、选择说明（选出各题唯一正确的答案，填在题后括号内，并说明理由．每题5分，共10分．不选，多选，错选均的0分．）

8．在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是　C　．

A．改变电路中的电流      B．改变被测电阻两端的电压

C．改变被测电阻的阻值    D．保护电路

选择理由：　不能改变被测电阻的长度或材料或横截面积　．

【考点】滑动变阻器的使用．

【分析】（1）电阻大小跟电阻的长度、材料、横截面积有关，跟电阻中的电流、电阻两端的电压无关．

（2）“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器和被测电阻串联在电路中，滑片处于最大阻值处，电源电压不变，电流中的电流最小，起到保护作用．移动变阻器的滑片，改变了连入电路的电阻，电路中的电流变化，根据U=IR知，电阻两端的电压也随之变化．

【解答】解：A、移动滑动变阻器的滑片，改变了连入电路的电阻，改变了电路中的电流．

B、实验中电阻的阻值不变，移动滑动变阻器的滑片，改变了电路中的电流，根据U=IR，电阻不变，电流变化，所以被测电阻两端的电压变化．

C、被测电阻阻值大小跟电阻的长度、材料、横截面积有关，实验过程中三者没有发生变化，电阻的阻值不变，即为滑动变阻器不能起到的作用．

D、滑动变阻器的连入电路时，滑片滑到最大阻值处，电阻最大，电源电压不变，电流最小，起到保护电路的作用．

故答案为：C；不能改变被测电阻的长度或材料或横截面积．

9．甲乙两盏白炽灯并联在电路中，两灯都正常发光，且甲灯比乙灯亮，则下列回答错误的是　A

A．甲灯两端的电压比乙灯的大    B．甲灯的电阻比乙灯的小

C．通过甲灯的电流比乙灯的大    D．在相同的时间内，甲灯消耗的电能比乙灯的多

选择理由：　并联电路两端电压相等　．

【考点】电路的基本连接方式．

【分析】（1）根据并联电路的电压特点可判断两灯两端电压的大小．

（2）根据公式R=判断两灯电阻的大小．

（3）根据公式I=判断两灯中电流的大小．

（4）根据公式E=W=Pt判断两灯消耗的电能多少．

【解答】解：

A、甲、乙两灯并联在电路中，甲灯与乙灯两端的电压相等，故A错．

B、并联在照明电路里甲灯比乙灯，加在两灯之间的电压相同，甲灯的功率比乙灯大，根据公式R=知，甲灯的电阻要比乙灯的电阻小，故B正确；

C、加在两灯之间的电压相同，甲灯的功率比乙灯大，根据公式I=知通过甲灯的电流比乙灯的大，故C正确．

D、甲灯比乙灯亮，所以甲灯的功率比乙灯大，根据公式W=Pt可知，甲、乙两灯并联在照明电路里，但通电时间相同，故甲灯消耗的电能比乙灯多，故D正确；

故答案为：A；并联电路两端电压相等．

三、填空题：（每空1分，共12分）

10．冬天，双手反复摩擦，手会感到暖和；用嘴对着双手“呵气”，手也会感到暖和．前者是利　做功　方式增加了手的内能，后者是利用　热传递　方式增加了手的内能．

【考点】做功改变物体内能；热传递改变物体内能．

【分析】两者都增加了手的内能，但结合改变物体内能的方法，可以知道两者的不同．

【解答】解：两个手摩擦，摩擦生热，将机械能转化为内能，这是通过做功的方法来改变了手的内能；

用嘴对着手“呵气”是通过热传递的方式使手的内能增加．

故答案为：做功，热传递．

11．用一个动滑轮把重200N的货物匀速提高4m，所用的拉力是125N，则有用功是 　800　J，总功是 　1000　J，这个动滑轮的机械效率是 　80%　．

【考点】功的计算；有用功和额外功；滑轮（组）的机械效率．

【分析】知道货物重和提升的高度，计算有用功；知道拉力，求出拉力移动的距离求总功，再计算动滑轮的机械效率．

【解答】解：W有=Gh=200N×4m=800J，

s=2h=4m×2=8m，

W总=Fs=125N×8m=1000J，

η=

故答案为：800，1000，80%．

12．小明用100N的力沿竖直方向将杠杆的一端拉下2m时，杠杆的另一端把320N的重物提高了0.5m，他做的有用功是　160　 J，总功是　200　 J，杠杆的机械效率是　80%　．

【考点】功的计算；滑轮（组）的机械效率．

【分析】功等于力与力的方向上移动的距离的乘积；所做的功为

（1）利用W有用=Gh求有用功，根据功的公式W总=Fs计算人所做的总功；

（2）利用公式η=求杠杆的机械效率．

【解答】解：由题知：F=100N；G=320N，s=2m；h=0.5m；

∴W有用=Gh=320N×0.5m=160J，

W总=Fs=100N×2m=200J；

则机械效率η==×100%=80%．

故答案为：160J；200；80%．

13．自行车下坡时，不瞪脚踏板速度也会越来越大，在此过程中，自行车的动能逐渐　增大　，自行车的重力势能逐渐　减小　．（选填“增大”、“减小”或“不变”）

【考点】动能的影响因素；势能的影响因素．

【分析】动能大小的影响因素：质量和速度，质量越大，速度越大，动能越大；

重力势能大小的影响因素：质量和高度，质量越大，高度越高，重力势能越大．

【解答】解：自行车在下坡过程中，质量不变、速度变大，其动能变大；

质量不变、高度减小，其重力势能减小．

故答案为：增大；减小．

14．海南岛四面环海，正常情况下，相比于内陆地区，早晚的气温变化比较　小　（填“大”或“小”），主要是因为海水的　比热容　比陆地砂石的比热容　大　（填“大”或“小”）．

【考点】比热容解释简单的自然现象．

【分析】根据水的比热容较大的特点分析海南岛为什么早晚的气温变化小．

【解答】解：海南岛，四周环海，水多，水的比热容较大，白天，相同质量的水和陆地砂石比较，吸收相同的热量，水的温度升高的少；夜晚，放出相同的热量，水的温度降低的少，使得海南岛早晚的气温变化较小．

故答案为：小，比热容，大．

四、作图与简答题：（每小题4分，共8分）

15．根据图1的电路在图2的方框内画出电路图．

【考点】根据实物图画电路图．

【分析】分析电路结构，明确电路元件的连接方式，然后根据实物电路图作出电路图．

【解答】解：由实物电路图可知，灯L1与L2并联，开关S1控制L1，S2控制L2，电路图如下图所示．

16．我国新疆沙漠地区流传一句话：“早穿皮袄午穿纱，晚上围着火炉吃西瓜”．试说明产生这一现象的原因．

【考点】比热容解释简单的自然现象．

【分析】对物质比热容小的理解：相同质量的不同物质，吸收相同的热量后，比热容小的温度升高的多；放出相同的热量后，比热容小的温度下降的多．据此分析回答．

【解答】解：新疆沙漠地区的砂石多，白天太阳照射，砂石吸收热量，由于砂石的比热容小，因此温度变化大，气温升得很高；晚上，砂石放出热量，由于砂石的比热容小，因此温度变化大，气温降得很低，故会出现早晚冷、中午热的现象．

五、实验与探究题：（每小题6分，共18分）

17．用同一热源加热，时间越长，物体吸收的热量越多，李思同学在研究物体升高的温度与吸收热量的关系的实验时，测得了如下数据：

| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 装线订 … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲物质的温度/℃ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | … |
| 乙物质的温度/℃ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | … |

已知甲、乙两物质的质量、初温相同，由实验数据你能得到哪些结论？至少说出两个．

【考点】比热容的概念．

【分析】要比较物体吸收热量与升高温度的关系，需要采用控制变量法，分别比较吸收热量与升高的温度、物质种类的关系．

【解答】答：

（1）不同物质，在质量相同、升高的温度相同时，吸收的热量不相同；

（2）同种物质，在质量一定时，温度升得越高，吸收的热量越多；

（3）同种物质，吸收的热量与质量跟升高的温度的乘积的比值为一定值；

（4）不同物质，质量和吸放热相同的情况下，比热容大的温度变化小．

18．在探究“通电电阻的电流与电压的关系”时，同学们进行了下列实验．

（1）实验前开关应　断开　，滑动变阻器的滑片P应处于　a端　，闭合开关，移动滑片P，电压表的示数变　大　，电流表的示数变　大　．

（2）当滑片P移到某一位置时，电压表和电流表的示数分别如图所示，则电压表的读数为　2.6　V，电流表的读数为　0.26　A．

（3）移动滑片P，读取了多组电压值和电流值，分析试验数据得出，通过定值电阻的电流与其两端电压成正比．实验中滑动变阻器的作用是（写出两条）：　保护电路　、　改变定值电阻两端的电压和通过的电流　．

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验．

【分析】（1）为防止电路中电流过大，烧坏电路元件，闭合开关前滑动变阻器处于最大阻值处；根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路电流的变化与定值电阻并联电压表示数的变化；

（2）根据电表的量程和分度值读出电表的示数；

（3）实验中滑动变阻器的作用一是保护电路；为避免实验的偶然性，应多次实验得出具有普遍性的结论，据此回答第二个作用．

【解答】解：（1）闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片应位于最大阻值处的a端；因滑片位于P最右端，所以移动滑片P，即向左移动滑片P，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由I=可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大；由U定=IR可知，定值电阻两端的电压变大，即电压表的示数变大；

（2）由图乙可知，电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为2.6V；电流表的量程为0～0.06A，分度值为0.02A，示数为0.26A；

（3）实验中滑动变阻器的作用一是保护电路；为避免实验的偶然性，应多次实验得出具有普遍性的结论，

所以通过移动变阻器的滑片，改变定值电阻两端的电压和通过的电流得到多组实验数据．

故答案为：

（1）a；大；大；

（2）2.6；0.26；

（3）保护电路、改变定值电阻两端的电压和通过的电流．

19．如图所示，电流表量程为0～0.6A～3A，电压表量程为0～3V～15V，滑动变阻器阻值为0～10Ω，两节干电池（串联使用），一个开关还有若干导线．利用这些器材测一个约为5Ω左右的电阻的阻值．

（1）画出实验电路图；

（2）根据电路图连接实物图．

【考点】实物的电路连接；伏安法测电阻的探究实验．

【分析】（1）电路图设计原理：R=，需要由电压表测出电压，电流表测出电流，滑动变阻器改变电流、电压从而多次测量．

（2）根据电源电压和待测电阻的阻值，由I=判断出两表的量程．然后连接实物图，根据电路图按一定的顺序连接．电流表与电阻串联，电压表与电阻并联，两表都要注意电流从正接线柱进从负接线柱出．变阻器接法“一上一下”，与电阻串联．

【解答】解：（1）要测出电阻，根据R=，必须知道电压和电流．要测电压需用电压表，要测电流需用电流表，另外实验需要多次测量，还需滑动变阻器来实现．故答案如图：

（2）先判断电表的量程：当变阻器的阻值为零时，此时电流最大．I===0.6A，所以电流表选用量程为0～0.6A；当变阻器的阻值为零时，电阻两端电压是电源电压，所以电压表选用的量程为0～3V．

然后即可连接实物图，注意要按一定的顺序一次连接：

先将电源、开关、电流表、电阻、滑动变阻器（一上一下）串联起来，最后将电压表并联在电阻两端．

故答案如图：

六、计算题：（每题题8分，共16分）

20．吃早饭的时候，妈妈用热水给小雪加热250g的袋装牛奶，为了使这袋牛奶的温度由12℃升高到42℃，妈妈至少要用60℃的热水多少千克？[该牛奶的比热容为2.5×103J/（㎏•℃），不计热量损失]．

【考点】热平衡方程的应用．

【分析】知道牛奶的质量、牛奶的比热容、牛奶的初温和末温，利用吸热公式Q吸=cm△t求牛奶吸收的热量；

又知道水的初温和末温，水的比热容，根据热平衡方程Q吸=Q放求需要水的质量．

【解答】解：牛奶升温时吸收的热量：

Q吸=c1m1（t﹣t01）

=2.5×103J/（kg•℃）×0.25kg×（42℃﹣12℃）

=18750J，

热水由60℃降低到42℃放出的热量：

Q放=c2m2（t02﹣t）

∵Q吸=Q放=18750J

∴m2==≈0.248kg．

答：至少需要60℃的热水约0.248kg．

21．如图所示：用40牛的拉力，使物体A匀速上升，不计绳重和摩擦，整个装置的机械效率为75%．求：

（1）物体A和动滑轮重各是多少牛？

（2）若绳能承受的最大拉力为50牛，此装置的机械效率可提高到多少？

【考点】滑轮组绳子拉力的计算；滑轮（组）的机械效率．

【分析】由图可知，承担物重的绳子股数n=3，重物被提升h，则拉力端移动的距离s=3h，

（1）知道拉力大小、s=3h、机械效率的大小，利用η====求物体A的重；

再利用F=（GA+G轮）求动滑轮重；

（2）知道绳能承受的最大拉力，利用F=（GA+G轮）求能提升的最大物重，再利用η====求此时滑轮组的机械效率（此装置的机械效率可提高到的大小）．

【解答】解：（1）∵η====，

∴物体A重：

GA=3Fη=3×40N×75%=90N；

∵不计绳重和摩擦，

∴F=（GA+G轮），即：40N=（90N+G轮），

∴G轮=30N；

（2）∵绳能承受的最大拉力F大=（G大+G轮）=50N，

∴能提升的最大物重：

G大=3×50N﹣G轮=150N﹣30N=120N，

此时滑轮组的机械效率（能提高到的最大值）：

η′======80%．

答：（1）物体A和动滑轮重各是90N、30N；

（2）此装置的机械效率可提高到80%．

2016年11月18日