第五章 质量与密度 第2节 学习使用天平和量筒

一、课前体验：对照P86图5-6，阅读P89托盘天平使用说明书，了解托盘天平的使用方法

二、学习目标：1.会阅读产品说明书，能参照说明书正确地调节、使用托盘天平。

2.会用托盘天平测量固体和液体的质量。

3.会正确使用量筒和量杯测小块固体及液体体积。

三、导学提纲：

（一）、阅读P89《托盘天平使用说明》，完成下列问题：

1.放：称量前天平应放在          上，游码应放在称量标尺左端的          上

2.调：若指针在分度标尺中央刻度线的右侧，应向    调节平衡螺母，直到指针对准分度标尺          刻度线

3.称：称量时，被测物体放在      盘中，砝码放在     盘中，加减砝码时应按照      的顺序

A先大后小     B先小后大

4.记：天平平衡时，怎样计算物体的质量？读取称量标尺上的示数值时，应以游码      的示数值为准  A右端      B左端

（二）阅读P90 “学会使用量筒和量杯”部分，思考下列问题并回答：

1.量筒和量杯的用途是什么？

2.量筒和量杯的单位是        。（1mL（毫升）=1cm3；1L（升）=dm3。）

3.课本图5—10中量筒的量程是        ，分度值是        ，读数是        。

4.使用量筒和量杯读数时视线应怎样？                                      。

四、课堂检测：

图1

图2

1.天平是用来测量物体       的仪器，有一位同学用自己调好的托盘天平测量烧杯和盐水的总质量，操作情况如图1所示，其中错误的是：

（1）              ；（2）            。

2.游码的位置如图2所示，其读数是_______g。

3.只测一次，要求较准确地测出80cm3的酒精，请

你在下列4种规格的量筒中，选出适当的量筒(    )

A.总容量50mL，最小刻度值5mL        B.总容量100mL，最小刻度值10mL

C.总容量100mL，最小刻度值5mL       D.总容量250mL，最小刻度值10mL

图3

4.某托盘天平的全部砝码及标尺如图3甲所示，此天平的称量是________g。若将此天平调节平衡后测一物体的质量，物体应放在________盘。当加入一定量的砝码后，发现天平的指针偏向分度盘的左侧，再加入最小的砝码，指针如图3乙所示，这时应该____________________________，直至天平平衡。