第十四章 了解电路

一、复习目标

（1）知道什么叫物体带电和摩擦起电。

（2）知道自然界有两种电荷间的相互作用。

（3）了解电路的组成，形成电路的概念。

（4）能了解通路、开路及短路，认识短路的危害。

（5）通过实物认识电路元件及其符号，会识别简单电路图。

二、课时安排

2课时

三、复习重难点

（1）了解电路的组成，形成电路的概念。

（2）能了解通路、开路及短路，认识短路的危害。

四、教学过程

（一）知识梳理

1.电是什么

摩檫起电现象 ② 探究电荷的种类和相互作用规律  ③电荷间相互作用的规律

2.让电灯发光

电路的组成  ②电流的方向  ③电路的三种状态  ④电路元件符号与电路图  ⑤ 根据实物图画电路图

3.连接串联电路和并联电路

电路的基本连接   ②串联电路图及特点  并联电路及特点   ③电路的设计

4.科学探究：串联和并联电路的电流

电流强度    ②电流的测量   ③电流表  ④读取数据的正确顺序  ⑤如何把电流表正确的接入电路

5.测量电压

电压单位  ②电压表及使用规则 ③电压规律  ④串联、并联电路电压关系

（二）题型、方法归纳

选取经典选择题以及问答题形式，给学生讲解，以促进学生对所学知识的充分理解与掌握。采用启发、诱思、讲解和讨论相结合的方法使学生充分掌握这一章节的知识。

（三）典例精讲

例1：如图所示，小杜同学用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，看到验电器的金属箔张开，在这个过程中（　　）

A．玻璃棒和验电器都带负电荷

B．玻璃棒带正电荷，验电器带负电荷

C．用丝绸摩擦过的玻璃棒产生了电荷

D．金属箔张开是因为同种电荷相排斥

解：用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电．AB、玻璃棒带正电，当其与验电器接触时，验电器也带正电，故AB错误；C、摩擦起电是电荷的转移，不是创造了电荷，故用丝绸摩擦过的玻璃棒显正电性，是由于一部分电子转移到丝绸上的缘故，故C错误；D、据验电器的原理可知，金属箔张开是因为同种电荷相排斥，故D正确；故选D．

例2：从显像管尾部的热灯丝发射出来的电子，高速撞击到电视机荧光屏上，使荧光屏发光，则在显像管内（　　）

A．电流方向从灯丝到荧屏

B．显像管内是真空，无法通过电流

C．电流方向从荧屏到灯丝

D．电视机使用的是交流电，显像管中的电流方向不断改变

解：由题意可知电子的移动方向为从灯丝到荧屏，因为电流的方向与负电荷定向移动的方向相反，所以电流方向为从荧屏到灯丝．故选C．

例3：汽车转向前，司机会拨动转向横杆，同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但其中一个损坏时，另一个仍能正常工作，下列说法正确的是（　　）.

A．两灯一定是串联        B．两灯一定是并联

C．两灯的电阻一定相等    D．通过两灯的电流一定相等

解：AB、汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但转向灯可以单独工作，所以它们是并联的，故A错误、B正确．C、由于两个灯泡的规格不一定相同，所以电阻不一定相等，故C错误；D、由于两个灯泡的规格不一定相同，所以电流不一定相等，故D错误；故选B．

（四）归纳小结

1 电是什么

（1）带了电（荷）：摩擦过的物体有了吸引物体的轻小物体的性质，我们就说物体带了电。轻小物体指碎纸屑、头发、通草球、灰尘、轻质球等。

（2）使物体带电的方法：

①摩擦起电定义：用摩擦的方法使物体带电。原因：不同物质原子核束缚电子的本领不同 实质：电荷从一个物体转移到另一个物体使正负电荷分开。 能的转化：机械能-→电能

②接触带电：物体和带电体接触带了电。如带电体与验电器金属球接触使之带电。

③静电感应：由于电荷间的作用，使带电体附近的物体带电。

（3）两种电荷：  正电荷：规定：用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电。实质：物质中的原子失去了电子  负电荷：规定：毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电。实质：物质中的原子得到了多余的电子

（4）电荷间的相互作用规律：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

（5）验电器：构造：金属球、金属杆、金属箔

作用：检验物体是否带电。

原理：同种电荷相互排斥的原理。

2 .让电灯发光

（1）组成：①电源定义：能够提供电流的装置，或把其他形式的能转化为电能的装置。

作用：在电源的内部不断地聚集正电荷负极聚集负电荷。

以持续对外供电分类：化学电池干电池：化学能-→电能蓄电池：充电时，电能-→化学能，向外供电时，化学能-→电能光电池：光能→电能发电机：机械能→电能

②用电器：定义：用电来工作的设备。工作时：将电能-→其他形式的能。

③开关：控制电路的通断。

④导线：输送电能

（2）三种电路：

①通路：接通的电路。

②开路：断开的电路。

③短路：定义：电源两端或用电器两端直接用导线连接起来。 特征：电源短路，电路中有很大的电流，可能烧坏电源或烧坏导线的绝缘皮，很容易引起火灾。

（3）电路图：用规定的符号表示电路连接的图叫做电路图。

3.连接串联电路和并联电路

|  | 串联 | 并联 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 把元件逐个顺次连接起来的电路 | 把元件并列的连接起来的电路 |
| 特征 | 电路中只有一条电流路径，一处段开所有用电器都停止工作。 | 电路中的电流路径至少有两条，各支路中的元件独立工作，互不影响。 |
| 开关 作用 | 控制整个电路 | 干路中的开关控制整个电路。支路中的开关控制该支路。 |
| 电路图 |  |  |
| 实例 | 装饰小彩灯、开关和用电器 | 家庭中各用电器、各路灯 |

（2）识别电路串、并联的常用方法：(选择合适的方法熟练掌握)

①电流分析法：在识别电路时，电流：电源正极→各用电器→电源负极，若途中不分流用电器串联；若电流在某一处分流，每条支路只有一个用电器，这些用电器并联；若每条支路不只一个用电器，这时电路有串有并，叫混联电路

②断开法：去掉任意一个用电器，若另一个用电器也不工作，则这两个用电器串联；若另一个用电器不受影响仍然工作则这两个用电器为并联。

③节点法：在识别电路时，不论导线有多长，只要其间没有用电器或电源，则导线的两端点都可看成同一点，从而找出各用电器的共同点④观察结构法：将用电器接线柱编号，电流流入端为"首"电流流出端为"尾"，观察各用电器，若"首→尾→首→尾"连接为串联；若"首、首"，"尾、尾"相连，为并联。⑤经验法：对实际看不到连接的电路，如路灯、家庭电路，可根据他们的某些特征判断连接情况。

4 .科学探究：串联和并联电路的电流

（1）电流、形成：电荷的定向移动形成电流  注：该处电荷是自由电荷。对金属来讲是自由电子定向移动形成电流；对酸、碱、盐的水溶液来讲，正负离子定向移动形成电流。

②方向的规定:把正电荷移动的方向规定为电流的方向。注：在电源外部，电流的方向从电源的正极到负极。电流的方向与自由电子定向移动的方向相反

③获得持续电流的条件：电路中有电源     电路为通路

④单位：a、国际单位： A  b、常用单位：mA 、μA   c、换算关系：1A=1000mA    1mA=1000μA

(2怎样使用电流表：

仪器：电流表，符号：

②方法：㈠读数时应做到"两看清"即 看清接线柱上标的量程，看清每大格电流值和每小格电流值

(3) 使用时规则：两要、两不① 电流表要串联在电路中；② 电流要从电流表的正接线柱流入，负接线柱流出，否则指针反偏。③被测电流不要超过电流表的最大测量值。 Ⅰ 危害：被测电流超过电流表的最大测量值时，不仅测不出电流值，电流表的指针还会被打弯，甚至表被烧坏。  Ⅱ 选择量程：实验室用电流表有两个量程，0-0.6A 和0-3A。测量时，先选大量程，用开关试触，若被测电流在0.6A-3A可 测量 ，若被测电流小于0.6A则 换用小的量程，若被测电流大于3A则换用更大量程的电流表。④ 绝对不允许不经用电器直接把电流表连到电源两极上，原因电流表相当于一根导线。

(4)串联电路的电流特点： 在串联电路中，各处的电流相等。并联电路的电流特点：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和

5.测量电压

(1)电压的作用、电压是形成电流的原因：电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。电源是提供电压的装置。

②电路中获得持续电流的条件①电路中有电源（或电路两端有电压）②电路是连通的。

（2）电压的单位

国际单位： V 常用单位：kV  mV 换算关系：1Kv＝1000V　1V＝1000 mV

②记住一些电压值： 一节干电池1.5V     一节蓄电池 2V        家庭电压220V   安全电压不高于36V3、电压测量：1、仪器：电压表 ，符号：2、读数时，看清接线柱上标的量程，每大格、每小格电压值

（3）使用规则：两要、一不①电压表要并联在电路中。②电流从电压表的"正接线柱"流入，"负接线柱"流出。否则指针会反偏。③被测电压不要超过电压表的最大量程。  Ⅰ 危害：被测电压超过电压表的最大量程时，不仅测不出电压值，电压表的指针还会被打弯甚至烧坏电压表。Ⅱ 选择量程：实验室用电压表有两个量程，0-3V 和0-15V。测量时，先选大量程，用开关试触，若被测电压在3V-15V可 测量 ，若被测电压小于3V则 换用小的量程，若被测电压大于15V则换用更大量程的电压表。

（4）、电流表、电压表的比较：

|  |  | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异 | 符号 | A. | V. |
|  | 连接 | 串联 | 并联 |
|  | 直接连接电源 | 不能 | 能 |
|  | 量 程 | 0.6A 3A | 3V 15V |
|  | 每大格 | 0.2A 1A | 1V 5V |
|  | 每小格 | 0.02A 0.1A | 0.1V 0.5V |
|  | 内阻 | 很小，几乎为零 相当于短路 | 很大 相当于开路 |
| 同 | 调零；读数时看清量程和每大（小）格；正接线柱流入，负接线柱流出；不能超过最大测量值。 |  |  |

（5）串联电路的电压特点：在串联电路中，电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。并联电路的电压特点：在并联电路中，各支路电压都相等。

五、板书设计

1.电是什么

摩檫起电现象 ② 探究电荷的种类和相互作用规律  ③电荷间相互作用的规律

2.让电灯发光

电路的组成  ②电流的方向  ③电路的三种状态  ④电路元件符号与电路图  ⑤ 根据实物图画电路图

3.连接串联电路和并联电路

电路的基本连接   ②串联电路图及特点  并联电路及特点   ③电路的设计

4.科学探究：串联和并联电路的电流

电流强度    ②电流的测量   ③电流表  ④读取数据的正确顺序  ⑤如何把电流表正确的接入电路

5.测量电压

电压单位  ②电压表及使用规则 ③电压规律  ④串联、并联电路电压关系

六、作业布置

完成同步练习

七、教学反思

借助多媒体形式，使同学们能直观感受本章重点内容，以促进学生对所学知识的充分理解与掌握。采用启发、诱思、讲解和讨论相结合的方法使学生充分掌握这一章节的知识。进行多种题型的训练，使同学们能灵活运用本章重点内容。