微专题五　动态电路分析

(分值：29分　建议时间：50分钟)

类型一　开关动作型动态电路(4分)

1. (2017吉林)如图所示，电源电压保持不变，当开关S由断开到闭合时，电路中(D)

A．电流表的示数变大，小灯泡变亮

B．电流表的示数变小，小灯泡变亮

C．电压表的示数变小，小灯泡不亮

D．电压表的示数变大，小灯泡不亮

第1题图

第2题图

2. (2017福建)如图所示，闭合开关S1、S2，电路正常工作．现只将S2断开，则(A)

A. 电流表示数减小，电压表示数不变

B．电流表示数增大，电压表示数不变

C．电流表示数减小，电压表示数减小

D．电流表示数增大，电压表示数增大

类型二　变阻器动作型动态电路(8分)

3. (2017临沂)如图所示电路的电源电压保持不变，将滑动变阻器的滑片P从中点移向b端的过程中(D)

A．灯泡变暗  B．电压表示数变大

C．电流表示数变小  D．电路总功率变小

第3题图

第4题图

4. (2017通辽)如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法正确的是(C)

A.的示数变大，的示数变小

B.的示数变大，的示数变小

C.与的示数差和的示数的比值一定不变

D.与的示数差和的示数的比值一定大于1

5. (2017安徽)如图所示，滑动变阻器的滑片P处于中间的位置，闭合开关S，两个灯泡均能发光(假设灯丝电阻不变)，此时，将滑动变阻器的滑片P向右移动，则(B)

A．L1和L2都变亮  B．L1变暗，L2变亮

C．L1变亮，L2变暗  D．L1和L2都变暗

第5题图

第6题图

6. (2017东营)如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S0滑动变阻器R的滑片向右移动的过程中，下列说法正确的是(C)

A．闭合开关S，若甲、乙均为电压表，则两表示数均变小

B．断开开关S，若甲、乙均为电流表，则两表示数均变大

C．闭合开关S，若甲、乙均为电压表，则甲示数不变，乙示数变大

D．断开开关S，若甲、乙均为电流表，则乙示数不变，甲示数变大

(导学号59824169)

类型三　敏感电阻型动态电路(8分)

7. (2017玉林崇左)如图所示是一种自动测定油箱内油量的装置，滑动变阻器R的金属滑片跟滑杆(杠杆)相连，从电流表示数大小就可知道油箱内油量的多少．观察分析图示可知，下列说法错误的是(D)

A．电流表可以改装成油量表

B．R0在电路中起到保护电路的作用

C．油量增加，R的阻值减小，电流表示数变大

D．油量减少，R的阻值减小，电流表示数变小(导学号59824170)

第7题图

第8题图

8. (2017镇江)图是一种输液时所用报警电路：电源电压恒定，R为定值电阻，闭合开关S，贴在针口处的传感器M接触到从针口处漏出的药液后，其电阻RM发生变化，导致的示数增大而触发警报器(图中未画出)报警，则M接触药液后(B)

A．M的电阻RM变大

B．电路消耗的总功率变大

C.与的示数乘积不变

D.与的示数之比变大

9. (2017大庆)某兴趣小组为了研究电子温控装置，连接成如图所示电路，R1为热敏电阻，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，闭合开关，当温度降低时，下列说法中正确的是(D)

A．电压表和电流表示数均变大

B．电压表和电流表示数之比不变

C．电压表和电流表的乘积不变

D．电压表变化量和电流表变化量之比不变

10. (2017陕西)如图甲所示，电源电压恒为6 V，R为热敏电阻，其阻值随温度变化如图乙所示，R0是阻值为10 Ω的定值电阻，闭合开关S，通过分析，下列说法错误的是(D)

第10题图

第11题图

A．图甲中的R0有保护电路的作用

B．温度升高时，电压表的示数会变小

C．温度为40 ℃时，电流表的示数为0.2 A

D．温度降低时，电压表与电流表示数的比值变小

(导学号59824171)

类型四　动态电路相关计算(9分)

11. (2017西宁)如图甲所示，粗细均匀的电阻丝AB通过滑片连入电路(电阻丝的阻值不随温度变化)，小灯泡的额定电压为6 V．闭合开关S后，滑片P从最左端A滑到最右端B的过程中，小灯泡的IU图像关系如图乙所示．则下列计算结果正确的是(D)

A．电源电压为9 V

B．小灯泡的额定功率为3 W

C．电阻丝AB的最大阻值为6 Ω

D．滑片P在A、B两端时小灯泡的电功率之比为1∶8(导学号59824172)

12. (2017聊城)(多选)如甲图所示的电路中，电源电压为16 V恒定不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S后，在滑片P滑动的过程中，电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示，根据图像信息可知，下列判断正确的是(ABD)

A．R0的阻值是10 Ω

B．电路的最大总功率是25.6 W

C．R0的最小功率是3.2 W

D．滑动变阻器的最大阻值是70 Ω

(导学号59824173)

13. (2017枣庄)如图所示，电源电压恒为5 V，电压表量程为“0～3 V”，电流表量程为“0～0.6 A”，滑动变阻器规格为“20 Ω　1 A”，小灯泡标有“3 V　1.8 W”字样．闭合开关，在电路安全的情况下，(不考虑灯丝电阻的变化)则下列说法正确的是(C)

A．滑动变阻器的阻值允许调节的范围是0～20 Ω

B．电流表示数的变化范围是0.1 A～0.6 A

C．电压表示数的变化范围是1 V～3 V

D．小灯泡的最小功率是1 W

14. (2017重庆B卷)图甲为一个超声波加湿器，图乙为其内部湿度监测装置的简化电路图．已知电源电压为12 V，定值电阻R0的阻值为30 Ω，电流表的量程为0～200 mA，电压表的量程为0～9 V．湿敏电阻R的阻值随湿度RH变化的关系图像如图丙所示，其阻值最大为120 Ω(图中未画出)．则在电路安全工作的前提下，计算可得出(C)

A．R的电流最小值为80 mA

B．R的电功率最大值为0.9 W

C．R0的电功率最小值为0.3 W

D．装置能监测湿度最大值为90%

(导学号59824174)