九年级物理《电阻的测量》变式

1．缺少电流表，利用电压表和已知阻值的定值电阻R0测Rx的阻值。

方案一：

闭合开关S测出Rx两端电压为Ux；

断开开关S，将电压表接到R0两端，闭合开关测出R0两端电压U0。

方案二：

断开S1，闭合S2，电压表测电源电压为U；

断开S2，闭合S1，电压表测Rx两端电压为 Ux。

2．缺少电压表，利用电流表和已知阻值的定值电阻R0测Rx的阻值。

方案一：

闭合开关，记录电阻R0中的电流为I0 ；

断开开关，将电流表接到Rx的支路并记录电流表的示数为Ix 。

断开S1，闭合S2，电流表测R0中的电流I0 ；

断开S2，闭合S1，电流表测Rx中的电流Ix 。

方案二：

3．利用电流表和滑动变阻器（最大阻值为R最大）测Rx的阻值。

闭合S，滑片P置于a，只有Rx接入电路，电流表示数为Ia；滑片P置于b，Rx与滑动变阻器最大电阻（R最大）串联，电流表示数为Ib。

4．利用电压表和滑动变阻器（最大阻值为R最大）测Rx的阻值。

闭合S，滑片P置于a，电压表测电源电压为U；滑片P置于b，Rx与R最大串联，电压表示数为Ux。

5．利用电流表和电阻箱（阻值可直接读出的变阻器）测Rx的阻值。

断开S2，闭合S1，Rx与R0串联，电流示数为I；断开S1，闭合S2，电阻箱R与R0串联，调节电阻箱使电流示数仍然为I，则Rx=R。

（等效替代法，其中R0有保护电路的作用。）