[image: image1.png]


[image: image5.png]B SRR TrEASEApon s S





[image: image5.png]

2013新人教版九年级物理《第十九章 生活用电》基础知识复习讲义

第一节 家庭电路

1. 家庭电路的组成：家庭电路由进户线、电能表、闸刀开关、保险盒、开关、电灯、插座、导线等组成。

2. 家庭电路中各部分电路及作用：

· 进户线
进户线有两条，一条是火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是220V。
正常情况下，零线之间和地线之间的电压为0V。

· 电能表（见第一节）

· 用途：测量用户消耗的电能（电功）的仪表。

· 安装：电能表安装在家庭电路的干路上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

· 闸刀开关（空气开关）

· 作用：控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。

· 安装：闸刀开关安装在家庭电路的干路上，空气开关的静触点接电源线。
· 保险盒（见第五节）

· 电路符号：[image: image6.png]K

£
TN




· 连接：与所保护的电路串联，且一般只接在火线上。

· 选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。
· 保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。
· 注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。
· 插座

· 作用：连接家用电器，给可移动家用电器供电。

· 种类：常见的插座有二孔插座（下图左）和三孔插座（下图右）。

· 安装：并联在家庭电路中，具体接线情况见右图。

· 把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。
· 用电器（电灯）和开关

· 白炽灯的工作原理：白炽灯是利用电流的热效应进行工作的。

· 灯泡长期使用会变暗，原因是：灯丝升华变细电阻变小，实际功率变小；升华后的金属钨凝华在玻璃内壁上降低了灯泡的透明度。
· 开关和用电器串联，开关控制用电器。如果开关短路，用电器会一直工作，但开关不能控制。
[image: image2.png]



3. 为防止漏电对人造成伤害，在家庭电路的总开关处要安装漏电保护器。
4. 连接家庭电路的注意事项：
· 家庭电路中各用电器是并联的。

· 插座的连接要遵循“左零右火”的规则。

· 开关必须串联在火线中，成“火线——开关——用电器——零线”的连接方式。

· 与灯泡的灯座螺丝口相接的必须是零线。

· 火线上必须接有保险丝，保险丝不能用铁丝、铜丝代替。（现在保险丝已被空气开关代替。）

· 三线插头中的地线与用电器的金属外壳相连，插座上相应的导线和室外的大地相连。这样做可以防止外壳带电给人造成伤害。

· 虽然地线和零线正常情况下之间没有电压，但绝不能将地线和零线接通，否则易造成触电事故。

5. 试电笔：用试电笔可以辨别火线和零线。使用时笔尖接触被测的导线，手必须接触笔尾的金属体。

· 用试电笔测火线时氖管会发光；测零线时不会发光，因为零线内没有电压。

· 测电笔接触火线时，如果观察不到氖管发光，你认为产生这种现象的原因可能是：测电笔氖管已坏；手没有接触笔尾金属体；火线断路。
· 某次检修电路时，发现灯泡不亮，火线、零线都能使测电笔发光，可能的原因是：火线完好，零线处有断路，被测段零线通过用电器和火线构成通路。
6. 家庭电路中触电的原因：一是人体接触了火线和大地（单线触电），二是人体接触了火线和零线（双线触电）。

第二节  家庭电路中电流过大的原因安全用电

1. 家庭电路中电流过大的原因：① 发生短路； ② 接入电路中的总功率过大。

2. 这两个原因都可以使保险丝熔断。此外，如果保险丝的额定电流过小，也容易烧坏。

3. 保险丝：保险丝是用铅锑合金制作的，电阻比较大，熔点比较低。
4. 保险丝的作用：当电流过大时，保险丝由于温度升高而熔断，切断电路，起到保护的作用。
5. 不能用铜丝、铁丝代替保险丝。

6. 新建的楼房的保险装置不是保险丝，而是空气开关。当电流过大时，开关中的电磁铁起作用，使开关断开，切断电路。
7. 在家庭电路中，导线相互连接处往往比别处更容易发热，加速老化，甚至引起火灾。这是为什么？
因为导线互相连接处接触面积小，所以电阻大。在串联电路中通电时间相同，由焦耳定律可知，导线互相连接处产生的热量多，温度高，所以那里容易发热，加速老化，甚至引起火灾。

8. 灯泡的灯丝烧断了，把断了的灯丝搭在一起，灯泡会更亮。为什么？
因为灯丝烧断之后再搭在一起，灯丝的长度缩短，所以灯丝电阻变小。由


可知，灯泡电压不变，灯泡的实际功率增大，所以灯泡会更亮。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

_1448093810.unknown

