[image: image1.jpg]


2018年中考物理试题分类汇编（按沪粤版）：专题31  电动机与发电机
一．选择题（共37小题）
1．（2018•宿迁）如图所示，干电池底部吸有强磁铁（可导电），在干电池的正极上支有一“门”字形导线框，导线框B侧和套在强磁铁上导电圆环C连接，导线框和圆环C能够一起绕干电池持续转动，圆环C在转动过程中与强磁铁接触良好。导线框转动的动力来源（　　）
[image: image106.png]



A．只有线框A侧受到磁场对电流的作用
B．只有线框B侧受到磁场对电流的作用
C．线框A侧、B侧都受到磁场对电流的作用
D．线框A侧、B侧都不受到磁场对电流的作用，是受到的其它外力
【分析】通电导线的周围存在磁场，磁场对放入其中的通电导体能产生力的作用。
【解答】解：
干电池底部吸有强磁铁，周围存在磁场，导线框B侧和套在强磁铁上导电圆环C连接，则线框B侧有电流通过（即线框B侧是通电导体），所以线框B侧受到磁场对电流的作用力而运动；而线框A侧没有通电，所以A侧没有受到磁场的作用力；故B正确，ACD错误。
故选：B。
　
2．（2018•玉林）下列电器中，利用电磁感应现象原理制成的是（　　）
A．电视机
B．继电器
C．发电机
D．电动机
【分析】闭合电路的部分导体，若在磁场中做切割磁感线的运动，在电路中就会产生电流，该现象就是电磁感应现象，此时产生的电流是感应电流，即运动产生电流。
【解答】解：A、电视机在工作过程中，消耗了电能，电能转化为其形式的能。故A错误。
B、电磁继电器的工作原理是电流的磁效应，故B错误。
C、发电机原理是一部分导体做切割磁感线运动，是根据电磁感应原理制成的。故C正确。
 D、电动机是利用通电导体在磁场中受力而运动的现象制成的。故D错误。
故选：C。
　
3．（2018•聊城）手机无线充电方便了人们的生活，其中电磁感应无线充电是应用最多的无线充电方案。如图所示，它的原理是送电线圈通过一定频率的交流电，线圈的周围形成交变的磁场，通过电磁感应在受电线圈中产生一定的感应电流，从而将能量从发射端转移到接收端。下列选项中和受电线圈工作原理相同的是（　　）[image: image2.jpg]



A．扬声器
B．.电磁继电器
C．.动圈式话筒
D．.电动机
【分析】无线充电器是指利用电磁感应原理进行充电的设备，原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈，发送端线圈连接有线电源产生电磁信号，接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电；分析各图中实验原理分析解答。
【解答】解：
A、扬声器是利用通电导体在磁场中受力运动的原理工作的，故A错误；
B、电磁继电器利用的是电流的磁效应，故B错误；
C、动圈式话筒是利用电磁感应原理将声音信号转化为电信号的装置，故C正确；
D、电动机利用通电导体在磁场中受力运动的原理工作的，故D错误。
故选：C。
　
4．（2018•威海）如图是灵敏电流计的内部结构图，下列选项中与其工作原理相同的是（　　）
[image: image3.jpg]



A．[image: image4.jpg]



B．[image: image5.png]



C．[image: image6.jpg]



D．[image: image7.jpg]



【分析】首先利用图示的装置分析出其制成原理，然后再逐个分析选择项中的各电学元件的制成原理，分别与前面分析的结论对应即可得到答案。
【解答】解：灵敏电流计的工作原理：通电线圈在磁场中受力而转动，并且电流越大，线圈受到的力越大，其转动的幅度越大；因此可以利用电流表指针的转动幅度来反映电路中电流的大小。
A、电磁铁是利用电流的磁效应制成的，与电流表的工作原理无关，故A错误。
B、图中是奥斯特实验，说明通电导体的周围存在磁场，与电流表的工作原理无关，故B错误。
C、图中通电导体在磁场中受力而运动，与电流表的工作原理相同，故C正确。
D、发电机是利用电磁感应现象制成的，与电流表的工作原理无关，故D错误。
故选：C。
　
5．（2018•深圳）我国航母舰载机起飞将采用自行研制的电磁导射器，电磁弹射器的弹射车与舰载机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车的导体有强电流通过时，就可以受到强大的推力，下列各图中与弹射车工作原理一致的是（　　）
A．[image: image8.jpg]



电风扇
B．[image: image9.jpg]



手摇发电机
C．[image: image10.jpg]



电热水壶
D．[image: image11.jpg]



电磁起重机
【分析】电磁弹射器是利用了磁场对通电导体产生力的作用。根据通电导体在磁场中受到磁场力的作用分析解答。
【解答】解：
由题意可知，电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，即可受到强大的推力，由此可知其原理是通电导体在磁场中受力而运动。
A、电风扇含有电动机，电动机的原因是通电导体在磁场中受力而运动，故A正确；
B、手摇发电机是利用电磁感应制成的，故B错误；
C、电热水壶利用的是电流的热效应，故C错误；
D、电磁起重机利用的是电流的磁效应，故D错误。
故选：A。
　
6．（2018•陕西）如图是一模拟风力发电的模型。电动机通电时，风扇a高速转动产生风力模拟自然风，风扇b在风力作用下带动发电机发电，同时与发电机相连的小灯泡发光。下列说法正确的是（　　）
[image: image12.jpg]



A．电动机转动时把机械能转化为电能
B．发电机是利用电磁感应现象工作的
C．电池电压降低时，风扇a的转速不会改变
D．风力大小不会影响小灯泡发光亮度
【分析】（1）电动机工作时会消耗电能；
（2）人类利用电磁感应现象制成了发电机；
（3）电动机中转速的大小与电流大小和磁场强度有关；
（4）影响感应电流的因素有导体运动的速度和磁场的强弱。
【解答】解：A、电动机转动时把电能转化为机械能，故A错误；
B、人类利用电磁感应现象制成了发电机，故B正确；
C、电池电压降低时，电流中的电流会减小，则风扇a的转速减小，故C错误；
D、风力大小发生变化时，电路中的电流会发生改变，则小灯泡的亮度也会改变，故D错误。
故选：B。
　
7．（2018•荆门）电磁炮是利用电磁技术制成的一种新型武器，具有速度快、命中率高等特点。其原理是利用磁场对通电导体的作用，下列叙述中与此原理相同的是（　　）
A．水轮机带动发电机工作为我们提供源源不断的电能
B．奥斯特发现通电导线能使小磁针偏转方向
C．电动机接通电源正常工作
D．工厂使用大型电磁铁完成物品运输任务
【分析】（1）发电机的原理是电磁感应现象；
（2）通电导线周围存在磁场；
（3）电动机是利用磁场对通电导体的作用工作的；
（4）电磁铁利用的是电流的磁效应。
【解答】解：A、水轮机带动发电机工作利用的是电磁感应现象，故A错误；
B、奥斯特发现通电导线周围存在磁场，能使小磁针偏转方向，这是电流的磁效应，故B错误；
C、电动机接通电源正常工作时，通电线圈在磁场中受到力的作用而转动，故C正确；
D、工厂使用大型电磁铁利用的是电流的磁效应，故D错误。
故选：C。
　
8．（2018•乐山）在图中的a表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分。它在磁场中按箭头方向运动时，能够产生感应电流的是（　　）
A．[image: image13.jpg]



B．[image: image14.jpg]



C．[image: image15.jpg]



D．[image: image16.jpg]



【分析】能否产生感应电流，就要看图示的情景能否满足①闭合电路；②部分导体切割磁感线运动这两个条件。
【解答】解：
磁极间的磁感线是从N极指向S极，由图可知，D中导体做切割磁感线运动，所以会产生感应电流，故D正确；
AC中的导体运动时都不会切割磁感线（运动方向与磁感线方向平行），所以不会产生感应电流，故AC错误；
B中导体没有运动，不会产生感应电流，故B错误；
故选：D。
　
9．（2018•天津）图中的a表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分。当它在磁场中按箭头方向运动时，能产生感应电流的是（　　）
A．[image: image17.jpg]



B．[image: image18.jpg]



C．[image: image19.jpg]



D．[image: image20.jpg]



【分析】能否产生感应电流，就要看图示的情景能否满足①闭合电路；②部分导体切割磁感线运动这两个条件。
【解答】解：
磁极间的磁感线是从N极指向S极，由图可知，C中导体做切割磁感线运动，所以会产生感应电流，故C正确；
ABD中的导体运动时，导体运动方向与磁感线方向平行，都不会切割磁感线，所以不会产生感应电流，故ABD错误；
故选：C。
　
10．（2018•绵阳）如图所示，导体AB在外力作用下向左运动时电流表指针偏转，向右运动时电流表指针向另一方向偏转。这个实验事实说明（　　）
[image: image21.jpg]



A．通电导线在磁场中受力大小与电流大小有关
B．通电导线在磁场中受力方向与电流方向有关
C．感应电流的大小与导体在磁场中切割磁感线运动的快慢有关
D．感应电流的方向与导体在磁场中切割磁感线运动的方向有关
【分析】（1）产生感应电流的条件：闭合的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中有感应电流产生。
（2）感应电流的方向跟导体运动的方向有关。
【解答】解：
图中装置没有电源，导体在磁场中做切割磁感线运动而产生感应电流，是电磁感应现象，不能说明通电导线在磁场中受力的大小和方向，故AB错误；
由题知，当导体运动的方向改变时，电流表指针的偏转方向也改变，即感应电流的方向改变了，由此可以得出：感应电流的方向与导体在磁场中切割磁感线运动的方向有关；故D正确，C错误。
故选：D。
　
11．（2018•滨州）如图所示，是一种自行车前轮的结构图，行驶中，磁铁靠近传感器时磁场能使其中的带电粒子发生偏转（即相当于通电导体在磁场中受力运动），产生一种信号，信号传入速度计能测出自行车行驶的速度和里程。下列能说明其原理的是图（　　）
[image: image22.jpg]



A．[image: image23.jpg]



B．[image: image24.jpg]



C．[image: image25.jpg]



D．[image: image26.jpg]



【分析】（1）电流磁效应是指电流能产生磁场；
（2）研究磁场对电流的作用要先给导体通电，再将其放入磁场中；
（3）电磁感应是指闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线，电路中会产生感应电流；
（4）电磁继电器的工作原理，对照各图进行判断即可；
【解答】解：A、是演示电流的磁效应的实验装置，故A错误；
B、是演示磁场对电流作用的实验装置，通电导体在磁场中受力运动是电动机的原理，故B正确；
C、是研究电磁感应现象的实验装置，是发电机的原理，故C错误；
D、电磁继电器就是利用电磁铁来控制电路的，故D错误；
故选：B。
　
12．（2018•宁波）我国未来的航母将采用自行研制的电磁弹射器。电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，舰载机受到强大的推力而快速起飞。电磁弹射器工作原理与下列设备或用电器工作原理一致的是（　　）
[image: image27.jpg]



A．[image: image28.jpg]



电铃
B．[image: image29.jpg]



手摇发电机
C．[image: image30.jpg]



电风扇
D．[image: image31.jpg]



电磁起重机
【分析】根据通电导体在磁场中受到磁场力的作用分析解答。
【解答】解：由题意可知，电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，即可受到强大的推力，由此可知其原理是通电导体在磁场中受力而运动。
A、电铃是利用电磁继电器来工作的，故A不符合题意；
B、发电机的工作原理是电磁感应现象，故B不符合题意；
C、电风扇的主要部件是电动机，是利用通电导体在磁场中受力而运动的原理工作的，故C符合题意；
D、电磁起重机是利用电磁铁工作的，故D不符合题意。
故选：C。
　
13．（2018•遵义）下列关于电磁现象的说法正确的是（　　）
A．通电螺线管周围的磁场强弱与电流大小有关
B．电吹风里的电动机是利用电磁感应原理工作的
C．通电导体在磁场中的受力方向只与电流方向有关
D．只要闭合电路的部分导体在磁场中运动就会产生感应电流
【分析】（1）通电螺线管的磁场强弱与电流大小、线圈匝数、有无铁芯有关。
（2）发电机的工作原理：电磁感应现象；电动机的工作原理：通电线圈在磁场中受力转动的原理；
（3）通电导体在磁场中的受力方向与电流方向和磁场方向有关；
（4）闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时会产生感应电流。
【解答】解：A、通电导线周围磁场的方向与电流方向和磁场方向有关，故A正确。
B、电吹风里的电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的，故B错误。
C、通电导体在磁场中受力的方向与电流的方向和磁场方向有关，故C错误。
D、闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时才能产生感应电流，故D错误。
故选：A。
　
14．（2018•通辽）如图甲、乙所示的实验现象，下列有关说法正确的是（　　）
[image: image32.jpg]



A．甲图演示的是电流的磁效应现象
B．乙图演示的现象与扬声器原理相同
C．甲、乙两图演示的现象说明电能生磁，磁也能生电
D．乙图中，导体ab只要运动就能在电路中产生感应电流
【分析】（1）甲装置中有电源提供电能，通电的导体棒ab在磁场中要受到力而运动，这是研究通电导体在磁场中受力的装置，是电动机的工作原理，因电而动，所以其能量转化为电能转化为机械能；
（2）乙装置中没有电源，即开关闭合时，当金属棒ab在磁场中做切割磁感线运动时，电路中就会产生感应电流，故是电磁感应装置，发电机就是利用该原理制成的，其是将机械能转化为电能的过程；扬声器是通电导体在磁场中受力而转动的原理制成的；
（3）闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中就会产生感应电流。
【解答】解：
A、甲图，有电源，是电动机原理图，是根据通电导体在磁场中受力而转动的原理制成，不是电流的磁效应，故A错误；
B、乙图，当金属棒ab在磁场中做切割磁感线运动时，电路中就会产生感应电流，故是电磁感应装置，扬声器是通电导体在磁场中受力而转动的原理制成的；乙图演示的现象与扬声器原理不相同，故B错误；
C、甲图说明通电导体的周围产生磁场，该磁场与磁体的磁场相互作用产生力，说明电能生磁；乙为电磁感应现象，说明磁也能生电，故C正确；
D、乙图中，导体ab只有做切割磁感线运动，才能在电路中产生感应电流，故D错误。
故选：C。
　
15．（2018•临沂）如图所示中是探究发电机原理的是（　　）
A．[image: image33.jpg]



B．[image: image34.jpg]



C．[image: image35.jpg]



D．[image: image36.jpg]



【分析】发电机的工作原理是电磁感应现象，分析清楚图示实验原理，然后答题。要解决此题，需要掌握发电机和电动机的制作原理。知道发电机是根据电磁感应现象制成的，将机械能转化为电能。
【解答】解：发电机的工作原理是电磁感应现象；
A、图中没有电源，是电磁感应现象，电磁感应现象是发电机的工作原理，故A正确；
B、图示是奥斯特实验，是电流的磁效应实验，不是发电机的工作原理，故B错误；
C、图中有电源，是通电导线在磁场中受到力而运动的实验，是电动机的工作原理，不是发电机的工作原理，故C错误；
D、图示是探究电磁铁磁性强弱的实验，它的原理是电流的磁效应，故D错误。
故选：A。
　
16．（2018•黑龙江）如图所示四幅图中利用电磁感应现象工作的是（　　）
A．[image: image37.jpg]



电磁铁
B．[image: image38.jpg]



发电机
C．[image: image39.jpg]



电动机
D．[image: image40.jpg]



扬声器
【分析】电磁感应现象的内容是：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流；明确选择项中提到的这四个电学设备的制成原理，然后与题目要求对应，从而可以得到答案。
【解答】解：A、电磁铁的特点是有电流，有磁性，没有电流就没有磁性，是利用电流的磁效应原理，故A错误；
B、发电机将机械能转化为电能，是根据电磁感应现象原理制成的，故B正确；
C、电动机是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理制成的，故C错误；
D、扬声器把电信号转化为声信号，利用通电导体在磁场中受力原理，故D错误。
故选：B。
　
17．（2018•广西）“发电鞋”是一种新型科研产品，其内部安装有磁铁和线圈，当人行走时带动磁铁运动，线圈中就产生了感应电流，“发电鞋”的工作原理（　　）
A．电磁感应
B．电流的磁效应
C．电流的热效应
D．磁场对电流的作用
【分析】电磁感应现象是闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线运动时，导体中会有感应电流产生，把机械能转化为电能；据此分析其工作原理。
【解答】解：
由题意可知，人在行走时，人体带动磁铁运动，磁铁产生的磁场通过线圈，从而产生感应电流，所以“发电鞋”是利用电磁感应原理制成的；
故A正确，BCD错误。
故选：A。
　
18．（2018•泰安）下列实验中，能说明电动机工作原理的是（　　）
A．[image: image41.jpg]



B．[image: image42.jpg]KW

it




C．[image: image43.jpg]



D．[image: image44.jpg]



【分析】电动机的工作原理是：通电导体在磁场中受到力的作用。
【解答】解：A、该装置是研究电磁铁磁性的实验装置，是电流的磁效应，故A错误。
B、该装置是电动机原理图，表明通电的导体在磁场中受力的作用，故B正确；
C、该装置是奥斯特实验，表明通电导线周围有磁场，故C错误；
D、该装置是发电机原理图，表示电磁感应现象，故D错误。
故选：B。
　
19．（2018•德阳）下列说法中正确的是（　　）
A．从能量转化角度来看，磁场对电流的作用，表明了电能可以转化为机械能
B．在跳远比赛中加速助跑，是为了增大身体的惯性，可以跳得更远一些
C．声音也可以在真空中传播
D．奥斯特实验发现了电磁感应现象
【分析】（1）磁场对电流有力的作用，可将电能转化为机械能；
（2）惯性的大小只与物体的质量有关，与速度大小无关；
（3）声音的传播需要介质，真空不能传声；
（4）奥斯特实验证明了电流周围存在磁场。
【解答】解：A、从能量转化角度来看，磁场对电流有力的作用，消耗了电能，使通电导体发生机械运动，表明了电能可以转化为机械能，故A正确；
B、惯性的大小只与物体的质量有关，在跳远比赛中加速助跑，是为了利用惯性使人跳得更远，但不能增大身体的惯性，故B错误；
C、声音的传播需要介质，声音不能在真空中传播，故C错误；
D、奥斯特实验发现了电流周围存在磁场，法拉第发现了电磁感应现象，故D错误。
故选：A。
　
20．（2018•德州）如图所示的充电鞋垫，利用脚跟起落驱动磁性转子旋转，线圈中就会产生电流从而能给鞋面上的电池充电。选项图中与充电鞋垫的工作原理相同的是（　　）
[image: image45.jpg]



A．[image: image46.jpg]



B．[image: image47.jpg]



C．[image: image48.jpg]



D．[image: image49.jpg]



【分析】（1）充电鞋垫是利用电磁感应现象制成的，磁性飞轮高速旋转，使线圈切割磁感线，从而产生了感应电流，使小灯泡发光；
（2）逐个分析下面四个选择项中各个设备的制成原理，将两者对应即可得到答案。
【解答】解：
充电鞋垫是利用电磁感应现象制成的，磁性飞轮高速旋转，使线圈切割磁感线，从而产生了感应电流，给鞋面上的充电电池充电；
A、磁场中的导体运动时，导体做切割磁感线运动，电路中产生感应电流，电流表指针发生偏转，与充电鞋垫原理相同，故A正确；
B、图中是电流的磁效应，是利用电来获得磁，与充电鞋垫原理无关，故B错误；
C、此图反映了通电线圈在磁场中受到力的作用而转动，与充电鞋垫原理无关，故C错误；
D、此图探究的是电磁铁磁性强弱的影响因素，研究电磁铁磁性强弱与线圈中电流大小有关，与充电鞋垫的制成原理无关，故D错误。
故选：A。
　
21．（2018•吉林）下列设备中与发电机工作原理相同的是（　　）
A．电磁铁
B．电动机
C．电铃
D．动圈式话筒
【分析】首先明确发电机的工作原理﹣﹣电磁感应现象，然后通过对选择项中的装置进行分析，得到其体现的物理理论，然后两者对应即可得到答案。
【解答】解：发电机是根据电磁感应现象制成的；
A、电磁铁是利用电流的磁效应工作的；故A不符合题意；
B、电动机是利用通电导体在磁场中受力而转动的原理，故B不符合题意；
B、电铃内部有一个电磁铁，即其是利用电流的磁效应制成的，故C不符合题意；
D、人对着话筒说话时，膜片带动线圈在磁场中做切割磁感线运动而产生感应电流，这是一种电磁感应现象。故D符合题意。
故选：D。
　
22．（2018•扬州）安装直流电动机模型时，要改变直流电动机的转动方向，可以（　　）
A．将磁体的N、S极对调
B．将电源的正、负极和磁体的N、S极同时对调
C．改变磁性强弱
D．改变磁性强弱和电流大小
【分析】电动机的转动方向跟电流方向和磁场方向有关，要想改变电动机的转动方向，可改变磁场方向或线圈中电流的方向，二者只能改变其中之一。
【解答】解：
AB、要想改变电动机的转动方向，可对调磁铁两极或改变线圈中电流的方向，二者同时改变时，电动机转动方向不变；故A正确、B错误；
CD、电动机的转动方向跟电流方向和磁场方向有关，和电流大小、磁性强弱无关，故C、D错误。
故选：A。
　
23．（2018•十堰）下列选项中，可以用来演示发电机原理的是（　　）
A．[image: image50.jpg]



B．[image: image51.jpg]



C．[image: image52.jpg]



D．[image: image53.jpg]



【分析】发电机是根据电磁感应原理制成的，对题目中所有有关电和磁的实验装置的原理逐个分析即可解决。
【解答】解：发电机是根据电磁感应原理制成的。
A、图中实验是奥斯特实验，说明通电导线导线周围存在着磁场，是电流的磁效应；故A不符合题意；
BD、图中有电源，通电后金属棒会受力运动，即是通电线圈在磁场中受力的作用的原理，故是电动机原理实验图，故BD不符合题意；
C、此图中没有电源，当金属棒切割磁感线运动时，电路中会产生电流，故是电磁感应实验装置，即是发电机的制作原理，故C符合题意。
故选：C。
　
24．（2018•黄冈）中央电视台“加油向未来”某期节目中，有一项比赛，两个小组利用完全相同的设备，通过骑车发电来烤熟两个一样的面包，首先烤熟面包的小组获胜，以下判断正确的是（　　）
A．骑车发电利用了电流的磁效应
B．骑车发电利用了磁场对电流的作用
C．获胜小组获得的电流要大些
D．两个小组烤熟面包用的发热体是串联的
【分析】（1）发电机是利用电磁感应原理制成的，将机械能转化为电能；
电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用；
（2）根据Q=I2Rt分析解答；
（3）根据串联电路电流的特点分析解答。
【解答】解：AB、骑车发电是将机械能转化为电能，是利用了电磁感应原理，故AB错误；
C、两个小组利用的是完全相同的设备，电阻相同，根据Q=I2Rt知，电流越大，相同时间内产生的热量越多，面包越早熟，故C正确；
D、两个小组烤熟面包用的发热体是并联的，若是串联，电流相同、电阻相同、通电时间相同，产生的热量也相同，面包熟得快，故D错误。
故选：C。
　
25．（2018•淄博）如图是探究“通电导线在磁场中受力”的实验装置。瞬间接通电路，原来静止的导线ab向右运动。要使导线ab向左运动，可行的措施是（　　）
[image: image54.jpg]



A．将磁体的N、S极对调
B．增大电源电压
C．换用磁性更强的磁体
D．将磁体的N、S极对调，同时改变电流的方向
【分析】通电导体在磁场中受到力的作用，受力方向与磁场方向和电流方向两个因素有关：一个是磁场方向，另一个是电流方向。如果只改变一个因素，则导体受力方向改变，如果同时改变两个因素，则导体受力方向不变。改变电流大小，只能改变受力大小，不能改变受力方向。
【解答】解：
通电导体在磁场中受力的方向与磁场方向和电流方向两个因素有关；
A、将磁体的磁极对调，磁场方向与原来相反，则导体棒的受力方向与原来相反，能使导体棒向左运动，故A正确；
B、增大电源电压，会改变受力大小，但不会改变运动方向，故B错误；
C、换用磁性更强的蹄形磁体，会改变受力大小，不能改变导体中的电流方向或磁场方向，不能改变受力方向，故C错误；
D、将磁体的N、S极对调，同时改变电流的方向，不会改变受力方向，不能使导体棒向左运动，故D错误。
故选：A。
　
26．（2018•温州）如图所示的小制作中，装置A中有磁铁和可转动的线圈，当有风吹向风扇时扇叶转动，引起灯泡发光，装置A的工作原理是（　　）
[image: image55.jpg]



A．通电线圈周围存在磁场
B．电磁感应
C．通电线圈能在磁场中转动
D．磁极间相互作用
【分析】当闭合电路中的部分导体做切割磁感线运动时，电路中可以产生感应电流，这就是电磁感应现象。
【解答】解：装置A中有磁铁和可转动的线圈，当有风吹向风扇时扇叶转动，相当于线圈在磁场中转动切割磁感线，会产生感应电流，引起灯泡发光，是利用电磁感应现象的原理工作的，故B正确。
故选：B。
　
27．（2018•菏泽）如图所示的实验装置中，能说明电动机工作原理的是（　　）
A．[image: image56.jpg]



B．[image: image57.jpg]



C．[image: image58.jpg]



D．[image: image59.jpg]



【分析】要解答本题需掌握：电动机的原理是利用通电导体在磁场中受到力的作用的原理制成的。
【解答】解：
A、奥斯特实验，说明了通电导体周围存在磁场，故A不符合题意；
B、当闭合开关后，通电导体在磁场中受力运动，是电动机的原理，故B符合题意；
C、图为电磁继电器的原理图，是利用电流的磁效应制成的，故C不符合题意；
D、当导体在磁场中做切割磁感线运动时，检流计的指针会发生偏转，说明会产生感应电流，这是电磁感应现象，是发电机的原理，故D不符合题意。
故选：B。
　
28．（2018•东营）电动汽车越来越多地进入普通家庭，电动汽车的核心部件是电动机，下面图中能正确反映电动机工作原理的是（　　）
A．[image: image60.jpg]



B．[image: image61.jpg]



C．[image: image62.jpg]



D．[image: image63.jpg]



【分析】电动机的原理是利用通电导体在磁场中受到力的作用的原理制成的。
【解答】解：
A、图中没有电源，当导体在磁场中做切割磁感线运动时，电流表的指针会发生偏转，说明会产生感应电流，这是电磁感应现象，是发电机的原理，故A不符合题意；
B、图中是奥斯特实验的装置图，说明了通电导体周围存在磁场，故B不符合题意；
C、图为电磁铁的原理图，是探究磁性强弱与线圈匝数的关系，是根据电流的磁效应制成的，故C不符合题意；
D、当闭合开关后，通电导体在磁场中受力运动，是电动机的原理，故D符合题意。
故选：D。
　
29．（2018•盐城）下列四个选项可表示如图电动剃须刀工作原理的是（　　）
[image: image64.jpg]



A．[image: image65.jpg]



B．[image: image66.jpg]



C．[image: image67.jpg]



D．[image: image68.jpg]



【分析】电动剃须刀是利用电动机来工作的，其原理是通电导体在磁场中受到力的作用。对照选项中的装置，明确其原理即可判断。
【解答】解：电动机是利用通电导体在磁场里受力运动的原理制成的；
A、图中是电磁感应现象的实验装置，与电动机的原理不同，故A错误；
B、图中闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中产生感应电流，这是电磁感应现象，与电动机的原理不同，故B错误；
C、图中导线与电源连接后，是通电导体在磁场中受力的实验装置，是电动机的原理，故C正确；
D、图中是奥斯特实验的装置，证明了电流可以产生磁场，故D错误。
故选：C。
　
30．（2018•辽阳）图中的线圈通电后会在磁场中转动，下列四个设备中利用此原理工作的是（　　）
[image: image69.jpg]



A．[image: image70.jpg]



     手摇充电器
B．[image: image71.jpg]



    电磁起重机
C．[image: image72.jpg]



      洗衣机
D．[image: image73.jpg]



       电蒸锅
【分析】通电导体在磁场中受力的原理工作的有电动机、扬声器；电磁感应现象原理工作的有发电机、动圈式话筒。
【解答】解：
A、手摇充电器是一个发电机，发电机的原理是电磁感应现象，故A错误；
B、电磁起重机的主要元件是电磁铁，原理是电流的磁效应，故B错误；
C、洗衣机的主要部件是电动机，电动机的原理是通电导体在磁场中受力而运动，或者说通电线圈在磁场中受力转动，故C正确；
D、电蒸锅属于电热器，在工作时消耗电能，产生内能，是利用电流热效应工作的，故D错误。
故选：C。
　
31．（2018•成都）关于如图所示实验，下列说法正确的是（　　）
[image: image74.jpg]



A．用该装置可探宄“让通电导体在磁场中动起来”
B．法拉第根据该实验揭示的原理发明了电动机
C．导体ab竖直向上运动时，灵敏电流表指针偏转
D．导体ab水平向左运动时，灵敏电流表指针偏转
【分析】要产生感应电流需满足两个条件：一为闭合回路，二为回路中部分导体切割磁感线。根据条件可判断。据图中的装置，结合实际分析即可判断。
【解答】解：
A、该装置中没有电源，所以不能探究“让通电导体在磁场中动起来”，故A错误；
BD、闭合开关后，导体ab左右运动时（做切割磁感线运动），电路中就会产生感应电流，电流表指针会发生偏转，这是电磁感应现象，法拉第根据该实验揭示的原理发明了发电机，不是电动机；故B错误，D正确；
C、导体ab竖直向上运动时，运动方向与磁感线方向平行，导体没有做切割磁感线运动，不会产生感应电流，灵敏电流表指针不偏转，故C错误。
故选：D。
　
32．（2018•湖州）下列4个实验所揭示的原理能直接推动发电机发明的是（　　）
A．[image: image75.jpg]



B．[image: image76.jpg]



C．[image: image77.jpg]



D．[image: image78.jpg]



【分析】（1）通电导体在磁场中受到力的作用，根据这个原理制成了电动机；
（2）闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流，根据这个原理制成了发电机。
（3）认识奥斯特实验，知道奥斯特实验证实了通电直导线周围存在磁场，即电流的磁效应；
（4）电磁铁的磁性强弱与电流大小有关。
【解答】解：
闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流，根据这个原理制成了发电机。
A、图A是磁场对电流的作用实验，通电后通电导体在磁场中受到力的作用而运动，把电能转化为机械能，故A不符合题意；
B、图B闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流，这是电磁感应现象，据此可以制成发电机，故B符合题意；
C、图C是奥斯特实验，通电后小磁针偏转，说明了通电导线周围存在磁场，故C不符合题意；
D、图D是研究电磁铁的磁性强弱与电流大小关系的实验，从实验现象可以得出结论：电流越大电磁铁磁性越强，故D不符合题意。
故选：B。
　
33．（2018•钦州）在图所示的实验装置中，用来研究电动机工作原理的装置是（　　）
A．[image: image79.jpg]



B．[image: image80.jpg]



C．[image: image81.jpg]



D．[image: image82.jpg]



【分析】四幅图中的实验装置都是体现电与磁的联系的，是电与磁这部分知识中较为相似，同时又不易区分的几个重要实验，包括电磁感应实验、电流的磁效应实验（奥斯特实验）、电磁继电器的应用、磁场对电流的作用实验等。
【解答】解：A、装置中没有电源，若开关闭合，金属棒左右切割磁感线运动，此时电路中就会产生电流，故是电磁感应实验装置，故A不符合题意。
B、此图是奥斯特实验装置图，奥斯特实验说明通电导线周围有磁场，故B不符合题意。
C、图中两螺线管串联，电流相同，匝数不同，可以得到电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系，是利用电流的磁效应制成的，故C符合题意。
D、装置中有电源，让通电导体放在磁场中，它会受到力的作用，这是用来研究磁场对电流的作用（或通电导体在磁场中受力）的实验，即电动机的原理图，故D符合题意。
故选：D。
　
34．（2018•白银）电磁炮是一种先进的动能杀伤武器，它是利用磁场对通电导体作用的原理，对金属炮弹进行加速，具有速度快、命中率高等待点。下图中与此工作原理相同的是（　　）
A．[image: image83.jpg]



B．[image: image84.jpg]



C．[image: image85.jpg]



D．[image: image86.jpg]



【分析】明确通电导体在磁场中受力的作用这一原理，主要应用于电动机。对选项中各电器的工作原理进行分析，最后做出判断。
【解答】解：
A、图中实验装置，无电源，研究电磁感应现象，故A错误；
B、图中实验为电流的磁效应，故B错误；
C、图中的实验时探究带电体的性质，故C错误；
D、图中实验装置，有电源，研究通电导体在磁场中受力，故D正确。
故选：D。
　
35．（2018•泰州）刷卡机已经普遍应用于银行、商场等，当银行卡有磁条的一侧经过刷卡机的卡槽时，刷卡机的检测感应器（相当于线圈）就会产生感应电流。下图中与此原理相同的是（　　）
A．[image: image87.jpg]



B．[image: image88.jpg]



C．[image: image89.jpg]



D．[image: image90.jpg]



【分析】闭合电路的一部分导体在磁场中进行切割磁感线运动时，导体中有感应电流产生，这种现象是电磁感应现象，在选项中找出探究电磁感应的对应图即可。
【解答】解：刷卡机读出信息原理就是电磁感应现象；
A、如图电路中有电源，是奥斯特实验，说明通电导线周围有磁场，故A不符合题意；
B、如图电路中有电源，是电动机测 原理图，是根据通电导体在磁场中受力而运动制成的，故B不符合题意；
C、如图电路中没有电源，当闭合开关，闭合电路的一部分导体在磁场中进行切割磁感线运动时，导体中有感应电流产生，这是电磁感应选项。故C符合题意；
D、图中有电源，是电磁铁的原理图，是根据电流的磁效应制成的，故D不符合题意。
故选：C。
　
36．（2018•无锡）用如图的实验装置“探究感应电流产生的条件”时，以下说法正确的是（（　　）
[image: image91.jpg]



A．导体棒AB应该用铁棒
B．只要开关闭合，灵敏电流计G指针就会偏转
C．只要导体棒AB水平向右运动，灵敏电流计G指针就会偏转
D．开关闭合后，导体棒AB水平向右运动时，灵敏电流计G指针会偏转
【分析】（1）根据磁体能够吸引磁性材料，说明验证电磁感应现象时，导体棒不能为磁性材料；
（2）闭合电路的一部分导体切割磁感线时，电路中会产生感应电流。
【解答】解：（1）探究电磁感应现象时，因为磁体能够吸引磁性材料，因此导体不能为磁性材料，故不能选择铁棒进行实验，故A错误；
B、只要开关闭合，没有做切割磁感线运动，不会产生感应电流，灵敏电流计G指针不会偏转，故B错误；
CD、开关闭合后，当导体棒AB水平向右运动时，会切割磁感线，产生感应电流，灵敏电流计G指针会偏转，故C错误、D正确。
故选：D。
　
37．（2018•岳阳）能说明发电机工作原理的是（　　）
A．[image: image92.jpg]



B．[image: image93.jpg]



C．[image: image94.jpg]



D．[image: image95.jpg]



【分析】（1）磁极间的作用：同名磁极相斥，异名磁极相互吸引；
（2）电动机的工作原理是磁场对电流的作用，即通电线圈在磁场中受力转动；
（3）发电机的工作原理是电磁感应，即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流；
（4）奥斯特实验第一个揭示了电和磁之间的联系，说明了电流周围存在磁场。
【解答】解：A、图示是磁极间的相互作用，故A不符合题意；
B、图中有电源，演示的是磁场对电流的作用，是电动机的工作原理，故B不符合题意；
C、图中没有电源，是电磁感应现象，是发电机的工作原理，故C符合题意；
D、图示的是奥斯特实验，说明了电流周围存在磁场，故D不符合题意。
故选：C。
　
二．填空题（共7小题）
38．（2018•滨州）利用两种或两种以上能源的汽车称为混合动力型汽车，如图所示为“并联混合动力型汽车”的原理图，这种汽车在制动减速时，电动机的飞轮与汽车轮子摩擦，电动机作为发电机使用，把动能转化成了　电　能，实现了对电池的充电，混合动力型汽车节约了汽油，减少了尾气排放，是节约能源的一种可行的办法。
[image: image96.jpg]i

et
e




【分析】混合动力型汽车在制动时，汽车的动能一部分转化为内能；电动机作为发电机使用，把汽车的一部分动能转化为电能；
【解答】解：混合动力型汽车制动时，由于要克服摩擦做功，所以汽车的一部分动能转化为内能，而另一部分动能通过发电机转化为电能。
故答案为：电。
　
39．（2018•桂林）电动机是将　电　能转化为　机械　能的装置。
【分析】电动机的工作原理：通电导体在磁场中受到磁场力的作用，是将电能转化为机械能的装置。
【解答】解：
所谓电动机，即通电能动，故是消耗电能产生机械能，即它就是将电能转化为机械能的装置，电动机就是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理制成的。
故答案为：电；机械。
　
40．（2018•襄阳）根据“电磁感应现象”人类发明了　发电机　；利用电流的　热效应　，制造了电饭锅；实验室里常用　验电器　来检验物体是否带电。
【分析】（1）法拉第发现了电磁感应现象，电磁感应现象就是发电机的原理。
（2）电流流过导体时，导体要发热，这种现象是电流的热效应，发生电流的热效应时，电能转化为内能。
（3）实验室常用验电器来检验物体是否带电，它是利用同种电荷相互排斥的原理制成的。
【解答】解：（1）英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象，进一步提示了电和磁的联系，导致了发电机的发明。
（2）电流流过导体时，导体要发热，这种现象是电流的热效应，发生电流的热效应时，电能转化为内能，电饭锅就是根据此原理制成的。
（3）实验室里常用验电器来检验物体是否带电工作时。
故答案为：发电机；热效应；验电器。
　
41．（2018•广安）发电机的原理是　电磁感应　，工作时将机械能转化为电能；手机是利用　电磁波　来传递信息的。
【分析】人类利用电磁感应现象制成了发电机；电磁波能传递信息。
【解答】解：发电机是依据电磁感应原理工作的，在发电的过程中，将机械能转化为电能。
手机是利用电磁波来传递信息的。
故答案为：电磁感应；电磁波。
　
42．（2018•恩施州）如图，闭合开关后，轨道上的金属杆ab将向　右　移动（选填“左”或“右”）通电后金属杆运动起来，此过程中能量的转化是　电能转化为机械能　。
[image: image97.jpg]



【分析】通电导体在磁场中受到力的作用，是电能转化为机械能。
【解答】解：如图，闭合开关后，磁场的方向是向下的，电流的方向是从b到a，根据左手定则可知，轨道上的金属杆ab将向右移动；此过程中能量的转化电能转化为机械能。
故答案为：右；电能转化为机械能。
　
43．（2018•海南）如图所示的实验装置中，当导体棒ab　左右　运动时（选填“上下”或“左右”），灵敏电流计的指针会发生偏转。人们利用该实验原理发明了　发电机　（选填“电动机”或“发电机”）。
[image: image98.jpg]



【分析】闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，就会产生感应电流，这就是电磁感应现象；利用这一原理制成了发电机。
【解答】解：闭合开关后，使导体棒ab左右运动，可以切割磁感线，因此会有感应电流产生，此时电流表指针能发生偏转。如果上下运动与磁感线方向平行，不能切割磁感线，电路中不会产生感应电流。这种现象就是电磁感应现象，利用它人们发明了发电机。
故答案为：左右；发电机。
　
44．（2018•苏州）国家生态环境部研究表明，机动车污染是大气污染的重要来源，为减少大气污染，电动汽车正在逐渐替代燃油汽车，电动汽车的动力源是电动机，其原理是通电线圈在　磁场　中受力转动，某电动汽车以60kW的输出功率沿平直路面以72km/h的速度匀速行驶lmin，汽车受到的阻力为　3×103　N，牵引力做功为　3.6×106　J，汽车消耗的电能　大于　（选填“等于”、“大于”或“小于”）牵引力做的功。
【分析】电动机的原理是通电线圈在磁场中受力而转动；
根据P=Fv计算出拉力的大小，然后根据匀速行驶F=f，求出阻力的大小；
首先根据s=vt求出路程的大小，然后根据W=Fs求出牵引力做的功；
根据能量守恒来判断汽车消耗的电能与牵引力做的功的大小。
【解答】解：电动机的原理是通电线圈在磁场中受力而转动；
72km/h=20m/s
由P=Fv得：
汽车的牵引力为：F=[image: image99.jpg]


=[image: image100.jpg]


=3×103N；
因为汽车匀速直线运动故F=f=3×103N；
汽车1min通过的路程为：s=vt=20m/s×60s=1200m；
牵引力做功为：W=Fs=3×103N×1200m=3.6×106J；
因为汽车在行驶的过程中，克服摩擦力做功，故汽车消耗的电能大于牵引力做的功。
故答案为：磁场；3×103；3.6×106；大于。
　
三．实验探究题（共4小题）
45．（2018•泰州）如图所示，导体AB棒放在处于蹄形磁体磁场中的水平金属轨道上。
（1）接通电源，这时会看到导体AB运动起来，这表明　磁场对通电导体　有力的作用。
（2）保持磁场方向不变，改变导体AB中的电流方向，导体AB的运动方向　改变　（不变/改变）。
（3）通电后导体AB运动的过程中，是把　电　能转化为　机械　能的过程。
[image: image101.jpg]



【分析】通电导体在磁场中受力的作用；且所受力的方向与电流的方向和磁场的方向有关，由此分析解答。
【解答】解：
（1）接通电源，这时会看到导体AB运动起来，说明磁场对通电导体有力的作用；
（2）通电导体在磁场中受力的方向与电流方向和磁场方向有关，只要有一个因素改变，导体的受力方向就会改变；所以保持磁场方向不变，改变导体AB中的电流方向，导体AB的运动方向改变；
（3）通电后导体AB运动的过程中，消耗了电能，得到了导体运动的机械能，即把电能转化为机械能。
故答案为：（1）磁场对通电导体；（2）改变；（3）电；机械。
　
46．（2018•淮安）在探究“产生感应电流的条件”实验中。
（1）实验中，观察　电流表的指针是否偏转　判断电路中是否有感应电流。
（2）闭合开关，若导体AB不动，左右移动磁体，电路中　有　（选填“有”或“无”）感应电流。
（3）该实验的结论是：闭合电路的一部分导体，在磁场中做　切割磁感线　运动时，导体中就会产生感应电流。
（4）如果将小量程电流表换成　电源　，可以探究磁场对通电导体的作用。
[image: image102.jpg]



【分析】（1）电路中有电流时，电流表的指针转动，因此可以通过观察电流表的指针是否偏转来确定是否产生了感应电流；
（2）（3）产生感应电流的条件是闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动；
（4）通电导体在磁场中会受到力的作用。
【解答】解：
（1）实验时，通过观察电流表的指针是否偏转，来确定电路中是否产生感应电流；
（2）闭合开关，若导体AB不动，左右移动磁体，导体做切割磁感线运动，电路中有感应电流；
（3）该实验的结论是：闭合电路的一部分导体，在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流；
（4）如果将小量程电流表换成电源，闭合开关后电流流过导体棒，导体棒受安培力作用，可以观察磁场对通电导体的作用。
故答案为：（1）电流表的指针是否偏转；（2）有；（3）切割磁感线；（4）电源。
　
47．（2018•河南）小明利用图所示的实验装置探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”
（1）磁铁不动，闭合开关，导体棒沿　左右　（选填“上下”或“左右”）方向运动时，电流表指针会发生偏转。
（2）导体棒不动，闭合开关，磁铁上下运动，电流表指针　不会　（选填“会”或“不会”）发生偏转。
（3）断开开关，无论磁铁如何放置、导体棒怎样运动，电流表指针都不发生偏转。由此小明得出结论：闭合电路的一部分导体在磁场中做　切割磁感线　运动时，电路中就产生感应电流。
（4）小明进一步猜想，感应电流的大小可能与导体运动速度和磁场强弱有关。为了探究感应电流的大小与磁场强弱是否有关，他应进行的操作是：　保持导体运动快慢相同，改变磁场强弱，观察电流表指针的偏转角度　。
[image: image103.jpg]



【分析】（1）（2）（3）产生感应电流的条件有两个：电路是闭合的；导体在磁场中做切割磁感线运动；两者缺一不可；
（4）感应电流的大小与磁磁场的强弱和导体运动的速度有关，为了探究感应电流的大小与磁场强弱是否有关，根据控制变量法应该控制导体运动快慢相同，改变磁场强弱。
【解答】解：（1）磁铁不动，闭合开关，导体棒沿左右方向运动时，导体切割磁感线，会产生感应电流，电流表指针会发生偏转。
（2）导体棒不动，闭合开关，磁铁上下运动时，导体不切割磁感线，不会产生感应电流，电流表指针不会发生偏转。
（3）断开开关，不是闭合电路，无论磁铁如何放置、导体棒怎样运动，都不会产生感应电流，电流表指针都不发生偏转，由此小明得出结论：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中就产生感应电流。
（4）为了探究感应电流的大小与磁场强弱是否有关，根据控制变量法应该保持导体运动快慢相同，改变磁场强弱，观察电流表指针的偏转角度。
故答案为：（1）左右；（2）不会；（3）切割磁感线；（4）保持导体运动快慢相同，改变磁场强弱，观察电流表指针的偏转角度。
　
48．（2018•昆明）在探究“电动机为什么会转动”的实验中：
（1）我们首先想到的是磁体间发生相互作用是因为一个磁体放在了另一个磁体的磁场中，那么通电导体周围也存在　磁场　，磁体会对通电导体产生力的作用吗？
（2）如图所示，将一根导体ab置于蹄形磁铁的两极之间，未闭合开关前，导体　静止不动　，闭合开关后，导体　运动　，说明磁场对　通电　导体有力的作用。
（3）断开开关，将图中磁铁的N、S极对调，再闭合开关，会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向　相反　，说明通电导体在磁场中的受力方向与　磁场方向　有关。
（4）断开开关，将图中电源的正、负极对调，再闭合开关，会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向　相反　，说明通电导体在磁场中的受力方向与　电流方向　有关。
（5）如果同时改变磁场方向和电流方向，　不能　确定受力方向与磁场方向或电流方向是否有关（填“能”或“不能”）。
[image: image104.jpg]



【分析】（1）通电导体周围存在磁场；
（2）磁场对通电导体有力的作用；
（3）（4）（5）电动机是根据通电线圈在磁场中受力转动的原理而制成的。改变电流的方向或磁场的方向都可以改变线圈的受力方向，从而使其转动方向不同，若电流的方向和磁场的方向都同时改变，不可以改变线圈的受力方向。
【解答】解：（1）根据课本奥斯特实验知：通电导体周围存在磁场；
（2）将一根导体ab置于蹄形磁铁的两极之间，未闭合开关前，电路中没有电流，导体静止不动，闭合开关后，电路中有电流，导体运动，说明磁场对通电导体有力的作用。
（3）断开开关，将图中磁铁的N、S极对调，磁场方向改变，再闭合开关，电流方向不变，会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向相反，说明通电导体在磁场中的受力方向与磁场方向有关。
（4）断开开关，将图中电源的正、负极对调，再闭合开关，导体中电流方向改变，磁场方向不变，会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向相反，说明通电导体在磁场中的受力方向与电流的方向有关。
（5）如果同时改变磁场方向和电流方向，通电导体在磁场中受力方向不变，不能确定受力方向与磁场方向或电流方向是否有关。
故答案为：（1）磁场；（2）静止不动；  运动；通电；（3）相反；磁场方向；  （4）相反；电流方向；     （5）不能。
　
四．解答题（共2小题）
49．（2018•烟台）
神奇的光伏高速公路
全球首段承载式光伏高速公路2017年12月28日在山东济南通车，光伏路面全长1120米，路面顶层是类似毛玻璃的新型材料，摩擦系数高于传统沥青路面，保证轮胎不打滑的同时，还拥有较高的透光率，让阳光穿透它：使下面的太阳能把光能转换成电能，发电装机容量峰值功率为817.2kW．预计年发电量约100万千瓦，参与测试的一名中巴车司机说：“路面的感觉和平常高速一样，刹车距离和平常路面一样。”在冬季，这段路面还可以将光能转化为热能，消融冰雪，确保行车安全。
报道称，这光伏滑路面还预留了电磁感应线圈，随着电动汽车无线技术的配套，未来可实现电动车边跑边充电，预留的信息化端口还可接入各种信息采集设备：车辆信息、拥堵状况等信息将汇聚成交通大数据，构建大数据驱动的智慧云控平台，通过智能系统，车辆管控等措施，能更有效的提升高速公路的运行效率。
晒晒太阳就能发电，公路变成”充电宝”，自行融化路面积雪…，这就是智见公路的先行案例。
阅读上文，回答下列问题：
（1）交章中有个物理量的单位有误，请你指出来并改正；
（2）简要描述“新型材料”的特性；
（3）光伏高速公路的设计应用了哪些物理知识？（回答三点即可）。
[image: image105.jpg]



【分析】（1）功率的单位是W、kW；电功、电能的单位是千瓦时；
（2）根据题中信息从摩擦、透光率、能量转化、电磁感应几方面分析解答；
（3）增大摩擦力的方法：增大压力、增加接触面的粗糙程度；
太阳能电池板可以把光能转化成电能；
电磁感应线圈：机械能转化成电能。
【解答】答：（1）功率的单位是W、kW；电功、电能的单位是千瓦时，故题目中的错误“预计年发电量约100万千瓦”，应该为“100万千瓦时”；
（2）有题中信息知：“新型材料”的特性为：摩擦力大，保证轮胎不打滑；
透光率高使下面的太阳能把光能转换成电能；
还可以将光能转化为热能，消融冰雪，确保行车安全电；
磁感应线圈可实现电动车边跑边充电；
（3）①路面顶层是类似毛玻璃的新型材料，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大车辆行驶时与地面的摩擦力；
②阳光穿透它达到中层的光伏发电组件时，消耗太阳能，产生电能，即将太阳能转化为电能。
③太阳能电池板可以把光能转化成电能，若将预留的金属线圈与太阳能电池相连，线圈中会用电流，电流周围就会产生磁场，当电动汽车内的线圈随汽车运动时，线圈在磁场中做切割磁感线运动，会在汽车的线圈中产生感应电流，从而实现运动中的无线充电，解决电动汽车充电难的问题。
　
50．（2018•菏泽）在不用电池的情况下，要使早冰鞋轮子转动时，轮子里的LED灯发光，请你利用学过的物理知识，设计一个可行性方案，并说明其发光原理。
【分析】闭合电路的一部分导体在磁场中进行切割磁感线运动时，导体中有感应电流产生，这种现象是电磁感应现象。
【解答】答：在不用电池的情况下，要使早冰鞋轮子转动时，轮子里的LED灯发光，需利用电磁感应原理制成，即在轮内安装多个线圈与LED灯串联在一起，轮子上方鞋底内部安装磁铁，当轮子转动时，线圈在磁铁的磁场中切割磁感线产生电流，LED灯发光。
　
