三、 欧姆定律

第1课时　探究电流与电压、电阻间的关系

知识点 1　猜想影响电流大小的因素

1．我们已经知道，电压是使电路中形成电流的原因，所以很自然会推想到：导体两端的电压越大，导体中的电流________；电阻是导体对电流的阻碍作用，所以很自然会推想到：导体的电阻越大，导体中的电流________．由此可猜想导体中的电流与________________和______________有关．研究电流与这两个因素的关系应采用________法．

2．如图14－3－1所示是小华连接的一个简单电路，当闭合开关后灯发光了．小明给小华提出了一个问题：有哪些方法可以改变灯的亮度？请写出两种填在下面空格处．

图14－3－1

(1)________________________________________________________________________；

(2)________________________________________________________________________．

知识点 2　探究电流与电压的关系

3．如图14－3－2甲所示是小明做“探究通过电阻的电流跟其两端电压的关系”的实验电路图．

图14－3－2

- 连接电路时，开关应________，并将滑动变阻器的滑片滑到________(选填“a”或

“b”)端．

(2)闭合开关后，他发现电流表和电压表的指针偏转情况如图乙所示，出现这种情况的原因可能是______________________．

(3)通过实验，他记录了电压与电流相对应的有关数据，如表所示，根据表中的数据，你能得到的结论是______________________．

| R＝10 Ω | 电压U/V | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

(4)在本实验中，滑动变阻器的主要作用是______________________．

知识点 3　探究电流与电阻的关系

4．如图14－3－3所示，在研究“电流与电阻的关系”实验中，下列说法中正确的是(　　)

图14－3－3

①闭合开关前，移动滑片P到最右端是为了起到保护电路的作用

②闭合开关后，移动滑片P的作用是控制电阻两端的电压保持不变

③闭合开关后，移动滑片P的作用是控制通过电阻的电流保持不变

④闭合开关后，移动滑片P的目的是多次测量取平均值减少误差

A．①②  B．②③  C．①③  D．②④

5．在“探究导体的电流跟电阻的关系”的实验中：

(1)请用笔画线代替导线，将图14－3－4甲所示的实验电路连接完整．

图14－3－4

(2)某小组同学选择了阻值不同的多个定值电阻做实验，实验过程中，每次更换定值电阻R后，都应通过调节______________，保持________示数不变．

(3)该小组的两位同学分别描绘了电流随电阻变化的I－R图像(如图乙所示)，其中正确的是________．

(4)本实验采用的主要探究方法是________________________________________法．

6．小明同学用如图14－3－5所示的电路研究“电流与电阻的关系”，在连接电路时，开关必须________，在开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片移到________(选填“最左端”或“最右端”)；闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为6 V，电流表的示数为0.6 A，现将它换成15 Ω的电阻接入电路来进行研究，则下一步应进行的操作是________________________________．

图14－3－5

7．甲、乙两电阻的电流与电压关系如图14－3－6所示，由图可知，通过同一电阻的电流与它两端的电压成________(选填“正比”或“反比”)，阻值R甲________(选填“＞”“＝”或“＜”)R乙．

图14－3－6

8．小明在“探究电流大小与哪些因素有关”的实验中：

(1)连接电路时，开关应________．请用笔画线代替导线，根据图14－3－7乙将图甲所示的实物电路连接完整．

图14－3－7

(2)闭合开关前，图甲中滑动变阻器的滑片P应位于________(选填“A”或“B”)端，可以起到____________________的作用．

(3)闭合开关后，发现电流表无示数，电压表有示数，故障的原因可能是①________________________________________________________________________；

②__________________．(写出两种)

(4)排除故障后，小明通过实验得到的数据如表一所示，其中第1次实验的电流表示数如图丙所示，为________A.根据表一的数据，可得出的结论是__________________________________________．

表一

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | R |  |  |
| 电压U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 电流I/A |  | 0.15 | 0.20 |

表二

| 实验序号 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | R | 5 | 15 |
| 电压U/V | 2.0 | 1.5 | 2.3 |
| 电流I/A | 0.20 | 0.30 | 0.15 |

(5)小明继续探究电流与电阻的关系，他将电阻R先后更换为5 Ω和15 Ω的电阻进行实验，得到数据如表二所示．通过分析表二的数据，可知小明在操作过程中存在的错误是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

9．2017·徐州如图14－3－8甲所示，小华用电阻箱和滑动变阻器研究通过导体的电流与电阻的关系．

图14－3－8

| 次数 | R1/Ω | I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 |  |
| 2 | 6.0 | 0.33 |
| 3 | 9.0 | 0.25 |

(1)图甲中电阻箱R1和滑动变阻器R2的连接方式是________联．

(2)连接电路前，开关应处于________状态．

(3)第1次实验时，电流表示数如图乙所示，则电流为________A.

(4)经过三次测量，得到表格中的实验数据，由此总结出电流与电阻的关系．请你指出小华实验过程中存在的问题：__________________________________________________．

教师详解详析

1．越大　越小　导体两端的电压　导体的电阻　控制变量

2．(1)增加电池节数　(2)串联一个灯泡或串联其他电阻

3．(1)断开　b

(2)电流表的量程选择过大

(3)在电阻一定时，电流与电压成正比

(4)改变电阻两端的电压

4．A　[解析] 闭合开关前，为保护电路，变阻器连入电路中的电阻应最大，即移动滑片P到最右端是为了起到保护电路的作用，①正确；根据控制变量法，在研究电流与电阻的关系时，要控制电阻两端的电压不变，闭合开关后，当换下不同的定值电阻时，电压表示数要改变，通过移动滑片P可使电阻两端的电压保持不变，②正确；③错误；在研究“电流与电阻的关系”实验中，为得出普遍性的规律，要更换不同的定值电阻(保持电压不变)，记录对应的电流大小，故移动滑片P的目的是多次测量得到普遍结论，④错误．

5．(1)如图所示

(2)滑动变阻器　电压表　(3)b　(4)控制变量

[点评] 本题是针对教材P96学生实验“探究通过导体的电流与电压、电阻的关系”而设计的一道实验探究题．本题突出考查了学生运用图像分析问题的能力．

6．断开　最右端　移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数仍为6 V

7．正比　<

8．[导学号：29762082](1)断开　图略

(2)B　保护电路

(3)电阻R断路　电流表短路

(4)0.1　电阻一定时，通过导体的电流与其两端的电压成正比

(5)改变电阻时，没有保持电阻两端的电压不变

9．(1)串　(2)断开　(3)0.5　(4)小华每次改变电阻箱R1的电阻后，没有移动滑动变阻器滑片保持电阻箱两端的电压不变

[解析] (1)由图可知，R1、R2串联．(2)为了保护电路，连接电路前开关应该断开．(3)电流表接入电路的是小量程，分度值是0.02 A，读数是0.5 A．(4)小华每次改变电阻箱R1连入电路的电阻后，没有移动滑动变阻器滑片保持电阻箱两端的电压不变．