专题训练(四)　特殊方法测电阻

►类型一　伏阻法测电阻

1．如图Z－4－1所示，Rx和R0组成串联电路，开关S闭合后，用电压表分别测出Rx和R0两端的电压为Ux＝3 V和U0＝5 V，已知R0的阻值为10 Ω.求Rx的阻值．

图Z－4－1

2．某同学在没有电流表的情况下，利用电压表和已知阻值的定值电阻R0，测量未知电阻Rx的阻值．图Z－4－2中不能测出Rx阻值的电路是(　　)

图Z－4－2

3．用如图Z－4－3所示的电路来测量未知电阻Rx的阻值，R0阻值已知．

图Z－4－3

(1)将实验过程补充完整：

a．对照电路图连接好电路，并将滑动变阻器的滑片滑至阻值最大处．

b．闭合开关，_______________________________________________________________

________________________________________________________________________.

c．断开开关，整理器材．

(2)用测量所得的物理量和已知量符号表示出待测电阻Rx＝________________．

(3)写出本实验中滑动变阻器的作用：_____________________________________.

4．利用如图Z－4－4所示的电路可测量未知电阻Rx的阻值，其中R为已知电阻．

图Z－4－4

(1)请将电压表连入电路，使电路完整．

(2)当开关S1、S2闭合时，电压表示数U1＝6 V；当开关S1闭合、S2断开时，电压表示数U2＝4 V．已知R＝10 Ω，则电源电压U＝________V，Rx＝________Ω.

(3)实验中若由于某个元件出现故障(短路或断路)，导致电压表的示数U1＝U2＝6 V，则该元件及故障可能是________________．

►类型二　安阻法测电阻

- 如图Z－4－5所示，闭合开关后，电流表A1的示数为0.2 A，电流表A2的示数为

0.1 A，已知R0的阻值为10 Ω，求Rx的阻值．

图Z－4－5

6．(多选)做完“伏安法测电阻”实验后，老师向同学们提出一个问题：“如果实验中发现电压表已经损坏，那么能否借助一个稳压电源，一个已知阻值的电阻，加上桌面上原有仪器，测出一个未知电阻R的阻值呢？要求是：(1)可以增加导线和开关；(2)电路连接好后不能改变元件的位置．”同学们积极思考，热烈讨论，提出了以下方案，请你分析一下，其中可行的是(　　)

图Z－4－6

7．为测量电阻Rx的阻值，老师提供了以下器材：待测电阻Rx、已知阻值的定值电阻R0一个、电压不变但电压值未知的电源一个、电流表一只、开关两个、导线若干．小明设计了如图Z－4－7所示电路．

请将实验步骤补充完整：

(1)按电路图连接电路．

(2)闭合开关________，断开开关________，读出此时电流表的示数I1.

(3)________________________________________________________________________．

(4)得出表达式：Rx＝____________．

图Z－4－7

8．晓亮利用阻值为R0的定值电阻和一块电流表测量未知电阻Rx的阻值．他选择了满足这个实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图Z－4－8所示．

(1)为了测出电阻Rx的阻值，请添加一根导线完成如图所示的实验电路的连接．

(2)开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为I1；只闭合开关S2时，电流表的示数为I2.请用I1、I2和R0表示Rx，Rx＝________________．

图Z－4－8

►类型三　替代法测电阻

9．用如图Z－4－9所示的电路测量未知电阻的阻值．其中，Rx是待测电阻(阻值大约几百欧)，R是滑动变阻器，R0是电阻箱(电阻箱的最大电阻值大于Rx)．

(1)请根据实验电路图把下列主要实验步骤补充完整．

①按电路图连好电路，并将电阻箱R0的阻值调至最大．

②闭合开关S前，滑片P应置于________(选填“a”或“b”)端．

③闭合开关S1.

④闭合开关________，调节滑片P，使电压表指针指在适当的位置，记下此时电压表的示数U.

⑤先断开开关________，再闭合开关________，保持________的电阻不变，调节________，使电压表的示数仍为U.

(2)计算Rx的值，Rx＝________．

图Z－4－9

10．小扬想要测量一个未知电阻的阻值，现有下列器材可用：待测电阻Rx、电阻箱R1(用表示)、滑动变阻器R2、电流表一个、开关S1和S2、电源一个(其电压略大于Rx允许的最大电压)、导线若干．

(1)请根据下面的操作情况，在虚线框内画出正确的实验电路图．

(2)小扬按正确的电路图连好实物后，进行了以下主要实验操作：

A．S1断开、S2闭合，调节电阻箱，使电流表的示数为I1

B．读出电阻箱R1的示数

C．S1闭合、S2断开，读出电流表的示数为I2

D．将滑动变阻器和电阻箱的阻值均调至最大

E．改变R2的滑片P的位置，再测出I1、I2和R1的数值

上述步骤的合理顺序是____________(只需填写序号)．

(3)小扬认为当滑动变阻器滑片P在同一位置时，只要保证I1________(选填“＞”“＜”或“＝”)I2，R1的示数即为待测电阻Rx的阻值．

教师详解详析

1．因为Rx和R0组成串联电路，根据串联电路电流相等得，Ix＝I0＝＝＝0.5 A，

Rx＝＝＝6 Ω.

2．[导学号：29762092]B　[解析] 只用电压表和阻值已知的定值电阻R0测未知电阻Rx的阻值，需要将R0和Rx串联，用电压表分别测两者两端的电压，借助R0求出电路中的电流，再利用欧姆定律求出Rx.由于只有一只电压表，两者的电压不能同时测，需要借助一个隐含条件：电源电压不变，利用串联电路的电压特点来计算不能直接测量的电压．图B所示电路中，不管S断开还是闭合，电压表总是测电路两端的总电压，即电源电压，不能测出Rx的阻值．

3．(1)调节滑动变阻器，读出电压表V1、V2的示数分别为U0、Ux

(2)

(3)保护电路；可以进行多次测量

4．(1)如图所示

(2)6　20　(3)R短路或Rx断路

[解析] (1)由电路图可知，可以用电压表先测出电源电压，再测出电阻Rx两端电压，然后再根据串联电路特点与欧姆定律求出待测电阻阻值．电压表与待测电阻并联，实物电路图连接如答案图所示．

(2)由电路图可知，当开关S1、S2闭合时，电压表测电源电压，电压表示数U1＝6 V，则电源电压U＝U1＝6 V．当开关S1闭合、S2断开时，电压表测待测电阻Rx两端电压，电压表示数U2＝4 V，此时电路中的电流：I＝＝＝＝0.2 A，则待测电阻的阻值：Rx＝＝＝20 Ω.

(3)电压表的示数U1＝U2＝6 V，说明两种情况下，电压表都测电源电压，定值电阻两端电压为零，则可能是电阻R发生短路或Rx发生断路．

5．此电路是并联电路，各支路两端电压相等．

由欧姆定律可得Ux＝U＝U0＝I1R0＝0.2 A×10 Ω＝2 V，

Rx的阻值：Rx＝＝＝20 Ω.

6．AC　[解析] A选项中，电源电压不变，与R并联的开关闭合时，测出电路中的电流，由欧姆定律求出电源电压，然后断开该开关，测出电路中的电流，由串联电路电压特点与欧姆定律求出待测电阻阻值，方案可行．C选项中，只闭合干路开关，可以测出流过电阻R0的电流I0，电源电压U＝I0R0；再闭合支路开关，可以测出两电阻并联后的总电流I，则流过电阻R的电流IR＝I－I0；因为I＝，所以电阻阻值R＝＝＝，该电路能测出电阻R的阻值，方案可行．

7．(2)S1　S2　(3)闭合开关S2，断开开关S1，读出此时电流表的示数I2　(4)R0(此题答案不唯一)

8．[导学号：29762093](1)如图所示

(2)

[解析] (1)添加导线的目的是使R0与Rx并联，并且S1能控制Rx的接入．(2)开关S1、S2都闭合时，R0与Rx并联，I1为总电流；只闭合开关S2时，只有R0接入，所以电源电压U＝I2R0；R0与Rx并联时，通过Rx的电流为I1－I2，则Rx＝.

9．(1)b　S　S1　S2　滑动变阻器　R0　(2)R0

10．[导学号：29762094](1)如图所示

(2)DCABE　(3)＝