2018-2019学年河南省新乡市辉县市冠英中学九年级（上）期末物理试卷

一、填空题（每空1分，共14分）

1．美丽的新乡南太行景区位于辉县市境内，不仅景美，而且还有着丰富的物理教学资源，宝泉景区抽水蓄能电站利用上水库的水通过发电机将水的　   　能转化为电能；通往万仙山景区公路两旁的山上建设了大量风力发电机，它的工作原理是　   　，风能是　   　（选填“可”或“不可”）再生资源。

2．2018年元旦过后共城大地普降瑞雪，在市直主干道上匀速行驶的抛撒融雪剂的汽车，其动能　   　（选填“增大”、“减小”或“不变”）；为响应政府号召保证学生温暖过冬，文昌中学在全市学校率先给学生教室、寝室开通了暖气，室温变暖是通过　   　的方式改变了它的内能，暖气是利用水的　   　大的特点来供热。

3．用与丝绸摩擦过的玻璃棒去接触碎纸屑，发现碎纸屑会被吸引，如图所示，表明玻璃棒摩擦后　   　；还能看到被吸引的部分纸屑又被弹开了，表明玻璃棒与这些纸屑带上了　   　（选填“同种”、“异种”）电荷。

4．为了提升教育品质，某中学将操场改造为塑胶运动场，新铺设的塑胶跑道由于　   　散发较浓的气味，气温越高时，分子运动越　   　。

5．最近网络流传“智能电能表计量不准确”传言，小飞同学学完电能表后想验证一下是否真实，他将家庭中所有的用电器都关掉，只留下一个铭牌为“额定电压220V，额定功率1000W”的电饭锅正常工作，然后观察到家中如图所示智能电表3分钟产生了80imp（imp指脉冲数），小飞通过计算得出电饭锅消耗了电能　   　J，请判断小飞家的智能电能表计量　   　（选填“是”或“不是”）准确。

6．如图所示，把一个接在家庭电路中正在发光的灯泡放到蹄形磁体中间，发生现象　   　；原因：　   　。

二、选择题（（本题共8小题，每小题2分，共16分．第7-12题每小题只有一个选项符合题目要求，第13-14题每小题有两个选项符合题目要求，全部选对得2分，选对但不全得1分，有错选的得0分，请将其字母代号填在题后的括号内．）

7．关于热学知识，下列说法错误的是（　　）

A．某种燃料的质量改变其热值不变

B．汽车的动力是由汽油机的做功冲程提供的

C．分子之间的引力与斥力是同时存在的

D．升高相同的温度，比热容大的物体，吸收的热量多

8．高铁内的洗手间如果两个相邻的洗手间都有人并且锁住时，红灯亮表示“有人”。如果两洗手间都没有人或者只有一个有人时，灯不亮表示可以使用。下列电路图能实现上述功能的是（　　）

A．	B．

C．	D．

9．关于电磁波的下列说法，正确的是（　　）

A．光导纤维中传播信息的光不是电磁波

B．固定电话通过电磁波传递信息

C．电磁波的传播需要介质

D．移动电话（手机）既能接收电磁波，也能发射电磁波

10．下列说法正确的是（　　）

A．手机应用了半导体材料

B．选用熔丝时，应使它的额定电流等于或稍小于电路最大的正常工作电流

C．金属导体中自由电子定向移动的方向就是电流的方向

D．家庭中使用的电热水器的发热体用的是超导材料

11．在如图所示的电路中，磁敏电阻R的阻值随磁场的增强而明显减小。将螺线管一端靠近磁敏电阻R，闭合开关S1、S2，下列说法正确的是（　　）

A．螺线管左端为S极，右端为N极

B．当R1的滑片向左滑动时，电压表示数减小

C．当R1的滑片向右滑动时，电流表示数增大

D．在螺线管中插入铁芯，电压表示数减小

12．小明把台灯插入插座，闭合开关，家里的总控制开关立刻跳闸，请分析造成这种现象的原因是（　　）

A．插头短路	B．灯丝断路	C．灯头内短路	D．灯头内断路

13．对图中四幅图的表述正确的是（　　）

A．甲图中，闭合开关，小磁针静止时N极指向右侧

B．乙图中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右滑动时，弹簧测力计的示数变小

C．丙图是电磁感应现象

D．丁图是直流发电机的工作原理图

14．如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端的过程中，电压表示数U与电流表甲示数I的关系图象如图乙所示下列判断正确的是（　　）

A．R1的电阻为5Ω

B．滑动变阻器的最大电阻为10Ω

C．电路消耗的最大功率为1.2W

D．电源电压为2V

三、作图题（本题共2小题，每小题2分，共4分）

15．请用笔画代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮；②三孔插座单独接入

16．请在图中标出磁感线的方向及小磁针的N极。

四、实验探究题（本题共3小题，第17题5分，第18题8分，第19题5分，共18分）

17．在探究“比较不同物质吸热能力”的实验中

（1）在两个完全相同的烧杯中分别装入　   　、初温都相同的水和煤油（选填“质量”或“体积”）。

（2）实验中选择相同规格的电加热器，可以认为在相同时间内水和煤油　   　相同，然后比较　   　法来完成探究实验的。

（3）本实验采用的主要实验方法是　   　。

（4）由图象可得煤油的比热容为　   　（填“大于”或“小于”）水的比热容。

18．梁明同学用如图1所示的电路做“测量小灯泡的电功率”的实验，小灯泡上标有“2.5V”的字样，灯丝阻值约为10Ω。

（1）请用笔画线代替导线，将图1（甲）所示的实物连接成实验电路。

（2）梁明同学正确连接电路并检查无误后，闭合开关，发现灯泡不亮，立刻要求老师更换灯泡。他的做法欠妥，正确的做法应该是：　   　。

（3）解决了上述问题后，梁明调节滑动变阻器的滑片，使灯泡正常发光，此时电流表的读数如图1乙所示为　   　A，则灯泡的额定功率为　   　W。

（4）完成上述实验后，他设计了如图2所示的电路，测出了2V电压下灯泡的电阻。已知R0＝20Ω，请完成下列实验步骤：

①闭合开关S1，断开S2，移动滑片，使电流表的示数为　   　A；

②再将开关S2闭合，S1断开，保持滑片的位置不动，读出电流表的示数I；

③2V电压下灯泡的电阻的表达式为R＝　   　（用已知量和测量量表示）。

（5）梁明经过多次测量、计算，发现不同电压下灯泡的电阻是不同的，原因是：　   　。

19．如图1是奥斯特实验装置，接通电路后，观察到小磁针偏转，此现象说明了　   　；断开开关，小磁针在　   　的作用下又恢复到原来的位置，改变直导线中电流方向，小磁针的偏转方向发生了改变，说明了　   　，在一块有机玻璃板上，安装一个用导线绕成的螺线管，在板面上均匀撒上铁屑，通电后铁屑的分布如图2所示，图中A、B两点相比，　   　点的磁场较强，实验中　   　（选填“能”或“不能”）用铜屑代替铁屑显示磁场分布。

五、综合应用题（本题共2小题，20题9分，21题9分，共18分）

20．习近平总书记指出：“既要绿水青山，又要金山银山”，为了还广大人民群众以“绿水青山”，响应国家“煤改气”政策，某单位将供应热水的燃煤锅炉改造为用天然气，改造前，加热质量为500kg温度从20℃升高到100℃的水，需要用煤20kg，请计算回答：（q煤＝3×107J/kg，q天然气＝3.6×107J/m3、c水＝4.2×103J/（kg•℃））

（1）水吸收的热量

（2）锅炉的效率；

（3）改造后，烧开同样的水需要用多少m3天然气？

（4）请你运用所学知识，举出一项燃煤的危害？

21．如图为一台电烘箱的设计简化电路图，技术参数如下表，R1和R2均为电热丝且电阻值恒定。根据设计求电流

（1）电烘箱在高温档正常工作时每分钟产生的热量；

（2）电热丝R1的阻值；

（3）电烘箱在低温档正常工作时R1的电功率。

| 额定电压 | 220V |  |
| --- | --- | --- |
| 正常工作电流 | 高温档 | 5A |
|  | 低温档 | 2A |

2018-2019学年河南省新乡市辉县市冠英中学九年级（上）期末物理试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（每空1分，共14分）

1．美丽的新乡南太行景区位于辉县市境内，不仅景美，而且还有着丰富的物理教学资源，宝泉景区抽水蓄能电站利用上水库的水通过发电机将水的　机械　能转化为电能；通往万仙山景区公路两旁的山上建设了大量风力发电机，它的工作原理是　电磁感应　，风能是　可　（选填“可”或“不可”）再生资源。

【分析】（1）山顶水库的水放下来推动水轮机发电，水的重力势能转化成动能，推动发电机发电，又把机械能转化成电能；

（2）发电机的原理：电磁感应；

（3）可再生能源的特点是可以重复利用，取之不尽用之不竭，例如风能、水能、太阳能等。

【解答】解：水流冲击水轮机转动过程中，水流的动能转化为水轮机的动能和内能，即水流的一部分动能转化为水轮机的动能，水轮机带动发电机发电的过程中，将机械能转化成电能；

风力发电机将风能转化为电能，其原理是电磁感应现象；

风能取之不尽用之不竭，是可再生能源，它可以有效地缓解电力紧张的状况。

故答案为：机械；电磁感应；可。

【点评】本题考查了发电机的工作原理，要注意和电动机的工作原理相区分；可再生能源是将来我们主要的发展方向，也是考试中的热点，应注意多了解。

2．2018年元旦过后共城大地普降瑞雪，在市直主干道上匀速行驶的抛撒融雪剂的汽车，其动能　减小　（选填“增大”、“减小”或“不变”）；为响应政府号召保证学生温暖过冬，文昌中学在全市学校率先给学生教室、寝室开通了暖气，室温变暖是通过　热传递　的方式改变了它的内能，暖气是利用水的　比热容　大的特点来供热。

【分析】（1）动能大小的影响因素：质量、速度。质量越大，速度越大，动能越大。

（2）改变物体内能的方法有两个，一是做功，二是热传递，二者在效果上是等效的。

（3）相同质量的水和其它物质比较，吸收或放出相同的热量，水的温度升高或降低的少；升高或降低相同的温度，水吸收或放出的热量多。

【解答】解：在市直主干道上匀速行驶的抛撒融雪剂的汽车，速度不变，但边行驶边洒下融雪剂的过程中，质量不断减小，所以，动能减小；

寝室开通了暖气，室温变暖，温度升高，这是通过热传递的方式改变了它的内能。

因为水的比热容较大，相同质量的水和其它物质比较，降低相同的温度，水放出的热量多，所以暖气中用水做传热介质；

故答案为：减小；热传递；比热容。

【点评】本题主要考查了学生对动能和势能的大小变化、改变物体内能的方法、水的比热容大的特点的应用的了解和掌握，是一道综合性较强的题目，但难度不大，都属于基础知识的考查。

3．用与丝绸摩擦过的玻璃棒去接触碎纸屑，发现碎纸屑会被吸引，如图所示，表明玻璃棒摩擦后　带电　；还能看到被吸引的部分纸屑又被弹开了，表明玻璃棒与这些纸屑带上了　同种　（选填“同种”、“异种”）电荷。

【分析】（1）摩擦起电现象，带电体具有吸引轻小物体的性质；

（2）碎纸屑和带电体接触时，出现电子的转移，使碎纸屑和带电体带相同的电荷，根据同种电荷间的相互排斥而离开。

【解答】解：丝绸摩擦过的玻璃棒带正电；带电体具有吸引轻小物体，故碎纸屑被吸引表明玻璃棒摩擦后带了电；

有的纸屑接触玻璃棒后“弹开”，是因为这些纸屑在和带正电的玻璃棒接触时也带上了正电，同种电荷相互排斥的缘故。

故答案为：带电；同种。

【点评】了解摩擦起电现象，知道带电体吸引轻小物体的性质，了解电荷间的相互作用规律对解决此类题目很关键。

4．为了提升教育品质，某中学将操场改造为塑胶运动场，新铺设的塑胶跑道由于　分子运动　散发较浓的气味，气温越高时，分子运动越　剧烈　。

【分析】一切物质的分子都在不停的做无规则运动，扩散现象也是分子运动的结果；物体的温度越高，分子的无规则运动越剧烈，扩散就越快。

【解答】解：

新铺设的塑胶跑道会散发出较浓的气味，这属于扩散现象，这说明组成物质的分子在不停地做无规则的运动；气温越高时，分子运动越剧烈，气味更浓。

故答案为：分子运动；剧烈。

【点评】此题考查了有关扩散现象的知识，这些都是中考时经常考到的一知识点。

5．最近网络流传“智能电能表计量不准确”传言，小飞同学学完电能表后想验证一下是否真实，他将家庭中所有的用电器都关掉，只留下一个铭牌为“额定电压220V，额定功率1000W”的电饭锅正常工作，然后观察到家中如图所示智能电表3分钟产生了80imp（imp指脉冲数），小飞通过计算得出电饭锅消耗了电能　1.8×105　J，请判断小飞家的智能电能表计量　是　（选填“是”或“不是”）准确。

【分析】电饭锅正常工作时的电功率等于其额定功率，利用W＝Pt求电饭锅正常工作3min消耗的电能；

智能电能表上“1600imp/kW•h”表示每消耗1kW•h的电能，电能表产生1600次脉冲，据此求80imp消耗的电能；

智能电能表计量的消耗的电能与电饭锅正常工作3min消耗的电能相等，说明计量是准确的，否则不准确。

【解答】解：

电饭锅正常工作时P＝P额＝1000W＝1kW，

正常工作3min消耗电能：

W＝Pt＝1000W×3×60s＝1.8×105J；

智能电能表上“1600imp/kW•h”表示每消耗1kW•h的电能，电能表产生1600次脉冲，

80imp消耗的电能：

W′＝kW•h＝0.05kW•h＝0.05×3.6×106J＝1.8×105J，

因为W＝W′，

所以小飞家的智能电能表计量是准确的。

故答案为：1.8×105；是。

【点评】本题考查了两种计算电能的方法，明确电能表参数“1600imp/kW•h”的意义是关键。

6．如图所示，把一个接在家庭电路中正在发光的灯泡放到蹄形磁体中间，发生现象　灯丝发生晃动　；原因：　通电导体在磁场中受到力的作用　。

【分析】发光的灯丝说明灯丝中有电流通过；灯丝颤动说明受到了力的作用。根据通电导体在磁场中受力的相关知识即可解决此题。

【解答】解：有电流通过的灯丝置于磁场中会运动，说明了通电导体在磁场中受到力的作用；受力的方向跟磁场方向和电流的方向有关，由于家庭电路使用的交流电，电流方向发生周期性变化，灯丝受力方向也会发生周期性变化，使灯丝晃动。

故答案为：灯丝发生晃动；通电导体在磁场中受到力的作用。

【点评】通过灯丝的晃动，联系到受力，进而与通电导体在磁场中受力而运动联系起来是解决此题的思路。

二、选择题（（本题共8小题，每小题2分，共16分．第7-12题每小题只有一个选项符合题目要求，第13-14题每小题有两个选项符合题目要求，全部选对得2分，选对但不全得1分，有错选的得0分，请将其字母代号填在题后的括号内．）

7．关于热学知识，下列说法错误的是（　　）

A．某种燃料的质量改变其热值不变

B．汽车的动力是由汽油机的做功冲程提供的

C．分子之间的引力与斥力是同时存在的

D．升高相同的温度，比热容大的物体，吸收的热量多

【分析】（1）1kg某种燃料完全燃烧放出的热量，叫做这种燃料的热值。热值是燃料的一种特性，它只与燃料的种类有关，与燃料的质量、燃烧程度等均无关；

（2）汽油机的做功冲程为汽车提供动力；

（4）分子之间的引力与斥力是同时存在的；

（3）根据Q＝cm△t分析吸收的热量的多少。

【解答】解：

A、热值是燃料的一种特性，它只与燃料的种类有关，与燃料的质量、燃烧程度等均无关，故A正确；

B、汽车的做功冲程将内能转化为机械能为汽车提供动力，故B正确；

C、分子之间的引力与斥力是同时存在的，故C正确；

D、根据Q＝cm△t知，质量相同的物体、升高相同的温度，比热容大的物体，吸收的热量多，故D错误。

故选：D。

【点评】本题主要考查学生对热值，汽油机的工作原理、分子间的作用力以及吸热多少的判断，综合性较强，需要学生多方联系、认真思考解答。

8．高铁内的洗手间如果两个相邻的洗手间都有人并且锁住时，红灯亮表示“有人”。如果两洗手间都没有人或者只有一个有人时，灯不亮表示可以使用。下列电路图能实现上述功能的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【分析】两间洗手间的门都关上时灯才会发光说明两开关相互影响、不能独立工作即为串联且控制灯泡。

【解答】解：

由题知，两个洗手间都有人并锁住时，灯亮；如果两洗手间都没有人或者只有一个有人时，灯不亮。

A、由电路图可知，两开关都闭合时灯泡发光，两开关都断开或只有一个开关断开时，灯不亮，符合题意，故A正确；

B、由电路图可知，闭合任意一个开关，灯泡都发光，故B不正确，

CD、由电路图可知，两开关都闭合时灯不亮，且会发生电源短路，故CD不正确。

故选：A。

【点评】本题考查电路的设计，根据题意明确两开关的连接方式和位置是解决本题的关键。

9．关于电磁波的下列说法，正确的是（　　）

A．光导纤维中传播信息的光不是电磁波

B．固定电话通过电磁波传递信息

C．电磁波的传播需要介质

D．移动电话（手机）既能接收电磁波，也能发射电磁波

【分析】要解答此题需掌握：电磁波的传播和应用、电话的工作过程。

【解答】解：A、光纤通信是激光在光导纤维中传播的。不合题意。

B、电话是通过电流传递信息的。不合题意。

C、电磁波的传播不需要介质。不合题意。

D、移动电话（手机）既能接收电磁波，也能发射电磁波。符合题意。

故选：D。

【点评】此题考查了电磁波在通信上的应用、电磁波的传播和电话的工作过程，要分清会运用。

10．下列说法正确的是（　　）

A．手机应用了半导体材料

B．选用熔丝时，应使它的额定电流等于或稍小于电路最大的正常工作电流

C．金属导体中自由电子定向移动的方向就是电流的方向

D．家庭中使用的电热水器的发热体用的是超导材料

【分析】（1）导电性能介于导体和绝缘体之间，可以制成二极管和三极管；

（2）保险丝选用要合理，切忌用铜丝、铝丝或铁丝代替，以防发生火；

（3）物理学史规定，电流的方向是正电荷定向移动的方向；

（4）超导体的电阻为零。

【解答】解：A、手机上的集成电路是由二极管、三极管制成的，应用了半导体材料，故A正确；

B、保险丝选用要合理，应使它的额定电流等于或稍大于电路中的最大正常工作电流，故B错误；

C、物理学史规定，电流的方向是正电荷定向移动的方向，自由电子带负电，金属导体中自由电子定向移动的方向与电流的方向相反，故C错误；

D、家庭中使用的电热水器是利用电流热效应来工作的，发热体要有电阻，而超导体的电阻为0，电流通过超导体时不会产生热量，故D错误。

故选：A。

【点评】本题考查了半导体、超导体材料的应用、保险丝的选择、电流方向的规定等知识，是一道基础题，难度不大。

11．在如图所示的电路中，磁敏电阻R的阻值随磁场的增强而明显减小。将螺线管一端靠近磁敏电阻R，闭合开关S1、S2，下列说法正确的是（　　）

A．螺线管左端为S极，右端为N极

B．当R1的滑片向左滑动时，电压表示数减小

C．当R1的滑片向右滑动时，电流表示数增大

D．在螺线管中插入铁芯，电压表示数减小

【分析】（1）利用安培定则判断电磁铁的磁极；

（2）先分析滑片向左移动时，变阻器的阻值的变化，然后根据欧姆定律可知电路电流的变化，进一步得出电磁铁磁性强弱的变化，并确定磁敏电阻的变化，然后根据串联电路分压规律可知电压表示数的变化；

（3）先分析滑片向右移动时，变阻器的阻值的变化，然后根据欧姆定律可知电路电流的变化，进一步得出电磁铁磁性强弱的变化，并确定磁敏电阻的变化，然后根据欧姆定律可知电流表示数的变化；

（4）先根据在螺线管中插入铁芯后，电磁铁磁性的强弱变化，然后确定磁敏电阻的变化，最后根据串联电路分压规律可知电压表示数的变化。

【解答】解：

A、电流从电磁铁的右端流入，左端流出，利用安培定则判断电磁铁的左端为N极、右端为S极，故A错误；

B、当滑片P向左滑动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变小，则电路中的电流变大，通电螺线管的磁性增强，因此磁敏电阻的阻值减小；因为串联电路起分压作用，因此磁敏电阻分得的电压变小，故电压表示数变小，故B正确；

C、当滑片P向右滑动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变大，则电路中的电流变小，通电螺线管的磁性减弱，因此磁敏电阻的阻值变大；由欧姆定律可知电流表示数变小，故C错误；

D、在螺线管中插入铁芯后，螺线管的磁性增强，则磁敏电阻的阻值减小；因为串联电路起分压作用，因此磁敏电阻分得的电压变小，故电压表示数变小，故D正确。

故选：BD。

【点评】本题考查了电路的动态分析和安培定则的应用，分清两电路图之间的关系和磁敏电阻的特点是关键。

12．小明把台灯插入插座，闭合开关，家里的总控制开关立刻跳闸，请分析造成这种现象的原因是（　　）

A．插头短路	B．灯丝断路	C．灯头内短路	D．灯头内断路

【分析】家庭电路中的保险丝熔断的原因有两个：一是用电器的总功率过大；二是发生短路。由生活常识可知，台灯的功率一般较小，因此造成家里的总控制开关跳闸原因不会是因台灯的功率过大，这两种情况都是由于发生短路造成的。

【解答】解：AC、在台灯插头插入插座，闭合开关后，家里的总控制开关跳闸，该现象说明不是插头短路，是灯头内短路造成的，故A错误，C正确；

BD、因为台灯和其它用电器并联，灯泡的灯丝断路或灯头内断路，只能使本支路没有电流，台灯不亮，不能引起家里的总控制开关跳闸，故BD错误。

故选：C。

【点评】本题考查对家庭电路故障的分析判断能力。解题的关键是要理解家庭电路中跳闸是电流过大造成的，可能是电路的总功率过大，也可能是发生了短路。

13．对图中四幅图的表述正确的是（　　）

A．甲图中，闭合开关，小磁针静止时N极指向右侧

B．乙图中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右滑动时，弹簧测力计的示数变小

C．丙图是电磁感应现象

D．丁图是直流发电机的工作原理图

【分析】（1）根据安培定则判定螺线管的N、S极；根据磁极间的相互作用判定小磁针的N极；

（2）影响电磁铁磁性大小的因素有电流大小和匝数的多少；根据电流的变化判定磁性的变化；

（3）（4）发电机是利用电磁感应现象的原理制成的；电动机是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理制成的。

【解答】解：

A、甲图中，电流从螺线管的右侧流入，由安培定则可知，螺线管的左端为N极，右端为S极，根据磁极间的相互作用规律可知，小磁针静止时N极指向左侧，故A错误；

B、乙图中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右侧滑动时，滑动变阻器电阻减小，电流变大，电磁铁磁性变强，电流从螺线管的右侧流入，由安培定则可知，通电螺线管上端为N极，同名磁极相互排斥，故弹簧测力计的示数变小，故B正确；

C、图中有电源，若闭合开关，磁场中的通电导体会受力运动，这是电动机的原理图，故C错误；

D、图中没有电源，闭合开关后，当金属棒ab做切割磁感线运动时，电路中就会产生感应电流，这是直流发电机的原理图，故D正确。

故选：BD。

【点评】知道电磁铁、电动机和发电机的制作原理即原理图是解决该题的关键。

14．如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端的过程中，电压表示数U与电流表甲示数I的关系图象如图乙所示下列判断正确的是（　　）

A．R1的电阻为5Ω

B．滑动变阻器的最大电阻为10Ω

C．电路消耗的最大功率为1.2W

D．电源电压为2V

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）当滑片位于b端时接入电路中的电阻最大，电路的总电阻最大，电路中的电流最小，根据图乙读出电表的示数，根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值；

（2）根据串联电路的电压特点和欧姆定律表示出滑片位于b端时电源的电压，当滑片位于a端时，接入电路中的电阻为零，电路中的电流最大，根据图乙读出电路中的最大电流，根据欧姆定律表示出电源的电压，利用电源的电压不变得出等式即可求出R1的阻值，进一步求出电源的电压；

（3）当电路中的电流最大时，电路消耗的总功率最大，根据P＝UI求出其大小。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）当滑片位于b端时接入电路中的电阻最大，电路的总电阻最大，电路中的电流最小，

由图乙可知，电路中的最小电流I小＝0.2A，电压表的示数U2＝2V，

由I＝可得，滑动变阻器的最大阻值：

R2＝＝＝10Ω，故B正确；

（2）因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，当滑片位于b端时电源的电压：

U＝I小R1+U2＝0.2A×R1+2V，

当滑片位于a端时，接入电路中的电阻为零，电路中的电流最大，

由图乙可知，电路中的最大电流I大＝0.6A，

则电源的电压：

U＝I大R1＝0.6A×R1，

因电源的电压不变，

所以，0.2A×R1+2V＝0.6A×R1，

解得：R1＝5Ω，故A正确；

电源的电压U＝I大R1＝0.6A×5Ω＝3V，故D错误；

（3）当电路中的电流最大时，电路消耗的总功率最大，则

P大＝UI大＝3V×0.6A＝1.8W，故C错误。

故选：AB。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，关键是知道滑动变阻器接入电路中的电阻最大时电路中的电流最小、滑动变阻器接入电路中的电阻最小时电路中的电流最大。

三、作图题（本题共2小题，每小题2分，共4分）

15．请用笔画代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮；②三孔插座单独接入

【分析】只有在光线很暗且有声音时灯才亮说明两开关不能独立工作、相互影响即为串联；连接电路时应注意开关控制火线，且火线接入灯尾金属点，零线接入螺旋套；三孔插座的接线方法是要求“左零右火上接地”。

【解答】解：灯泡与两个开关串联，且火线要先过开关，再接入灯泡尾部的金属点，零线接入螺旋套；

三孔插座与灯泡并联，其接法为：左零右火上接地，如下图所示：

【点评】本题考查了灯泡与开关的接法，声、光控灯和三孔插座的接线方法，关键是根据题意得出两开关的连接方式和注意安全用电的原则。

16．请在图中标出磁感线的方向及小磁针的N极。

【分析】根据电源的正负极判断电流的流向，再利用安培定则判断螺线管的极性，最后确定小磁针的极性。

【解答】解：如图，电流从螺线管右侧流向左侧，用右手握住螺线管，使四指环绕的方向与电流的方向相同，此时拇指所指的一端就是螺线管的N极，图中螺线管左端为N极，右端为S极。磁感线在螺线管外部总是从N极指向S极，根据异名磁极相互吸引，小磁针靠近螺线管S极的一端为N极，如图所示。

【点评】安培定则的运用是此题解决的重要方法，同时还要用到磁极间的相互作用规律，当然，找准判断的突破口，也就是电源的正负极是本题的关键。

四、实验探究题（本题共3小题，第17题5分，第18题8分，第19题5分，共18分）

17．在探究“比较不同物质吸热能力”的实验中

（1）在两个完全相同的烧杯中分别装入　质量　、初温都相同的水和煤油（选填“质量”或“体积”）。

（2）实验中选择相同规格的电加热器，可以认为在相同时间内水和煤油　吸热　相同，然后比较　升高的温度　法来完成探究实验的。

（3）本实验采用的主要实验方法是　转换法和控制变量法　。

（4）由图象可得煤油的比热容为　小于　（填“大于”或“小于”）水的比热容。

【分析】我们使用相同的酒精灯（或加热器）通过加热时间的长短来比较吸热多少，这种方法叫转化法。

比较物质吸热能力的2种方法：

①使相同质量的不同物质升高相同的温度，比较吸收的热量（即比较加热时间），吸收热量多的吸热能力强；

②使相同质量的不同物质吸收相同的热量（即加热相同的时间），比较温度的变化，温度变化小的吸热能力强；

【解答】解：（1）根据比较不同物质的吸热能力的两种方法，还要控制不同物质的质量相同，故在两个完全相同的烧杯中分别装入质量、初温都相同的水和煤油；

（2）实验中选择相同规格的电加热器，根据转换法，可以认为在相同时间内水和煤油吸热相同，由比较吸热能力的第2种方法，通过比较升高的温度法来完成探究实验的；

（3）本实验采用的主要实验方法是转换法和控制变量法。

（4）由图象可知，加热相同时间，煤油升高大，故煤油的比热容小于水的比热容。

故答案为：（1）质量；（2）吸热；升高的温度；（3）转换法和控制变量法；（4）小于。

【点评】本题比较不同物质的吸热能力，考查控制变量法、转换法的应用和比较吸热能力的方法，为热学中的重要实验。

18．梁明同学用如图1所示的电路做“测量小灯泡的电功率”的实验，小灯泡上标有“2.5V”的字样，灯丝阻值约为10Ω。

（1）请用笔画线代替导线，将图1（甲）所示的实物连接成实验电路。

（2）梁明同学正确连接电路并检查无误后，闭合开关，发现灯泡不亮，立刻要求老师更换灯泡。他的做法欠妥，正确的做法应该是：　向左移动变阻器的滑片，观察灯的发光情况　。

（3）解决了上述问题后，梁明调节滑动变阻器的滑片，使灯泡正常发光，此时电流表的读数如图1乙所示为　0.32　A，则灯泡的额定功率为　0.8　W。

（4）完成上述实验后，他设计了如图2所示的电路，测出了2V电压下灯泡的电阻。已知R0＝20Ω，请完成下列实验步骤：

①闭合开关S1，断开S2，移动滑片，使电流表的示数为　0.1　A；

②再将开关S2闭合，S1断开，保持滑片的位置不动，读出电流表的示数I；

③2V电压下灯泡的电阻的表达式为R＝　　（用已知量和测量量表示）。

（5）梁明经过多次测量、计算，发现不同电压下灯泡的电阻是不同的，原因是：　灯的电阻随温度的变化而变化　。

【分析】（1）灯的额定电压为2.5V，灯丝阻值约为10Ω，由欧姆定律求出灯的额定电流确定电流表选用小量程与灯串联，变阻器按一上一下接入电路中；

（2）为保护电路，闭合开关前，变阻器连入电路中的电阻最大，闭合开关，此时电路中电流最小，据此分析；

（3）根据电流表选用小量程确定分度值读数，根据P＝UI求出灯泡的额定功率；

（4）要测出2V电压下灯泡的电阻，应先使灯的电压为2V，在没有电压表的情况下，电流表与定值电阻R0应起到电压表的测量作用，故将R0与电流表串联后再与灯并联，通过移动变阻器的滑片使电流表示数为＝0.1A时，由并联电路电压的规律，灯的电压为2V；

保持滑片位置不变，通过开关的转换，使电流表测灯与R0并联的总电流，因电路的连接关系没有改变，各电阻的大小和通过的电流不变，灯的电压为2V，根据并联电路电流的规律求出此时灯的电流，根据欧姆定律得出其表达式；

（5）灯的电阻随温度的变化而变化。

【解答】解：（1）灯标有“2.5V”的字样，灯的额定电压为2.5V，灯丝阻值约为10Ω，由欧姆定律，灯的额定电流约为：

I＝＝＝0.25A，

故电流表选用小量程与灯串联，变阻器按一上一下接入电路中，如下所示：

（2）为保护电路，闭合开关前，变阻器连入电路中的电阻最大，闭合开关，此时电路中电流最小，此时灯泡的实际功率最小，灯泡可能不亮，立刻要求老师更换灯泡，做法欠妥，正确的做法应该是：向左移动变阻器的滑片，观察灯的发光情况；

（3）调节滑动变阻器的滑片，使灯泡正常发光，此时电流表的读数如图1乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，则灯泡的额定功率为：

P＝UIL＝2.5V×0.32A＝0.8W；

（4）实验步骤：

①闭合开关S1，断开S2，移动滑片，使电流表的示数为0.1A；

②再将开关S2闭合，S1断开，保持滑片的位置不动，读出电流表的示数I；

③在①中，根据欧姆定律，R0的电压为2V，由并联电路电压的规律，灯的电压为2V；

在②中，因电路的连接关系没有改变，各电阻的大小和通过的电流不变，根据并联电路电流的规律求出此时电流为：I﹣0.1A，由欧姆定律，2V电压下灯泡的电阻的表达式为：

R＝；

（5）梁明经过多次测量、计算，发现不同电压下灯泡的电阻是不同的，原因是：灯的电阻随温度的变化而变化。

故答案为：（1）如上所示；（2）向左移动变阻器的滑片，观察灯的发光情况；（3）0.32； 0.8；（4）①0.1；  ③；（5）灯的电阻随温度的变化而变化。

【点评】本题测量小灯泡的电功率，考查电路连接、反常现象的分析、电流表读数、功率计算及设计实验方案电阻的能力和影响电阻大小的因素。

19．如图1是奥斯特实验装置，接通电路后，观察到小磁针偏转，此现象说明了　通电导体周围存在磁场　；断开开关，小磁针在　地磁场　的作用下又恢复到原来的位置，改变直导线中电流方向，小磁针的偏转方向发生了改变，说明了　通电导体周围的磁场方向与电流方向有关　，在一块有机玻璃板上，安装一个用导线绕成的螺线管，在板面上均匀撒上铁屑，通电后铁屑的分布如图2所示，图中A、B两点相比，　A　点的磁场较强，实验中　不能　（选填“能”或“不能”）用铜屑代替铁屑显示磁场分布。

【分析】（1）①奥斯特实验通过小磁针偏转说明了通电导体周围存在磁场；

②小磁针在地磁场的作用下指示南北；

③当电流方向改变时，产生的磁场方向也改变，所以小磁针的偏转方向也改变；

（2）分析图可以看出通电螺线管的磁场和条形磁体的磁场相似，并且可以看到A点铁屑的分布比B点密集，由此可以确定A点的磁场比B点强；磁体具有吸铁性，所以不能用铜屑代替铁屑。

【解答】解：

（1）①这是著名的奥斯特实验，实验中，开关闭合后，小磁针发生偏转，说明通电导体周围存在着磁场；

②断开开关，小磁针在地磁场的作用下又恢复到原来的位置；

③改变电流方向，小磁针的偏转方向发生了改变，说明产生磁场的方向也改变，即表明了通电导体周围的磁场方向与电流方向有关；

（2）由图2可知，通电螺线管的磁场和条形磁体的磁场相似，并且可以看到A点周围的铁屑分布比B点密集，由此可知A点的磁场比B点强；

铜是非磁性物质，在实验中不可以用铜屑代替铁屑显示磁场分布。

故答案为：（1）通电导体周围存在磁场；地磁场；通电导体周围的磁场方向与电流方向有关；（2）A；不能。

【点评】本题考查了磁场的性质是对放在磁场中的磁体有力的作用；电流周围存在着磁场和磁场的方向与电流方向有关；通电螺线管的磁场与条形磁铁相类似。更加深入的研究了电流的磁效应，在物理学习中不能只注重了结论的学习，还要注意过程的学习。

五、综合应用题（本题共2小题，20题9分，21题9分，共18分）

20．习近平总书记指出：“既要绿水青山，又要金山银山”，为了还广大人民群众以“绿水青山”，响应国家“煤改气”政策，某单位将供应热水的燃煤锅炉改造为用天然气，改造前，加热质量为500kg温度从20℃升高到100℃的水，需要用煤20kg，请计算回答：（q煤＝3×107J/kg，q天然气＝3.6×107J/m3、c水＝4.2×103J/（kg•℃））

（1）水吸收的热量

（2）锅炉的效率；

（3）改造后，烧开同样的水需要用多少m3天然气？

（4）请你运用所学知识，举出一项燃煤的危害？

【分析】（1）知道水的比热容、质量、初温和末温，根据Q吸＝c水m水（t﹣t0）求出水吸收的热量；

（2）先根据Q＝mq求出20kg煤完全燃烧放出的热量，然后根据η＝×100%求出锅炉的效率；

（3）由于锅炉的热效率不变，水吸收的热量不变，所以燃料燃烧放出的热量不变，据此可得天然气完全燃烧放出的热量，然后利用Q＝Vq求出烧开同样的水需要天然气的体积；

（4）从环境保护的角度分析即可。

【解答】解：（1）水吸收的热量：

Q吸＝c水m水（t﹣t0）＝4.2×103J/（kg•℃）×500kg×（100℃﹣20℃）＝1.68×108J。

（2）20kg煤完全燃烧放出的热量：

Q放＝m煤q煤＝20kg×3×107J/kg＝6×108J，

则锅炉的效率：

η＝×100%＝×100%＝28%。

（3）由于锅炉的热效率不变，水吸收的热量不变，所以燃料燃烧放出的热量不变，

则天然气完全燃烧放出的热量：Q放′＝Q放＝6×108J，

由Q＝Vq得，烧开同样的水需要天然气的体积：

V＝＝≈16.7m3。

（4）煤燃烧时除产生大量颗粒物（包括一次PM2.5）外，还会形成二氧化硫、氮氧化物、烃类等有害气体，这些气态污染物在大气中又会发生一系列化学反应生成二次PM2.5等，对环境危害很大。

答：（1）水吸收的热量为1.68×108J；

（2）锅炉的效率为28%；

（3）改造后，烧开同样的水需要用16.7m3天然气；

（4）产生大量的粉尘和有害气体，污染环境等。

【点评】本题主要考查吸热公式、燃料完全燃烧放热公式、效率公式等，关键是公式及变形公式灵活运用，属于基础性题目，难度不大。

21．如图为一台电烘箱的设计简化电路图，技术参数如下表，R1和R2均为电热丝且电阻值恒定。根据设计求电流

（1）电烘箱在高温档正常工作时每分钟产生的热量；

（2）电热丝R1的阻值；

（3）电烘箱在低温档正常工作时R1的电功率。

| 额定电压 | 220V |  |
| --- | --- | --- |
| 正常工作电流 | 高温档 | 5A |
|  | 低温档 | 2A |

【分析】由电路图可知，当S1、S2都闭合时，电热丝R2被短路，电路为R1的简单电路，当S1、S2都闭合时，电热丝R1、R2串联，根据P＝可判断电烘箱处于的档位。

（1）根据Q＝W＝UIt求出电烘箱在高温档正常工作时每分钟产生的热量；

（2）根据欧姆定律的变形公式求出电热丝R1的阻值；

（3）根据P＝I2R求出电烘箱在低温档正常工作时R1的电功率。

【解答】解：（1）由电路图可知，当S1、S2都闭合时，电热丝R2被短路，电路为R1的简单电路，电路电阻较小，

根据P＝可知，电压一定时，电路电阻越小，电功率越大，此时电烘箱处于高温档，

由题可知，电流为I高温＝5A，电压为U＝220V，

工作时间t＝1min＝60s，

则电烘箱在高温档正常工作时每分钟产生的热量：

Q＝W＝UI高温t＝220V×5A×60s＝6.6×104J。

（2）由欧姆定律得，电热丝R1的阻值

R1＝＝＝44Ω。

（3）当S1、S2都闭合时，电热丝R1、R2串联，电路电阻较大，

根据P＝可知，电压一定时，电路电阻越大，电功率越小，此时电烘箱处于低温档，

则电烘箱在低温档正常工作时R1的电功率：

P1＝I低温2R1＝（2A）2×44Ω＝176W。

答：（1）电烘箱在高温档正常工作时每分钟可产生的热量为6.6×104J；

（2）电热丝R1的阻值为44Ω；

（3）电烘箱在低温档正常工作时R1的电功率为176W。

【点评】本题考查串联电路的规律、欧姆定律及电功、电功率公式的运用，关键是正确判断高温、低温档电路的连接，属于常考题型。