[image: image1.png]172 22 B (ZXXK.COM)




第2节 电流和电路 精品练习题[image: image30.png]



一、选择题

1.下列说法错误的是（　　）
A．电荷的定向移动形成电流

B．串联电路中电流[image: image2.png]172 22 B (ZXXK.COM)




处处相等
C．灯泡亮度由灯泡的实际[image: image3.png]172 22 B (ZXXK.COM)




功率决定


D．导体的电阻跟导体两端电压成正比
2.汽车装有安全带未系提示系统，当乘客坐在副驾驶座椅上时，座椅下的开关S1闭合，若未系安全带，则开关S2断开，仪表盘上的指示灯亮起，蜂鸣器工作；若系上安全带，则开关S2闭合，指示灯熄灭，蜂[image: image4.png]172 22 B (ZXXK.COM)




鸣器[image: image5.png]172 22 B (ZXXK.COM)




不工[image: image6.png]172 22 B (ZXXK.COM)




作。图设计的电路图正确的是（　　）
A．[image: image7.png]



B．[image: image8.jpg]





C．[image: image9.jpg]



D．[image: image10.jpg]



3.现代社会倡导文明出行，某班同学[image: image11.png]172 22 B (ZXXK.COM)




对十字路口人行横道的红、绿交通信号灯进行了观察，画出了如图所示的控制人行横道红、绿灯的电[image: image12.png]172 22 B (ZXXK.COM)




路图，你认为可行的是（   ）


[image: image13]
4.某品牌的微型电脑吸尘器有两个开关，开关S1控制照[image: image14.png]172 22 B (ZXXK.COM)




明灯L和电动机M，开关S2只控制吸尘电动机M．如图所示的电路中符合要求的是（   ）

[image: image15]
二、填空题

5.电荷的_____形成电流，我们把_____ 定向移动的方向规[image: image16.png]172 22 B (ZXXK.COM)




定为电流的方向．则电流方
向与____定向移动的方向相反．在电源外部[image: image17.png]172 22 B (ZXXK.COM)




，电流的[image: image18.png]172 22 B (ZXXK.COM)




方向是从电源_____流向电源____的．
6. 电路中有持续电流的条件：(1)电路中有_____；(2)电[image: image19.png]172 22 B (ZXXK.COM)




路是_____. 

7.用导线把____、_____、____连接起来就组成了电路．只有电路_____时，电路中才有电流.
8.如图所示是国产某品牌[image: image20.png]172 22 B (ZXXK.COM)




的电动混合动力汽车，给汽车蓄电池充电时，蓄电池相当于____(选填“用电器”或“电源”)；刚擦完车玻璃的干毛巾很容易吸附灰尘，但与毛皮摩擦过的橡胶相互排斥，这说明干毛巾带_____电．
[image: image21.png]



9.在19世纪初，物理学家刚刚开始研究电流时，规定正电荷　   　的方向为电流方向，随着科学的发展，我们可以利用发光二极管判断电流的方向，是因为发光二极管具有　   　。
10.人们将信息、能源和材料并列为现代文明的三大支柱，材料是能源和信息的基础。例如锗、硅这类材料在电子产品中有极其重要的应用，锗、硅的导电性能介于导体和绝缘体之间，这种材料常常称作           (选填“半导体”或“超导体”)，利用这种材料可以制作成二极管，二极管具有        导电性。

11.在如图所示的电路中，不论开关如何切换，电铃和灯泡都能安全使用．若想让灯泡和电铃同时工作，需要闭合开关______；若同时闭合S1和S2．，可以工作的用电器是_______．[来源:Zxxk.Com]

[image: image22]
三、作图题

12.有一种声光自动控制的楼道灯，当有人走动发出声音时，电路接通灯亮，且只有夜晚天黑之后灯才能亮，白天无论发出多大的声音，灯也不亮。如图，现有灯L、声控开关[image: image23.jpg]


（有声音时开关闭合）和光控开关[image: image24.jpg]


（光线暗时开关闭合），请设计并连接满足上述要求的电路。
[image: image25.jpg]L ;&Sﬁ

3‘\&




12.答案：如图所示。

【答案】[image: image26.jpg]



第2节  电流和电路精品练习题参考答案

一、选择题

1.答案：D[image: image27.png]172 22 B (ZXXK.COM)




   2.答案：B[来源:学科网ZXXK]
3.答案：B   4.答案：D
二、填空题

5.答案：定向移动， 正电荷。  负电荷。    正极    负极。 

6.答案：(1) 电源 (2) 通路 .
7.答案：电源、  用电器、 开关。 闭合。

8.答案：用电器   负

9.答案：定向移动；单向导电性。
10.答案： 半导体；单向.

11.答案：S1   电铃
三、作图题[来源:学*科*网Z*X*X*K]
12.答案：如图所示。

[image: image28.jpg]



S1





S2





S1





S2





红灯





绿灯





红灯





绿灯





红灯





绿灯





S1





S2





A





B





C





D





S2





S1





红灯





绿灯





A                  B                  C                 D





M





S2





S1





L





M





S1





S2





L





M





S2





S1





L





M





S2





S1





L





S1





S2








[image: image29.png]


