[image: image1.jpg]=

N

Z

N

=

Z




[image: image3.png]B SRR TrEASEApon s S




[image: image4.png]


[image: image5.png]



[image: image3.png]

人教版九年级物理上册《19.2家庭电路电流过大原因》“1课3练”及答案（课前预习+随堂练习+达标练习）
课前预习
1.家庭电路电流过大的原因是：①                ； ②                          。

2.电功率和电压、电流的关系式：P=_________，变形得I=_________。从变形公式中可以看出，家庭电路中的_________是一定的，用电器的_____   越大，电路中的电流就越大。

3.保险丝的作用是：当                 时，温度升高而熔断，切断电路，起到       作用。

4.保险丝的制作材料是           ，其特点是                   、                 。禁止用         、         代替保险丝。

5.新建楼房的供电线路已经不再使用保险丝，而用起保险作用的           代替，当电流过大时，开关中的电磁铁起作用，使开关断开，切断电路。 
随堂练习

1.小刚家的电能表上标有“220 V  5 A”的字样，则他家能同时使用的用电器的总功率最多不能超过           W。

2.随着人们生活水平的逐步提高，家用电器不断增多。在家庭电路中，下列说法正确的是（    ）

A.灯与控制它的开关是并联的，与插座是串联的

B.使用测电笔时，不能用手接触到笔尾的金属体

C.电路中电流过大的原因之一是用电器总功率过大

D.增加大功率用电器时，只需换上足够粗的保险丝即可

3.下列说法不正确的是（    ）

A.家庭电路中的用电器都是并联的

B.每个用电器上的开关和用电器都是串联的

C.接在线路上的用电器越多，干路的电流就会越大

D.为了防止经常烧保险丝，可用铜丝代替

4.将一个灯座与一个开关串联后接入照明电路中，发现开关无论是闭合还是断开，灯座上的灯泡总是亮的。产生这种现象的原因可能是（    ）

A.火线直接连入了灯座                  B.开关内的导线接头松脱

C.开关内两根导线的接头相互接触        D.灯座内两根导线的接头相互接触

5.小明把台灯插头插人插座，当他闭合台灯开关时，室内其他电灯全部熄灭。检查发现保险丝熔断。造成这一故障的原因可能是（    ）
 A．灯座短路　　 B．插座短路   C．插头短路    D．开关短路
达标练习

6.安装照明电路时，为检测电路安装是否正确，在接通电源前将火线上的保险丝取下，换成一个额定电压为220 V的白炽灯泡，同时断开所有用电器的开关。接通电源后发现灯泡正常发光。由此可以判定（       ）

A.电路安装正确                          

B.电路安装不正确，某处有短路

C.电路安装不正确，某处有断路             

D.条件不够，无法判断
7.图1为四个同学设计的楼梯照明电路图，其中S1、S2分别为楼上和楼下的开关（都是单刀双掷开关），要求拨动其中任何一个开关都能改变电灯原来发光或熄灭的状态，则在实际中最理想的方案是（    ）

[image: image6.jpg]P _ 12207

5.55 A

T 2207




图1

8.某同学家的四盏电灯突然熄灭了，检查发现保险丝并未烧断，用测电笔测试室内各处电路时氖管均发光，则电路故障为（    ）

A.电灯均坏了                    B.进户零线断路

C.室内线路有短路                D.进户火线断路
9．在宾馆的客房常常需要插卡用电，如图2所示．房卡的作用是相当于一个        接在干路上。某房客把断开开关的台灯插头插入插座时，房间里其它电灯全部熄灭，保险丝熔断，故障的原因是                             。

10．CCTV“广而告之”栏目曾播放过一段公益广告（如图3），
图中的电视机与其它用电器是       联连接的。通过插座
接入电路的用电器同时工作时，电路中消耗的总功率过大，
引起干路中的电流       ，根据焦耳定律可知，干路上的
电流产生过多的        ，使导线的温度急剧升高，从而烧
坏插座和干路的导线，容易引起火灾。

11．暑期持续的“桑拿天”，居民家里的空调、电扇都闲不住，导致电路火灾时有发生，火警电话不断，消防车拉着警笛呼啸而出，赶往火灾现场，调查发现，起火原因如出一辙：电线超负荷使电线内的金属导线发热引燃了外面的绝缘皮．根据学过的物理知识回答：
（1）“超负荷”是指电路中的         过大（选填“电流”或“电阻”）。

（2）使火灾发生的理论依据是                             。

（3）如果导线是超导材料结果如何？                                         。 
12.某学校电度表允许通过的最大电流为25 A，学校里已经装了40 W的电灯50盏，60 W的电灯20盏，想要再装些电灯，最多可再装多少盏40 W的电灯？
13.保险丝的规格常用额定电流来表示，选用保险丝时，应使它的额定电流等于或略大于电路中的最大工作电流。下表所列是常用的铅锑合金保险丝的规格。

	直径（mm）
	额定电流（A）
	熔断电流（A）
	直径（mm）
	额定电流（A）
	熔断电流（A）

	0.28
	1
	2
	0.71
	3
	6

	0.32
	1.1
	2.2
	0.81
	3.75
	7.5

	0.35
	1.25
	2.5
	0.98
	5
	10

	0.36
	1.35
	2.7
	1.02
	6
	12

	0.40
	1.5
	3
	1.25
	7.5
	15

	0.46
	1.85
	3.7
	1.51
	10
	20

	0.52
	2
	4
	1.67
	11
	22

	0.54
	2.25
	4.5
	1.75
	12.5
	25

	0.60
	2.5
	5
	1.98
	15
	30


（1）由表中的数据你能得到哪些有关保险丝的知识？（写出两条）

A.___________________________________________________________________________；

B.___________________________________________________________________________。

（2）小华家照明电路中有“PZ220 40”的电灯4盏，功率为60 W的电风扇1台，1 000 W的电热水器1个，请你帮他正确选择一种规格的保险丝。

第2节 家庭电路电流过大原因

课前预习
1．①短路    ②用电器总功率过大        2．UI   P/U     电压    总功率   

3．电路中电流过大   保护     4．铅锑合金    电阻大   熔点低    铜丝   铁丝    5．空气开关   

随堂练习

1．1100     2．C      3．D       4．C           5．A

达标练习

6．B     7．D     8．B     9．开关    插头处短路    10．并    过大      热量    

11（1）电流  （2）电流的热效应  （3）导线不会发热，不会引起火灾。（合理即可）
12．57盏      13．（1）A、保险丝的直径越大，额定电流越大；   B、保险丝熔断电流是额定电流的2倍；    （2）各用电器总功率P=40W×4+60W+1000W=1220W

小华家照明电路中的最大正常工作电流                          

从表格中找出电流稍大于5.55A的保险丝为要选择的。应选取直径1.02 mm、额定电流为6 A的保险丝．
[image: image2.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图3





图2








教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

