[image: image23.png]B SRR TrEASEApon s S



[image: image24.jpg]" x

W ox

n x




[image: image25.png]


[image: image26.png]o,
200K s

3We

100

100We

o

e
100w
e
Jose
o2
200
“ Sp¢
W 166w
o0




[image: image23.png]

人教版九年级物理易错题精选：第19章 生活用电(附答案)
一、选择题
1．（2014北京朝阳区中考二模）下列说法中正确的是（    ）A．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小 B．引起家庭电路中电流过大的原因，一定是连入电路中的用电器实际功率过大   C．金属导体中的电流方向与其中自由电子定向移动方向相反  D．家庭电路中的空气开关突然断开，应先找出引起电流过大的原因，解决后再闭合空气开关
2．家庭照明用电中，由于意外原因，可能会出现下列三个现象: ①灯头里的两个线头相碰; ② 插座中的两线头相碰; ③开关盒里两线头相碰。其中可能引起保险丝熔断的是（    ）
A. ①②③  B. ①②  C. ①③  D. ②③
[image: image27.png][ ——
£



3．（2014北京西城区初三第一学期期末试卷）小明家的电路简化后如图所示，观察该电路，下列说法中正确的是（    ）A．开关和电灯是并联的  B．电灯、电视和台灯是并联的   C．各个小彩灯之间是并联的  D．插座中的火线和零线是连通的
[image: image28.png]


4．如图是新安装的照明电路，已知两个灯泡的灯头接线存在一处故障。小明在保险丝处接入一个“220V、40W”的灯泡。当只闭合S、S1时L0和L1都呈暗红色；当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光。则：（     ）A．L1灯头断路    B．L1灯头短路 
C．L2灯头短路    D．L2灯头断路

5．为了辨别家庭电路中的火线与零线，应该用测电笔去辨别，决不能用手直接去接触电线，这是因为（     ）
A．手接触火线时，手不会发光，无法辨别火线     B．手接触零线时，通过人体的电流很大，人体会触电
C．氖管发光时，一定不会有电流通过人体         D．氖管发光时，通过人体的电流很小，人体不会触电

6．教学楼每层走廊的中间装有一盏路灯，而两头楼梯都有一个开关便于控制，为了从这一头开（或关）灯而到另一头能够关（或开）灯，如图所示中设计最合理的是（     ）

[image: image29.png]Kka
FED




7．如图所示，小明在自己的房间里安装了一盏“220V 100W”顶灯和一盏“220V 3W”的壁灯。接好电路后，闭合开关S，S1，发现顶灯亮、壁灯不亮。他断开开关S1，结果不亮的灯亮了，而原来亮的灯却不亮了；再闭合开关S1，又恢复了原状。他所连接的电路图是（     ）

8．明明晚上做作业，把台灯插头插在书桌边的插座上，闭合台灯开关，发现台灯不亮，但家中其他用电器，如灯泡仍正常工作（电路如图所示）。将台灯插头从插座上拔下后，他用试电笔分别插入插座两孔中，结果发现试电笔的氖管都不发光。则故障原因（      ）
[image: image30.png]


A、可能是进户线的火线上出现了断路
B、可能是进户线的零线出现了断路
C、一定是a、b两点间的导线出现了断路
D、一定是c、d两点间的导线出现了断路

9．在台灯开关断开的情况下，室内电灯正常发光，当把台灯插头插入插座时，室内电灯全部熄灭，保险丝熔断，发生这一故障的原因可能是 （     ）
A、台灯功率太大     B、插座处有短路      C、灯座处有短路        D、插头处有短路
10．2014年2月12日新疆和田发生7.3级地震，地震发生时，选择正确的逃生和自救措施非常重要，下列措施中正确的是（　 　）  A．室外的跑到楼内躲避   B．迅速进入室内抢运物品

C．迅速远离高压电线和陡坡     D．高楼层的人们应立刻乘电梯撤离
11．（2014江苏太仓九年级5月调研试卷）2014年4月，赵先生家中井水突然变热至47℃，维修电工访谈得知：水井内有抽水泵（电动机），原来可以正常工作，井水温度也正常；自从水泵坏了之后，开关S就一直断开，但井水温度从此明显变高，电工检测发现：开关处确实断开，但水泵和井水都带电．由此可知，赵先生家水泵电路的实际连接方式为下图中的（     ）

[image: image1.png]KRE

KE

K&





12．家庭电路中需要安装一个“一开三孔”开关（即一个开关和一个三孔插座连在一起）要求插座能单独使用，开关能控制电灯且符合安全用电原则，从实物反面观察，如图所示的几种接线中符合要求的是（     ）

 [image: image2.jpg]



13．李明同学家的所有家用电器都不工作了，他用试电笔检查时，发现所有的家用电器都不带电，保险丝没有断，发生此现象的原因不可能是（    ）
A.停电了     B.进户线断了     C.保险丝接线处接触不良    D.火线与零线相碰了

[image: image31.png]N



14.对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（　 　） A．发生如图甲触电时，漏电保护器不起作用   B．发生如图乙触电时，漏电保护器不起作用   C．发生如图所示的两种触电时，空气开关都不会断开电路    D．当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路
[image: image32.png]


二、填空题
15．小明家买了新房，他为自己房间安装一盏照明灯和一个插座，如图所示是他设计的电路。图中虚线框1和2是电灯或开关的位置，则开关应装在方框      中。安装完毕后，闭合开关，电灯不亮，用测电笔分别测试d、e、f点时，测电笔的氖管都发光，则电路的故障为              。当发现家用电器或电线着火时，必须先        电源，然后再救火。
[image: image33.png]T‘/®®O

T



16．电工用如图方法检验家庭电路是否有短路情况，他先在进户线的干路上串联一个标有“PZ220－40”的白炽灯L1，然后断开房间的所有开关，ab间加220V电压，发现白炽灯L1正常发光，说明家庭电路    （填“有”或“没有”）短路情况，此时电路中的电流为    A，若闭合开关S，灯泡L2    （填“能”或“不能”）发光．
17．安装家庭电路时，电灯的开关必须接在         ，安装螺口灯头时，它的螺旋套应该接在         线上。
[image: image34.png]


[image: image35.png]


18．如图，小明无意间接触到了电动机的金属外壳，发生了触电事故，原因是金属外壳带电并且电动机的金属外壳     ．在发生触电事故的现场，不要用手去拉触电的人，而是要立即               ．

19．（2014江苏南京鼓楼区中考二模）图中家庭电路中常见的三孔插座，在电路正常时测电笔接触    孔会发光，       两孔之间若无意被导线碰接在一起不会发生短路（选填“左”、“右”或“上）。在此插座接入电热水壶，断开其他用电器，仅让电热水壶烧水，发现10min时间内参数为1600imp/（kW·h）的电能表闪烁320次，在这10min内电热水壶消耗电能为     kW·h，电热水壶功率为     W。
三、作图题
20．有些家用电器没有电源开关，例如电冰箱的三线插头插到插座上就开始工作了。为了便于控制，技术人员设计了带有开关的插座，用这个开关就可以控制接在插座上的用电器的通断。图甲所示就是带有按键式开关的三线插座外形。打开插座的盖板，可以看到接线板上有五个接线柱，如图乙所示。请你依照安全用电的要求，将这个带开关的三线插座接在电路中。

[image: image3.png]



21．如图甲所示，插线板上开关控制指示灯和插孔，若指示灯开路，插孔仍可正常使用．请在图乙中画出插线板上开关、指示灯和插孔的连接方式，并与电源线接通．

[image: image4.png]



22．一间教室要安装2盏“220V 40W” 的电灯和有关插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光。请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来。

23．将如图所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上。（导线不交叉）
[image: image5.png]



24．请在如图所示家庭电路中，以笔画线代替导线，将一个两孔插座和一个带按钮开关的螺口灯泡接入电路.

[image: image6.png]4
ki

00





25．按照安全用电的原则，连接下列电路图，要求开关能控制灯泡。
[image: image7.png](331

3

T

0o




 
第19章 生活用电 易错题精选 参考答案
一、选择题
1．（2014北京朝阳区中考二模）下列说法中正确的是（  ACD  ）A．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小 B．引起家庭电路中电流过大的原因，一定是连入电路中的用电器实际功率过大   C．金属导体中的电流方向与其中自由电子定向移动方向相反  D．家庭电路中的空气开关突然断开，应先找出引起电流过大的原因，解决后再闭合空气开关
2．家庭照明用电中，由于意外原因，可能会出现下列三个现象: ①灯头里的两个线头相碰; ② 插座中的两线头相碰; ③开关盒里两线头相碰。其中可能引起保险丝熔断的是（ B ）
A. ①②③  B. ①②  C. ①③  D. ②③
3．（2014北京西城区初三第一学期期末试卷）小明家的电路简化后如图所示，观察该电路，下列说法中正确的是（  B  ）A．开关和电灯是并联的  B．电灯、电视和台灯是并联的   C．各个小彩灯之间是并联的  D．插座中的火线和零线是连通的
4．如图是新安装的照明电路，已知两个灯泡的灯头接线存在一处故障。小明在保险丝处接入一个“220V、40W”的灯泡。当只闭合S、S1时L0和L1都呈暗红色；当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光。则：（  C  ）A．L1灯头断路    B．L1灯头短路  C．L2灯头短路    D．L2灯头断路

5．为了辨别家庭电路中的火线与零线，应该用测电笔去辨别，决不能用手直接去接触电线，这是因为（  D  ）
A．手接触火线时，手不会发光，无法辨别火线  B．手接触零线时，通过人体的电流很大，人体会触电
C．氖管发光时，一定不会有电流通过人体      D．氖管发光时，通过人体的电流很小，人体不会触电

6．教学楼每层走廊的中间装有一盏路灯，而两头楼梯都有一个开关便于控制，为了从这一头开（或关）灯而到另一头能够关（或开）灯，如图所示中设计最合理的是（  C  ）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



7．如图所示，小明在自己的房间里安装了一盏“220V 100W”顶灯和一盏“220V 3W”的壁灯。接好电路后，闭合开关S，S1，发现顶灯亮、壁灯不亮。他断开开关S1，结果不亮的灯亮了，而原来亮的灯却不亮了；再闭合开关S1，又恢复了原状。他所连接的电路图是（  B  ）

8．明明晚上做作业，把台灯插头插在书桌边的插座上，闭合台灯开关，发现台灯不亮，但家中其他用电器，如灯泡仍正常工作（电路如图所示）。将台灯插头从插座上拔下后，他用试电笔分别插入插座两孔中，结果发现试电笔的氖管都不发光。则故障原因（  C   ）
A、可能是进户线的火线上出现了断路
B、可能是进户线的零线出现了断路
C、一定是a、b两点间的导线出现了断路
D、一定是c、d两点间的导线出现了断路

9．在台灯开关断开的情况下，室内电灯正常发光，当把台灯插头插入插座时，室内电灯全部熄灭，保险丝熔断，发生这一故障的原因可能是 （  D  ）
A、台灯功率太大     B、插座处有短路      C、灯座处有短路        D、插头处有短路
10．2014年2月12日新疆和田发生7.3级地震，地震发生时，选择正确的逃生和自救措施非常重要，下列措施中正确的是（　C　）  A．室外的跑到楼内躲避              B．迅速进入室内抢运物品

C．迅速远离高压电线和陡坡          D．高楼层的人们应立刻乘电梯撤离
11．（2014江苏太仓九年级5月调研试卷）2014年4月，赵先生家中井水突然变热至47℃，维修电工访谈得知：水井内有抽水泵（电动机），原来可以正常工作，井水温度也正常；自从水泵坏了之后，开关S就一直断开，但井水温度从此明显变高，电工检测发现：开关处确实断开，但水泵和井水都带电．由此可知，赵先生家水泵电路的实际连接方式为下图中的（  B  ）

[image: image9.png]KRE

KE

K&





12．家庭电路中需要安装一个“一开三孔”开关（即一个开关和一个三孔插座连在一起）要求插座能单独使用，开关能控制电灯且符合安全用电原则，从实物反面观察，如图所示的几种接线中符合要求的是（   C   ）

 [image: image10.jpg]



13．李明同学家的所有家用电器都不工作了，他用试电笔检查时，发现所有的家用电器都不带电，保险丝没有断，发生此现象的原因不可能是（  D  ）  A.停电了     B.进户线断了     C.保险丝接线处接触不良  

  D.火线与零线相碰了

14.对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（　B ） A．发生如图甲触电时，漏电保护器不起作用

B．发生如图乙触电时，漏电保护器不起作用

C．发生如图所示的两种触电时，空气开关都不会断开电路

D．当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路
二、填空题
15．小明家买了新房，他为自己房间安装一盏照明灯和一个插座，如图所示是他设计的电路。图中虚线框1和2是电灯或开关的位置，则开关应装在方框      中。安装完毕后，闭合开关，电灯不亮，用测电笔分别测试d、e、f点时，测电笔的氖管都发光，则电路的故障为              。当发现家用电器或电线着火时，必须先        电源，然后再救火。
【答案】1；零线断路；切断．

16．电工用如图方法检验家庭电路是否有短路情况，他先在进户线的干路上串联一个标有“PZ220－40”的白炽灯L1，然后断开房间的所有开关，ab间加220V电压，发现白炽灯L1正常发光，说明家庭电路    （填“有”或“没有”）短路情况，此时电路中的电流为    A，若闭合开关S，灯泡L2    （填“能”或“不能”）发光．【答案】有  0.18  不能
17．安装家庭电路时，电灯的开关必须接在         ，安装螺口灯头时，它的螺旋套应该接在         线上。【答案】火线，零
18．如图，小明无意间接触到了电动机的金属外壳，发生了触电事故，原因是金属外壳带电并且电动机的金属外壳     ．在发生触电事故的现场，不要用手去拉触电的人，而是要立即     ．

【答案】没有接地；切断电源．

19．（2014江苏南京鼓楼区中考二模）图中家庭电路中常见的三孔插座，在电路正常时测电笔接触    孔会发光，       两孔之间若无意被导线碰接在一起不会发生短路（选填“左”、“右”或“上）。在此插座接入电热水壶，断开其他用电器，仅让电热水壶烧水，发现10min时间内参数为1600imp/（kW·h）的电能表闪烁320次，在这10min内电热水壶消耗电能为     kW·h，电热水壶功率为     W。【答案】右   左、上   0.2  1200
三、作图题
20．有些家用电器没有电源开关，例如电冰箱的三线插头插到插座上就开始工作了。为了便于控制，技术人员设计了带有开关的插座，用这个开关就可以控制接在插座上的用电器的通断。图甲所示就是带有按键式开关的三线插座外形。打开插座的盖板，可以看到接线板上有五个接线柱，如图乙所示。请你依照安全用电的要求，将这个带开关的三线插座接在电路中。

[image: image11.png]


【答案】[image: image12.png]



21．如图甲所示，插线板上开关控制指示灯和插孔，若指示灯开路，插孔仍可正常使用．请在图乙中画出插线板上开关、指示灯和插孔的连接方式，并与电源线接通．

[image: image13.png]


【答案】[image: image14.png]



22．一间教室要安装2盏“220V 40W” 的电灯和有关插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光。请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来。

【答案】
23．将如图所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上。（导线不交叉）
[image: image15.png]


【答案】[image: image16.png]



24．请在如图所示家庭电路中，以笔画线代替导线，将一个两孔插座和一个带按钮开关的螺口灯泡接入电路.

[image: image17.png]4
ki

00




【答案】[image: image18.png]



25．按照安全用电的原则，连接下列电路图，要求开关能控制灯泡。
[image: image19.png](331

3

T

0o




【答案】 [image: image20.png](331

—
g

e





[image: image21.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



[image: image22.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

