[image: image1.png]


[image: image13.png]B SRR TrEASEApon s S





[image: image13.png]

沧州市献县垒头中学2015-2016学年九年级上册《第十九章 生活用电》测试题（选优卷A，附答案）

（本试卷共六大题，满分100分。做题要仔细，相信自己。）
1、 选择题(每小题3分，共36分)
1.（2015年广东佛山） 有关用电常识的做法正确的是（　）
A、 可以在绝缘的电线上晾晒衣物

B、触电时可以用绝缘物将电线拨开

C、雷暴时躲在高大农牧的树下安全

D、更换灯泡时没必要断开电源

2.下列做法，可能造成触电事故的是（　）　

A．使用测电笔辨别火线或零线时，手接触笔尾金属体
B．切断电源后，进行电路维修
C．家用电器失火，立即用水扑灭

D．放风筝时，远离高压电线
3. 关于照明电路各组成部分的作用，下列说法中正确的是(    )

A. 电能表的作用是测量用户消耗的电功率

B. 保险盒的作用是保护人身的安全

C. 闸刀开关的作用是保护检修电路人员的安全

D. 电灯的作用是电能转化为内能

4. （2015年山西）“珍爱生命，注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识．关于安全用电，下列说法正确的是（　　）

　
A．
保险丝熔断后，可以用铜丝代替

　
B．
发现有人触电，直接用手把他拉开

　
C．
有金属外壳的用电器，其外壳要接地

　
D．
家庭电路中，开关连接火线或零线都可以

5. “电路中发生短路”，这里短路是指
（    ）
A．很短的电路；                B．电流没经过用电器而直接构成回路；
C．开关闭合，用电器工作；      D．电路不通，没有电流。
6 . 关于保险丝，下列说法中正确的是
（    ）
A． 电路中有了保险丝，就能起到保险作用；
B． 选用额定电流越小的保险丝，就越安全；
C． 选择适当规格的保险丝，才能够既不妨碍供电，又能起保险作用；
D． 以上说法都有问题。
7. 某照明电路中接有符合要求的保险丝，当开关一闭合，保险丝立即熔断，发生此故障的原因可能是(    )

A. 电灯的灯丝已烧断

B. 电路某处发生开路

C. 电路中的火线与零线发生短路

D. 开关接在零线上

8.正常用电时家庭电路中的最大电流为2.6安，那么选用的保险丝的额定电流应为(    )

A.2.5安         B.2.6安      C.3安     D.5.2安

9.某家庭有45瓦的灯四盏，90瓦的电视机一台，300瓦的洗衣机一台，150瓦的电冰箱一个，那么应选用额定电流为下面哪一数值的保险丝(    )

A.3.75安      B.3安      C.2.5安         D.2安

10.下图所示的是小明设计的四盏螺丝口白炽灯的安装图，其中正确的是（    ）


11.(2015广西南宁) 在图的做法中，符合安全用电原则的是（    ）

[image: image14.png]



12.关于家庭电路的说法不正确的是（  ）

A.洗衣机使用三孔插座能防止人触电

B.电灯的开关装再火线或零线上都可以

C.使用测电笔可以辨别家庭电路中的火线和零线

D.保险丝被烧断，可能是电路中使用了大功率用电器或出现了短路故障

二、填空题（每空1分，共28分）

13. 某家庭电路的组成如下图所示，图上注明A、B、C、D、E、F字母处的元件名称分别为：A是_________，B是_________，C是_________，D是_________，E是_________，F是_________.

[image: image2.jpg]Fok 1

ok





14.家庭电路有两根电线，一根叫_________线，另一根叫_________线，它们之间的电压是_________伏，在低压供电的电源处，_________线是接地的，所以在正常情况下，零线和地线之间_________电压(填“有”、“没有”).家用电器_________联在电路中. 
15. 在家庭电路中，开关和电灯是_____联的，插座与电灯是_____联的，保险盒是_____联在电路中的。

16. 用_________可辨别火线和零线，使用时手一定接触笔尾的_________，笔尖接触_________，如果氖管发光表明接触的是_________，如果氖管不发光，表明接触的是_________.

17. 某家装有“220V 40W”的白炽灯3盏，“220V 60W”的电灯2盏，一台“220V 90W”的电视机，如上述用电器每天工作5h，每天消耗电能     ．J，他家月初电度表的数字是2789 3 ，30天后电度表盘的数字是         ，这个月耗电       度。

18.在三孔插座中，除了接火线和零线的两个孔外，另一个孔是跟_________连接的，把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也就把_________与_________连接起来. 
19.近年来有许多重大火灾都是因线路故障造成的。线路故障的一个原因是线路连接处接触不良。当线路连接处接触不良时，与连接完好相比该处的阻值将增大，在该处消耗的电功率将               (填“减小”或“增大”或“不变”)，会产生局部过热，引发火灾。线路故障的另一个原因是线路严重老化。由橡胶或塑料制成的导线线皮是用来绝缘的，但时间长了，线皮会老化变质，绝缘性能变差，甚至龟裂露出线芯，通电时产生火花或导线之间会发生短路。当导线之间发生短路时，导线中电流过         (填“大”或“小”)，酿成火灾。

三、简答题（10分）

20.保险丝为什么能“保险”？ 家庭电路中为什么不能用铜丝、铁丝等金属丝代替保险丝？
四、作图题（5分）

21.如图乙所示，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中．

[image: image3.png]Lo

z
=088




五、探究题（11分）
22. 通过学习，小丽知道了避雷针是由金属制成的，并用很粗的金属线与大地相连；雷雨时外出，穿上塑料雨衣、雨鞋可防雷击……根据以上知识，你能提出什么探究课题?并填好探究报告。
（1）探究课题：
（2）实验器材：
（3）实验步骤：    

（4）在实验中用到了什么研究方法?

六、计算题（10分）

23.某家安装有额定电流为5安的保险丝，该家有“220V，25W”灯6盏，“220V，500W”电饭煲一个，“220V，1000W”电炒锅1台，能同时使用全部电器吗？用了电炒锅后，最多能用几盏灯？
答案（A卷）
　　1．B　  2．C   3.C    4.C    5.B    6.C    7.C    8.B    9.A   10.D  11.D  12.B  13. 电能表  闸刀开关  保险盒  插座  开关  电灯14. 火  零  220  零  没有  并 15. 串  并  串16. 测电笔  金属体  导线  火线  零线 17. 5.94×106J  28388：，49.5度18. 大地  家用电器的金属外壳  大地 19.增大   大.20.保险丝是由电阻率大，熔点较低的铅锑合金制成的。但要注意，保险丝的电阻率大并不等于保险丝的电阻大，实际上保险丝的电阻还是很小的，保险丝的电阻率大只表示在长度和横截面积相同的情况下，保险丝的电阻比导线的电阻要大得多。由于保险丝与导线中通过的电流相同，根据焦耳定律，电流在保险丝上产生的热就较多，保险丝温度就比导线温度高。当温度达到保险丝的熔点时，保险丝就熔断，电路就会被自动切断，因此保险丝起到“保险”的作用。选作保险丝的材料应具备电阻率较大和熔点较低这两个条件，而铜、铁这类材料，不但电阻率小而且熔点较高，是不适合做保险丝的。如果家庭电路中用铜丝、铁丝代替保险丝，就埋下了事故的隐患。当电路中的电流过大时，铜丝、铁丝不会熔断，不能起到有效的保险作用。据消防人员讲，用铜丝、铁丝代替保险丝是引起用电事故或火灾的一个重要原因。
21.
[image: image4.png]



22.（1）金属与塑料的导电性。
（2）两节干电池，一个小灯泡，导线，两段同样长短、粗细的金属棒、塑料棒、开关。
（3）① 连图所示电路；② 将金属棒接入[image: image5.wmf]b

a

、

间，闭合开关，观察灯的亮度；③ 把塑料棒接入[image: image6.wmf]b

a

、

间，闭合开关，观察灯的亮度；④ 分析现象，得出结论。
[image: image7.png]



（4）控制变量法、转换法。

23.同时使用全部用电器，电路总功率
[image: image8.wmf]W

W

W

W

P

1650

1000

500

6

25

=

+

+

´

=

总


此时，电路中实际电流
[image: image9.wmf]A

U

W

U

P

I

5

.

7

220

1650

=

=

=

总


大于保险丝额定电流，故不能同时使用全部用电器。
电路允许接的最大负载功率
[image: image10.wmf]W

A

V

UI

P

1100

5

220

=

´

=

=

额

总


故用了电炒锅后，余下功率为1100W－1000W=100W，它相当于4盏“220V，25W”灯功率之和，即最多还可用4盏灯。
[image: image11.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



[image: image12.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

