[image: image1.png]b 22 2250 B (ZXXK.COM)




[image: image16.png]B SRR TrEASEApon s S




[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



[image: image16.png]

沧州市献县垒头中学2015-2016学年九年级上册《第十九章 生活用电》测试题（选优卷B，附答案）

（本试卷共六大题，满分100分。做题要仔细，相信自己。）
一、选择题（每题3分，共42分）

1．(2015•黄冈）下列做法符合安全用电要求的是（　　）


A．
发生人畜触电时，用手将其拉离电线


B．
电冰箱的三脚插头改成两脚插头使用

C．
控制电灯的开关接在零线上

D．
更换电灯泡时先切断电路

2．（2015•荆州）下列关于安全用电知识叙述中，符合安全要求的是（　　）
A．家中安装照明电路时，开关接在零线上
B．用电器失火时，先用水灭火，再切断电源
C．家庭电路中电流过大的原因，一定是电路中某处发生短路
D．在山区遇雷雨时，不可以靠在岩壁或大树下避雨
3．关于家庭电路和安全用电，以下说法正确的是（    ）

A．保险丝烧断一定是发生了短路B．开关要接在火线与用电器之间

 C．只有36V的电压才是安全的 D．家用电器的金属外壳[image: image19.jpg]s AL



可以不[image: image2.png]b 22 2250 B (ZXXK.COM)




接地

4．安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视并开展了一系列丰富多彩的教育活动。某中学在一次关于家庭用电的“对”、“错”抢答比赛中，提出以下说法，其中应回答“对”的是（     ）

A.如果发生了触电事故，要立即切断电源

B.若没有保险丝，可用细铜丝代替

C.控制家用电器的开关应该安装在零线上

D.电饭煲用三脚插头和三孔插座，是为了利用三角形的稳定性和美观性

5．下列做法符合安全用电原则的是：（  ）

A. 用铁丝替代保险丝
       
  B. 用湿手插拔用电器插头

C. 家庭电路中开关接在零线上
   
  D. 电脑使用三脚插头

6．关于家庭电路的下列做法，不符合安全用电常识的是（  ）

 A．发现有人触电，应首先切断电源
 B．检修电路故障时，应尽量在通电情况下作业
 C．有金属外壳的用电器，金属外壳一定要接地
 D．为了保证电路安全，家里尽量不要同时使用多个大功率电器
7.如图所示的电路中，正常发光的三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是（  ）

[image: image3]
A．插座发生短路了

B．进户的火线断了

C．进户的零线断了

D．某盏电灯的灯丝断了

8．下列做法中符合安全用电原则的是（    ）

A.用湿手拔插头

B.有金属外壳的用电器的电源插头采用三脚插座

C.人体不能接触高压带电体，但可以靠近高压带电体

D.许多大功率用电器的电源插头插在同一插线板上同时使用

9．关于安全用电，下列说法不正确的是（    ）
A．三孔插座比两孔插座多的那个孔是用来跟地线连接的

B．家庭电路中发生触电事故，通常是人体直接或间接跟火线接触造成的

C．一旦发生触电事故应首先断开开关，切断电源

D．家庭电路中空气开关跳闸一定是发生了短路 
10．家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备，家庭电路漏电时，通过火线与零线的电流不相等，漏电保护器中有一特殊装置（在图中虚线框内，未画出）检测到这一差异后，便切断电源，起到保护作用，漏电保护器中还有试验电路，由一只开关S与电阻R组成，闭合开关S就能模拟漏电情形，试验电路的连接符合要求的是（    ）

[image: image4.png]



11．关于家庭电路与安全用电，下列做法中正确的是（    ）
A、家庭电路中的地线可以不接地

B、发现有人触电后，应立即用手把触电人拉离电线

C、保险丝被烧断后，可用铜丝代替保险丝接入电路

D、发现家用电器或电线失火时，必须先切断电源后再救火

12．小阳闭合开关后，发现电灯不亮，他用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有d点发光，那么可能发生的故障是（    ）

[image: image5.png]



A．电灯灯丝断了          B．cd间某处断路

C．ab之间某处断路        D．开关处短路

13．如图是电热水器、洗衣机等用电器使用的三脚插座和插头，它们可以使用电器外壳地，这样做的目的是(     )


[image: image6]
A．延长使用寿命    B．使其正常工作      C．防止触电      D．节约用电

14．某同学家室内的电灯均正常工作，当他把“220V  8W”的台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内电灯全部熄灭，发生这一现象的原因可能是（    ）
A．插座处短路  B．台灯插头处短路   C．台灯开关处短路   D．台灯灯头处短路

二、填空题（每空1分，共23分）

15．夏季雷雨天气较多，为避免遭受雷击，一定要在高大建筑上安装          ；潮湿的雨季，对人体的安全电压将       。  

16．使用测电表来判别正常照明电路的火线零线时，手必须接触______________________，当笔尖接触导线时，若氖管发光，则该导线是_________线；若氖管不发光，则该导线是_____线。   
17．家庭电路中，照明灯泡与控制它的开关之间是   联的，开亮的灯越多，总电阻        （选填“越大”或“越小”）

18．（2015年江苏连云港）家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、S1，若L正常发光，说明L1    ；只闭合S、S2，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明L2   。（选填“正常”、“短路”或“断路”）。通常人体安全电压不高于      V，生活中要注意用电安全。[image: image7.png]A




19．如图所示,是小华依据所学简单电路知识，设计的控制楼梯灯的三种方案电路。从安全用电角度对方案进行评估，其中合理的是______。理由是_______________。

[image: image8.png]S S, l—' &;—sl s A 2voo¥
220V o——X) 0 220V
a b C




20．在家庭电路中不能用湿手触摸开关，是因为在潮湿的情况下，人体的电阻会_____，在电压一定的情况下，通过人体的电流会__________（两空都填“变大”、“变小”或“不变”）
21．当小霞同学用试电笔试触家里的插座时，发现氖管发光，说明此插孔是与           （选填“火线”或“零线”）相连的。若小霞同学和试电笔串联后的等效电阻为880kΩ，家庭电路的电压为220v,则通过小霞同学的电流为     mA
22．我国家庭电路中，电灯正常工作的电压为____伏，电灯与电灯之间是____连接的（选填“串联”或“并联”），电灯所消耗的电能是远方的发电站通过　　　　输电线路输送至用电区的（选填“高压”或“低压”）
23． 我们家庭中的电视机正常工作的电压为           V，它与家中其它用电器是       连接的(选填“并联”或“串联”)
24．家庭电路触电事故都是人体直接或间接接触　　线造成的．带有金属外壳的家用电器．都要使用三孔插座，这样做的目的是为了让金属外壳与　　相连．学校每月的耗电量用    表测量。

三、简答题（6分）
25．结合下列图片，说说安全用电和触电争救的常识

（1）安全用电常识（说出两点即可）________________________________
（2）触电急救措施（说出两条即可）_____________________


[image: image9]
四、作图题（26题5分，27题5分，共10分）
26．根据安全用电原则，将图丙中两只开关、两只“220V  40W”电灯连在家庭电路中，要求开关同时控制两灯，且能正常发光。

[image: image10.png]



27.如图所示，请将下列元件连接成符合安全用电要求的家庭电路。

[image: image11.png]



五、探究与实验题（9分）
28、晚自习时，小明所在教室里的电灯突然全熄灭了.现在请你根据这个现象，完成下列探究：

【提出问题】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据已有的知识和经验，你可能提出的猜想和验证猜想的依据是：

猜想一：＿＿＿＿＿＿＿＿；验证猜想的依据是：＿＿＿＿＿＿＿＿.
猜想二：＿＿＿＿＿＿＿＿；验证猜想的依据是：＿＿＿＿＿＿＿＿.

六、综合应用题（10分）

29、中考前,由于气温偏高,瑞瑞的妈妈为了让他有一个更好的学习环境，特地买了一台冷热两用的空调安装在他的房间.这台空调的说明书中主要数据如表，问：
①空调工作时应选图17-10中＿＿＿＿＿＿＿＿孔插座.
②空调正常制冷时电流为多少？连续正常制冷30min消耗的电能为多少kW·h？
	电源电压
	220V

	频率
	50Hｚ

	额定制冷功率
	1320W

	额定制热功率
	1420W


③夏天由于空调使用较多，供电系统负荷增大，应如何使用空调有利于节能？（答出一点即可）
答案:

1.D  2.D 3.B  4.A  5.D  6.B  7.C  8.B  9.D  10.C  11.D  12.B  13.C  14.D  15. 避雷针     减小（低于36Ｖ） 16. 笔尾金属体      火    零17. 串   越小  18. 短路    正常   19. a     bc形成短路  20. 变小；变大  21. 火线    0.25   22. 220   并联   高压  23. 220  　并联 24. 火；大地；电能  25. （1）不准在电线上晾衣服   （2）发现有人触电时应立即切断电源

26.    

[image: image12.png]ES 3
£




27.

[image: image13.png]PEd .

w1

=HmE




28【提出问题】：教室里的电灯为什么全熄灭了？





      

猜想一：可能停电了；　　　　　　验证猜想的依据是：观察教室外的灯是否亮着.
猜想二：可能校园空气开关跳闸了；验证猜想的依据是：观察校园空气开关是否跳闸. 

评分意见：本题是开放性试题，猜想与验证猜想的的依据要对应.有其他合理答案，均参照给分.
29. 解：⑴三
 
⑵I=P冷/U=1320W/220V=6A

W=P冷t=1.32kW×0.5h=0.66 kW·h

⑶调高设定温度 或 减少使用时间
[image: image14.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



[image: image15.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图17-10





甲





乙

















保险丝





零线





火线








教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

