
第一单元 课题1《长度和时间的测量》一课一练
一、选择——基础知识运用
1．用最小刻度值为1毫米的刻度尺测量物理课本的长度，下列记录结果中正确的是（　　）
A．238.0毫米   B．23.8厘米
  C．237.90毫米
  D．2.38分米
2．用一把刻度尺测某一物体长度时，一般要测三次或更多次，这样做的目的是（　　）
A．减小观察刻度时，由于视线不垂直而产生的误差
B．减小由于刻度尺不精密而产生的误差
C．减小由于读数时，估计偏大或偏小而产生的误差
D．避免测量中可能出现的错误
3．用刻度尺测量木块的长度时，某小组有如图甲、乙所示的两种做法，正确的做法是（　　）
[image: image1.png]



A．图甲所示的做法，只需一次测量
B．图乙所示的做法，需要多次测量
C．图甲所示的做法，需要多次测量
D．图乙所示的做法，只需一次测量
4．测电磁炉（1800W）烧开1升水所需的时间，测量三次（结果如下表），则烧开1升水所需时间的测量结果应该为（　　）
	
	第一次
	第二次
	第三次

	时间
	5分13秒
	5分09秒
	
5分14秒


A．5分13秒    B．5分09秒 
  C．5分14秒
     D．5分12秒
5． 下列各种过程经历的时间最接近1秒的是（　　）
A．眼睛迅速眨一次    B．人正常呼吸一次
C．人打一个哈欠
     D．人心脏跳动一次
6．下面列举的产生误差的原因中，不正确的是（　　）
A．由于测量仪器不可能十分精确
B．环境的温度、湿度对仪器有影响
C．人在估读时不可能十分正确
D．由于外界干扰，没有完全遵守实验规则.
7．关于误差的说法，下面哪句话是正确的（　　）
A．多次测量求平均值，可以减小误差
B．测量中的错误就是误差
C．选用精密的测量工具可以避免误差
D．认真测量可以避免误差
二、解答——知识提高运用
8． 如图用刻度尺测量一物体的宽度，该刻度尺的分度值是         ，物体的宽度是       。
[image: image2.png]G

0 1 Zlm





9．某同学欲测量一根细铜丝的直径，他的实验步骤如下：
A．将细铜丝拉直，用刻度尺测出细铜丝的长度l1；
B．用刻度尺测出铅笔杆上铜丝绕圈总长度l2；
C．用铜丝的长度除以铜丝的圈数，即得细铜丝的直径d；
D．将细铜丝紧密缠绕在铅笔杆上； 
E．数出缠绕在铅笔杆上细铜丝的圈n。
（1）以上步骤中，没有必要的步骤是              ，其中错误的步骤是C，应将C步骤改正为                                                       。
（2）实验步骤的合理顺序应是             。
10． 为了探究误差产生的原因，小名和同学做了如下的实验：
（1）找出几把不同的刻度尺（可以是分度值不同，也可以是制作材料不同），从中取出两把不同的刻度尺，将它们的零刻度线对齐，再看看它们的10cm或15cm刻度线是否还对齐；换用其它尺子仿照上述方法再做两次。
（2）在一张白纸上画了一根直线，由几个同学独立测量直线的长度，注意：使用的是同一把刻度尺，并将零刻度对准直线的起点。
现在请回答下列几个问题：
1 15cm的刻度线不再对齐说明了：                        ；
2 同的人测量的结果的最后一位不完全相同，说明了：                         ；
3 过上述实验，你认为引起误差的原因有哪些？
《长度和时间的测量》参考答案
一、选择——基础知识运用
1．【答案】A
【解析】A、238.0mm，“8”对应的单位是mm，所以分度值为1mm，故A正确；B、23.8cm，“3”对应的单位是cm，所以分度值为1cm，故B错误；237.90mm，“9”对应的单位是0.1mm，所以分度值为0.1mm，故C错误；2.38dm，“3”对应的单位是cm，所以分度值为1cm，故D错误。故选A。
2．【答案】C
【解析】A、观察刻度时由于视线不垂直属于错误的操作，应及时改正，而不是通过取多次测量的平均值来减小，故A错误；B、刻度尺不精密时，应选用精密的测量的仪器，而通过取多次测量的平均值的方法不正确，故B错误；C、实验中测量物体的长度，一般要测三次或更多次，多次测量求平均值，这样做是为了减小由于读数时估计偏大或偏小而产生的误差，故C正确；D、错误是在测量过程中产生的，取多次测量的平均值不会避免错误的出现，故D错误；故选C。
3．【答案】B
【解析】由图可知：甲图中刻度尺有刻度线的一侧未紧贴被测物体，因此正确的是图乙；在长度测量中，可以用多次测量求平均值的方法来减小误差，故ACD错误，B正确。故选B。
4．【答案】D
【解析】三次加热的时间分别为t1=5min13s=313s，t2=5min9s=309s，t3=5min14s=314s。电磁炉烧开1L水所需要的时间t=（t1+t2+t3）/3 =312s=5min12s。故选D。
5．【答案】D
【解析】A、正常情况下，1s时间眼睛可以眨3～5次，一次需要的时间在0.3s左右，故A错误；B、正常情况下，人1min呼吸20～30次，一次的间隔时间在3s左右，故B错误；人打一个哈欠的时间在5s左右，故C错误；正常情况下，人的心脏1min跳动75次左右，跳动1次的时间接近1s，故D正确。故选D。
6．【答案】D
【解析】A、测量仪器不十分准确是造成误差的原因之一，故A正确但不符合题意；B、环境的温度、湿度造成测量仪器发生变化，即也是产生误差的原因之一，故B正确但不符合题意；C、人在估读时不可能十分正确，也是产生误差的原因之一，故C正确但不符合题意；D、由于外界干扰，没有完全遵守实验规则，这是错误，不是误差，故D错误但符合题意；故选D。
7. ．【答案】A
【解析】A、多次测量求平均值，可以减小误差，该A正确；B、误差与错误是不同，误差不可避免，错误可以避免，故B错误；C、选用精密的测量工具不能避免误差，可以减小误差，故C错误；D、认真测量不能避免误差，可以减小误差，故D错误。故选A。
二、解答——知识提高运用
8．【答案】1mm；1.32
【解析】由图知：刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；物体左侧与0.50cm对齐，右侧与1.82cm对齐，所以物体的宽度为L=1.82cm-0.50cm=1.32cm。
9．【答案】（1）A； 用铜丝的绕圈总长度L除以铜丝的圈数，即得细铜丝的直径d；
（2）DBEC。
10．【答案】（1）刻度尺刻度线不均匀；
（2）不同人的估计值不同；
（3）测量时估读值因人而不同，误差总是不可避免的，误差由测量工具引起，也由测量的人引起。

